СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СРЕДНЕИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«03»  февраля  2023г.  № 114

с. Средний Икорец

Об утверждении изменений

Генерального плана

Среднеикорецкого сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области», Уставом Среднеикорецкого сельского  поселения, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения от 19.01.2023 года, с учетом протокола публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения, Совет народных депутатов  Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить изменения Генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в части планируемого строительства складов для хранения сельскохозяйственной продукции на земельных участках с кадастровыми номерами 36:14:0790026:140 и 36:14:0790026:142; планируемой реконструкции водопроводных сетей и водозаборного сооружения в с. Средний Икорец; корректировки текстовых и графических материалов в части отображения вышеуказанных мероприятий согласно приложения.

2. Направить проект решение и измененный Генеральный план Среднеикорецкого сельского поселения в администрацию Лискинского муниципального района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Лискинского муниципального района и департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области.

3. Опубликовать настоящее решение Совета народных депутатов Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области и измененный Генеральный план Среднеикорецкого сельского поселения в газете «Среднеикорецкий муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Среднеикорецкого сельского поселения в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Среднеикорецкого сельского поселения.

5. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета народных депутатов                                  И.Г. Жердева

Среднеикорецкого сельского поселения

Глава Среднеикорецкого сельского поселения                      А.П. Нестеров

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Среднеикорецкого сельского поселения

от 29.07.2011 №52 (в редакции решений СНД от 17.09.2013 №27,

от 27.06.2014 №14, от 14.10.2015 №15, от 05.02.2016 №32,

от 05.02.2016 №33, от 25.09.2019 №195, от 23.06.2020 №230,

от 30.09.2021 №60 от 03.02.2023  № 114)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

среднеикорецкого СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Лискинского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(с изменениями)

# Том I

# Положениe о территориальном планировании

Состав генерального плана.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Карта генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры) |
| Приложение к генеральному плану | Текстовое, графическое и координатное описание прохождения границ села Средний Икорец, посёлка подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы |
| Приложение к генеральному плану | Текстовое, графическое и координатное описание границ населенного пункта посёлка подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы |
| Приложение к генеральному плану | Текстовое, графическое и координатное описание прохождения границ хутора Дубовый, села Песковатка, хутора Федоровский |
| Приложение к генеральному плану | Сведения о границах населенных пунктов посёлка санатория им. Цюрупы, посёлка Среднеикорецкой больницы. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек населенных пунктов |
| Приложение к генеральному плану | Сведения о границах населенных пунктов границ село Средний Икорец, хутор Федоровский |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Карта генерального плана. Карта существующего состояния и комплексной оценки территории. Карта генерального плана. Карта землепользования и распределения территорий по категориям. Карта генерального плана. Карта электроснабжения и слаботочных сетей связи. Карта генерального плана. Карта газоснабжения. Карта генерального плана. Карта водоснабжения и водоотведения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

# ТОМ I

Положение о территориальном планировании.

# Содержание.

| # 1. | # Цели и задачи территориального планирования.................................... | # 4 |
| --- | --- | --- |
|  | # 1.1. Общие положения…… | # 4 |
|  | # 1.2. Цели и задачи территориального планирования Среднеикорецкого сельского поселения................................................................. | # 6 |
|  | # 1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Лискинского муниципального района при осуществлении территориального планирования Среднеикорецкого сельского поселения. | # 8 |
| # 2. | # Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения………………........... | # 11 |
|  | # 2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Среднеикорецкого сельского поселения .............................................. | # 12 |
|  | # 2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Среднеикорецкого сельского поселения.......................................................... | # 13 |
|  | # 2.3. Предложения по обеспечению сельского поселения территориями для объектов жилищного строительства........................................................ | # 14 |
|  | # 2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства...................................................................... | # 15 |
|  | # 2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания и культового назначения ... | # 16 |
|  | # 2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры ………… | # 19 |
|  | # 2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.................................................... | # 21 |
|  | # 2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения................................................ | # 22 |
|  | # 2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора твердых бытовых отходов...................................................... | # 23 |
|  | # 2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения....................................................................................... | # 24 |
|  | # 2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения скотомогильниками......................................................................................... | # 25 |
|  | # 2.12. Основные технико-экономические показатели...................................... | # 26 |
| 3. | # Заключение........................................................................................................ | # 30 |

# 1. Цели и задачи территориального планирования.

1.1. Общие положения.

В соответствии с градостроительным законодательством Проект генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Среднеикорецкого сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Проект генерального плана разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Лискинского муниципального района, уставом Среднеикорецкого сельского поселения.

Генеральный план Среднеикорецкого сельского поселения утверждён решением совета народных депутатов Среднеикорецкого сельского поселения от 29.07.2011 №52 (в ред. решений от 17.09.2013 №27, от 27.06.2014 №14, от 14.10.2015 №15, от 05.02.2016 №32, от 05.02.2016 №33, от 25.09.2019 №195, от 23.06.2020 №230, от 30.09.2021 №60).

Внесение изменений в Генеральный план Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановлений администрации Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района от 21.02.2022 №27 и от 25.10.2022 №106.

При осуществлении территориального планирования Среднеикорецкого сельского поселения учтены интересы Российской Федерации, Воронежской области и Лискинского муниципального района по реализации полномочий органов государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Среднеикорецкого сельского поселения приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» федеральных и областных целевых программ.

Цели, задачи и мероприятия генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, Программы социально-экономического развития Лискинского муниципального района Воронежской области.

Проект генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты (схемы) территориального планирования Среднеикорецкого сельского поселения.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

1. цели и задачи территориального планирования;

2. перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карта генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения включает:

1. Карта землепользования и распределения земель по категориям Среднеикорецкого сельского поселения.

2. Карта существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий Среднеикорецкого сельского поселения.

3. Карта электроснабжения и слаботочных сетей связи Среднеикорецкого сельского поселения.

4. Карта газоснабжения Среднеикорецкого сельского поселения.

5. Карта водоснабжения и водоотведения Среднеикорецкого сельского поселения.

6. Карта генерального плана (с отображение функциональных зон и транспортной инфраструктуры) с указанием объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения Среднеикорецкого сельского поселения.

На картах, содержащихся в Проекте генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения, отображаются:

- установленные законами Воронежской области на момент утверждения Проекта генерального плана границы сельского поселения, существующие и планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

- границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель  специального назначения, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

- местоположение объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

На Карте существующего состояния и комплексной оценки территории Среднеикорецкого сельского поселения также отображаются:

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- охранные, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны планируемого размещения объектов муниципального значения, в том числе энергетических систем, информатики и связи, линейных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования; границы зон инженерной инфраструктуры; существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, связи показаны на следующих схемах: Карта электроснабжения и слаботочных сетей связи, Карта газоснабжения, Карта водоснабжения и водоотведения.

На Карте генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры), устанавливаются зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, а также зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, строительство которых необходимо для осуществления полномочий местного самоуправления, определенных федеральными законами и законами Воронежской области, границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, отображены на картах в составе специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», содержащего информацию, отнесенную к категории сведений ограниченного доступа.

Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых территорий и объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального (районного) значения выполнено в целях обеспечения информационной целостности и не относится к мероприятиям территориального планирования Среднеикорецкого сельского поселения.

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения, предусмотренное генеральным планом, может уточняться в документации по планировке территории.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования сельского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию Проекта генерального плана  Среднеикорецкого сельского поселения, подготовленными в текстовой форме и в виде карт (схем).

Проект генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2009 г.

Расчетный срок – 2029 г.

I очередь — 2014 г.

1.2. Цели и задачи территориального планирования Среднеикорецкого сельского поселения.

Основной целью Генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Территориальное планирование Среднеикорецкого сельского поселения осуществляется в целях:

- Обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Среднеикорецкого сельского поселения.

- Обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Лискинского района, Среднеикорецкого сельского поселения.

- Формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории Среднеикорецкого сельского поселения.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачами территориального планирования Среднеикорецкого сельского поселения являются:

- Создание условий для устойчивого развития территории Среднеикорецкого сельского поселения.

- Определение назначения территорий Среднеикорецкого сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

- Развитие социальной инфраструктуры путём упорядочения и дальнейшего строительства сети объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

- Восстановление инновационного агропроизводственного комплекса с. Средний Икорец, как одной из главных точек роста экономики сельского поселения.

- Освоение, для целей жилищного строительства, новых территорий и проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке.

- Модернизация транспортной инфраструктуры поселения.

- Завершение газификации населенных пунктов поселения.

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры поселения.

- Реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов.

- Сохранение окружающей природной среды.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, программы социально-экономического развития Лискинского муниципального района, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Лискинского муниципального района при осуществлении территориального планирования Среднеикорецкого сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Среднеикорецкого сельского поселения учтено размещение объектов федерального, регионального и районного значения:

Объекты капитального строительства федерального значения и их территории.

По территории Среднеикорецкого сельского поселения проходит магистральный газопровод и газопровод высокого давления, линии электроснабжения (ЛЭП 110, 35 кВ), КЛС Бобров – Лиски, ВОЛС Бобров – Лиски - Нововоронеж, кабели связи. По границе с Нижнеикорецким сельским поселением проходит железная дорога «Воронеж – Бобров».

Объекты капитального строительства регионального значения и их территории.

По территории Среднеикорецкого сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения: - М-4 «Дон» - Лиски,

- М-4 «Дон» - Лиски – с. Средний Икорец,

- М-4 «Дон» - Лиски – Сторожевское 2-е,

- Средний Икорец – сан. им. Цюрупы.

Имеются объекты культурного наследия регионального значения:

- братские могилы № 168 и 495,

- пять курганных групп,

- восемь поселений эпохи бронзы и средневековья,

- одиночный курган.

Объекты культурного наследия регионального значения (в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное  воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов).

Объекты капитального строительства районного значения.

- существующая межпоселковая автотранспортная инфраструктура,

- объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сельском поселении,

- объекты, предназначенные для организации охраны общественного правопорядка муниципальной милицией в сельском поселении (отделение милиции),

- объекты начального и среднего общего образования в сельском поселении (школа общеобразовательная с. Средний Икорец, детский сад с. Средний Икорец, детский сад пос. сан. им. Цюрупы),

- объекты организаций по оказанию первичной медико-санитарной помощи в сельском поселении (больница, поликлиника, ФАП с. Средний Икорец, ФАП с. Песковатка, ФАП пос. подс. х-ва сан. им. Цюрупы, три машины скорой помощи и аптечные пункты),

- объекты, служащие для оказания услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания в сельском поселении,

- объекты, служащие для организации библиотечного обслуживания населения в сельском поселении (две библиотеки с. Средний Икорец, библиотека пос. сан. им. Цюрупы, пос. подсобного х-ва сан. им. Цюрупы, библиотека с. Песковатка),

- объекты, служащие для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры в сельском поселении (ДК, СК с. Средний Икорец, СК с. Песковатка, СК пос. подсобного х-ва сан. им. Цюрупы, Клуб пос. сан. им. Цюрупы,

- объекты, служащие для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий населения в сельском поселении (два стадиона, три спортивных зала, бассейн в с. Средний Икорец).

Учет интересов Российской Федерации, Воронежской области, Лискинского муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения, осуществляется следующими мероприятиями по территориальному планированию:

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализация основных решений документов территориального планирования Воронежской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией программы социально-экономического развития Лискинского муниципального района, целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Учет интересов сопредельных муниципальных образований, отраженных в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Среднеикорецкого сельского поселения.

# 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Среднеикорецкого сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Среднеикорецкого сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует разделу 1 тома II «Характеристика и анализ современного состояния Среднеикорецкого поселения».

Содержание разделов и карт Генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения, в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.), определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение нижеперечисленных проблем:

1. организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2. организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

3. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

5. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

6. создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

7. организация библиотечного обслуживания населения,

8. создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

9. обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

10. создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

11. создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

12. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

13. благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

14. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

15. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

16. Оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства местного значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3 – МК 19-ИТМ ГО ЧС.

2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Среднеикорецкого сельского поселения

Границы и статус Среднеикорецкого сельского поселения установлены законом Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Лискинского и Подгоренского районов, образовании в их составе новых муниципальных образований» от 2 декабря 2004 года №85-ОЗ.

Совет народных депутатов Среднеикорецкого сельского поселения решением от 29.07.2011 №52 (в ред. решения от 17.09.2013 №27, в ред. решения от 27.06.2014 №14, в ред. решения от 14.10.2015 №15, в ред. решения от 05.02.2016 №32, в ред. решения от 05.02.2016 №33, в ред. решения от 25.09.2019 №195) утвердил генеральный план Среднеикорецкого сельского поселения.

Генеральный план дополнен приложением: «Текстовое, графическое и координатное описание границ населённых пунктов села Средний Икорец, хутора Дубовый, села Песковатка, поселка подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы, хутора Федоровский» с учётом предложений по изменению границ населённых пунктов, изложенных в Генеральном плане. Сведения о границах были внесены в ЕГРН.

Генеральный план дополнен приложением: «Сведения о границах населенных пунктов: посёлка санатория им. Цюрупы, поселка Среднеикорецкой больницы (графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов, текстовое описания местоположения границ населенных пунктов)».

Общая площадь населённых пунктов Среднеикорецкого сельского поселения составит 819,13 га, а именно:

-село Средний Икорец – 566,9 га;

-хутор Дубовый – 17,19 га;

-село Песковатка – 135,16 га;

-поселок подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы – 34,0 га;

-поселок санатория им. Цюрупы – 44,6 га;

-поселок Среднеикорецкой больницы – 4,14 га;

-хутор Федоровский – 17,14 га.

Таблица 1. Перечень мероприятий по административно-территориальному устройству Среднеикорецкого сельского поселения.

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Изменение границ села Средний Икорец. Включение в границы населенного пункта шести участков под расширение и внесение существующей жилой застройки и домовладений, общей площадью 27 га | 1. Утверждения генерального плана. 2. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ и соответствующих обоснований. 3. Перевод земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. | Расчетный срок |
| 2. Изменение границ села Песковатка. Включение в границы населенного пункта участка под расширение и внесение существующей жилой застройки и домовладений, площадью 26,2 га. | 1. Утверждения генерального плана. 2. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ и соответствующих обоснований. 3. Перевод земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. | Расчетный срок |
| 3. Изменение границ пос. подсобного хозяйства сан. им. Цюрупы. Включение в границы населенного пункта участка под расширение и внесение существующей жилой застройки и домовладений площадью 0,7 га | 1. Утверждения генерального плана. 2. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ и соответствующих обоснований. 3. Перевод земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. | Расчетный срок |
| 4. Изменение границ пос. сан. им. Цюрупы. Включение в границы населенного пункта участка под расширение и внесение существующей жилой застройки и домовладений площадью 2 га | 1. Утверждения генерального плана. 2. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ и соответствующих обоснований. 3. Перевод земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. | Расчетный срок |
| 5. Изменение границ х. Федоровский. Включение в границы населенного пункта участка под расширение и внесение существующей жилой застройки и домовладений площадью 2,1 га | 1. Утверждения генерального плана. 2. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ и соответствующих обоснований. 3. Перевод земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. | Расчетный срок |

Участки, включаемые в границы населенных пунктов, показаны на Карте генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Среднеикорецкого сельского поселения.

Функциональное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т. д.).

Функциональное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

Таблица 2. Перечень мероприятий по функциональному зонированию территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выделение основных функциональных зон: - селитебная территория; - промышленная территория; - территория сельскохозяйственного использования; - территория рекреационного использования | 1. Разработка проектной документации. 2. Публичные слушания. 3. Утверждение проекта планировки сельского поселения. | Первая очередь |

Функциональные зоны отражены на Карте генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

# Таблица 3. Перечень мероприятий обеспечению территории Среднеикорецкого сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Площадки под включение существующей жилой застройки в границы населенного пункта: участок 1 площадью 2,4 га, участок 2 площадью 1,0 га, участок 3 площадью 4,5 га, участок 4 площадью 0,5 га, участок 5 площадью 0,7 га, участок 6 площадью 2,1 га, участок 7 площадью 7,8 га. | 1. Формирование земельного участка. 2. Получение техусловий. 3. Подготовка градплана. 4. Перевод земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. 5. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 6. Получение разрешения на строительство. 7. Строительство. 8. Ввод в эксплуатацию. | Расчетный срок |
| 2. | Площадки под расширение индивидуального жилищного строительства с частичным включением существующей жилой застройки: участок 1 площадью 26,2 га, участок 2 площадью 2 га. |  | Расчетный срок |
| 3. | Площадка под расширение индивидуального жилищного строительства участок площадью 10,8 га. |  | Расчетный срок |

Земельные участки для развития малоэтажной застройки, присоединяемые к землям населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения, показаны на Карте генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства

Среднеикорецкое сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от районного центра г. Лиски, является перспективным поселением.

На участках с кадастровыми номерами 36:14:0790026:142 и 36:14:0790026:140 планируется строительство складов для хранения сельскохозяйственной продукции ООО «ПЛУТОС».

На основании санитарно-эпидемиологического заключения установление санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта складского назначения ООО «ПЛУТОС», расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, севернее села Средний Икорец, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 36:14:0790026:142 и 36:14:0790026:140, не требуется.

Таблица 4. Перечень мероприятий по развитию промышленности и сельского хозяйства в Среднеикорецком сельском поселении.

| № п/п | Наименование мероприятия | Проектируемый объект | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Исполнитель мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выделение новых участков: Участок 1, площадь 1 га; Участок 2, площадь 0,9 га. | Комплекс автосервиса Комплекс автосервиса | 1. Формирование земельного участка. 2. Получение техусловий. 3. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 4. Получение разрешения на строительство. 5. Строительство. 6. Ввод в эксплуатацию. | Администрация района/ Администрация поселения | Расчетный срок |
| 2. | Выделение новых участков: Участок 1, площадь 14,5 га. | Перемещение действующей Птицефабрики «Икорецкая» |  | Администрация района/ Администрация поселения | Расчетный срок |
| 3. | Освоение земельного участка с кадастровым номером 36:14:0790026:161, общей площадью 11,14 га, с целью размещения комбикормового завода, при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (III класс – 300 м) | Комбикормо- вый завод |  | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПТИЦА» | Расчетный срок |
| 4. | Строительство объекта сельскохозяйственного производства на земельных участках 36:14:0790026:142, площадью 7000 м2 и 36:14:0790026:140, площадью 5600 м2. | Строительство складов для хранения сельскохозяйственной продукции | - | ООО «ПЛУТОС» | Расчетный срок |

Места расположения площадки для развития на территории сельского поселения объектов сельскохозяйственного производства показаны на Карте генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового, социального обслуживания и культового назначения

Территориальное планирование в целях организации системы социального и бытового обслуживания должно обеспечивать создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно ст. 14. и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- библиотечным обслуживанием;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Таблица 5. Перечень необходимых объектов культурно-бытового и социального обслуживания в с. Средний Икорец.

| № п./п | Наименование объекта | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Исполнитель мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |  |
| 1. | Строительство нового здания детского сада на 140 мест | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию | Администрация области | Расчетный срок |
| 2. | Организация специального внешкольного учреждения (музыкальная, художественная школа) на 65 мест |  | Администрация поселения | Расчетный срок |
| 3. | Строительство предприятия общественного питания на 180 мест |  | Администрация поселения | Расчетный срок |
| 4. | Строительство магазинов смешанной торговли торговой площадью 280 м2 |  | Администрация поселения | Расчетный срок |
| 5. | Строительство банно-оздоровительного комплекса на 65 помывочных мест |  | Администрация поселения | Расчетный срок |
| 6. | Строительство базы ЖКХ |  | Администрация поселения | Расчетный срок |
| Ремонт и реконструкция объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт канализации Среднеикорецкой больницы | 1. Подготовка проектно-сметной документации; 2. Строительно-монтажные работы | Администрация поселения | Первая очередь |
| 2. | Ремонт канализации Среднеикорецкой поликлиники |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 3. | Ремонт отопления, подведение воды и прокладка канализации в Среднеикорецком ФАП |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 4. | Увеличение количества машин пожарного депо на 2 машины |  | Администрация района | Первая очередь |

Таблица 6. Перечень необходимых объектов культурно-бытового и социального обслуживания в с. Песковатка.

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Исполнитель мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |  |
| 1. | Строительство магазина смешанной торговли на 70 м2 торговой площади | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию | Администрация поселения | Расчетный срок |
| Ремонт и реконструкция объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |  |
| 1. | Установление газового отопления в Песковатском ФАП | 1. Подготовка проектно-сметной документации; 2. Строительно-монтажные работы | Администрация поселения | Первая очередь |

Таблица 7. Перечень необходимых объектов культурно-бытового и социального обслуживания в пос. подсобного хозяйства сан. им. Цюрупы.

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Исполнитель мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |  |
| 1. | Строительство магазина смешанной торговли на 35 м2 торговой площади | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию | Администрация поселения | Расчетный срок |
| Ремонт и реконструкция объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |  |
| 1. | Установление газового отопления, подведение воды и прокладка канализации в здании ФАП | 1. Подготовка проектно-сметной документации; 2. Строительно-монтажные работы | Администрация поселения | Первая очередь |
| 2. | Перевод здания клуба на газовое отопление |  | Администрация поселения | Первая очередь |

Планируемые места размещения объектов культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Карте генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

Таблица 8. Перечень объектов культового назначения в пос. сан. им. Цюрупы.

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Исполнитель мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство Храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. | 1. Строительно-монтажные работы. 2. Ввод в эксплуатацию. | Администрация поселения | Первая очередь |

2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Территориальное планирование Среднеикорецкого сельского поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организацию освещения улиц;

- создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро-, тепло- и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ.

Таблица 9. Перечень мероприятий по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Исполнитель мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Водоснабжение, канализация. |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкции водозаборов и сетей | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Администрация поселения | Расчетный срок |
| 1.2. | Прокладка новых сетей |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 1.3. | Реконструкция и строительство малых очистных сооружений |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 1.4 | Размещение проектируемого водозабора (4 водазаборных скважины и 4 водонапорных башни) |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция сетей ВЛ-04кВ и КТП-10/04кВ | 1. Утверждение границ зон планируемого размещения электросетей. 2. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 3. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 4. Осуществление строительно-монтажных работ. | Администрация поселения | Первая очередь |
| 2.2. | Приобретение дизельных электростанций |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 2.3. | Устройство уличного освещения |  | Администрация поселения | Первая очередь |

Населенные пункты Среднеикорецкого сельского поселения полностью газифицированы, поэтому развития газификации в перспективе проектом не предусмотрено.

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показано на Карте генерального плана (Карта газоснабжения), Карте генерального плана (Карта водоснабжения и водоотведения), Карте генерального плана (Карта электроснабжения и слаботочных сетей связи), Карте генерального плана (Карта газоснабжения).

2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Таблица 10. Перечень мероприятий по обеспечению Среднеикорецкого сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Исполнитель мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство 1,85 км внутрипоселковых дорог в с. Средний Икорец по улицам Вокзальная, Полевая и Нагорная | 1. Подготовка проектно-сметной документации, определение красных линий. 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Администрация поселения | Первая очередь |
| 2. | Строительство 2,6 км внутрипоселковых дорог в с. Песковатка по улицам Свободы, Комсомольская и Мира |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 3. | В с. Средний Икорец необходимо асфальтировать дорогу по улице Молодёжная протяженностью 0,8 км |  | Администрация поселения | Расчетный срок |
| 4. | В с. Песковатка планируется асфальтировать 0,6 км дороги |  | Администрация поселения | Расчетный срок |
| 5. | Строительство автодороги с твердым покрытием к проектируемому скотомогильнику, протяженностью 1,3 км |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 6. | Строительство автодороги с твердым покрытием к проектированному кладбищу протяженностью 0,4 км |  | Администрация поселения | Первая очередь |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показано на Карте генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечивать:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Таблица 11. Перечень мероприятий по обеспечению территории Среднеикорецкого сельского поселения объектами массового отдыха, благоустройства и озеленение территории.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Исполнитель мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство рекреационной зоны сельского поселения |  |  |  |
| 1.1. | благоустройство пляжа вдоль реки Икорец | 1. Формирование участка. 2. Проведение торгов на право аренды. 3. Подготовка арендатором проекта, включая техусловия, экологическую экспертизу и пр. | Администрация поселения | Первая очередь |
| 1.2. | благоустройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий |  | Администрация поселения |  |
| 1.3. | благоустройство парка санатория им. Цюрупы | Очистка территории, устройство малых форм, площадок для мусора, озеленение территории. | Администрация поселения | Первая очередь |
| 1.4. | благоустройство парка в с. Средний Икорец |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 1.5. | устройство детских игровых площадок и спортплощадок внутри жилых кварталов | Очистка территории, устройство малых форм, площадок для мусора, озеленение территории. | Администрация поселения | Первая очередь |
| 1.6. | устройство пешеходных тротуаров | Очистка территории, устройство малых форм, площадок для мусора, озеленение территории. | Администрация поселения | Первая очередь |
| 1.7. | озеленение кварталов секционной застройки |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 1.8. | посадка зеленых полос по границам промышленных, складских и прочих предприятий, животноводческих ферм и производственных секторов |  | Администрация поселения | Первая очередь |

Места расположения площадок для развития на территории сельского поселения объектов массового отдыха показаны на Карте генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора твердых бытовых отходов.

Территориальное планирование в целях санитарной очистки территории должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора твердых бытовых отходов;

- организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

Таблица 12. Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Исполнитель мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (0,75 м3) в населенных пунктах | Установка контейнеров для сбора и временного накопления ТБО | Администрация поселения | Первая очередь |
| 2. | Устройство двух контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) | 1. Выбор места под площадку для сбора отходов вблизи населенного пункта. 2. Устройство дороги с твердым покрытием к площадке для сбора отходов. 3. Организация вывоза ТБО. | Администрация района | Первая очередь |
| 3. | Закрытие несанкционированной свалки | Рекультивация территории | Администрация поселения | Первая очередь |

Место расположения на территории сельского поселения контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³ показано на Карте генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения

местами захоронения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

# Таблица 13. Перечень мероприятий по организации мест захоронения на территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Исполнитель мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство сохраняемого кладбища | Очистка территории, устройство водопровода, устройство мест сбора мусора. | Администрация поселения | Первая очередь |
| 2. | Закрытие 1 кладбища | Создание комиссии для составления акта о закрытии кладбища | Администрация поселения | Первая очередь |
| 3. | Резервирование 2,5 га для нового кладбища к западу от с. Средний Икорец | Формирование и резервирование участка. | Администрация поселения | Первая очередь |
| 5. | Резервирование 1 га для расширения существующего кладбища в х. Федоровский | Формирование и резервирование участка. | Администрация поселения | Первая очередь |

Места организации кладбищ показано на Карте генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения скотомогильниками.

В настоящий момент на территории Среднеикорецкого сельского поселения есть один скотомогильник.

Таблица 14. Перечень мероприятий по организации скотомогильников на территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Исполнитель мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Резервирование территории 54 м2 для организации скотомогильника | Формирование и резервирование участка | Администрация района | Первая очередь |
| 2. | Закрытие скотомогильника | Рекультивация территории | Администрация поселения | Первая очередь |

Места расположения скотомогильников показано на Карте генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.12. Основные технико-экономические показатели.

# Таблица 15. Основные технико-экономические показатели Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах | га | 13581 | 13581 |
|  | из них: | га |  |  |
|  | -земли населенных пунктов | га | 704 | 762 |
|  | -земли сельскохозяйственного назначения | га | 10418 | 10360 |
|  | -земли промышленности, связи, энергетики, обороны | га | 109 | 109 |
|  | -земли лесного фонда | га | 865 | 865 |
|  | -земли водного фонда | га | 59 | 59 |
|  | -земли особо охраняемых территорий | га | - | - |
|  | -земли запаса | га | 1426 | 1426 |
| 1.2. | Из общего количества земель | га |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | 1033 | 1033 |
|  | - земли областной собственности | га | 33 | 33 |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 3856 | 3856 |
|  | - земли в собственности юридических лиц | га | - | - |
|  | - физических лиц | га | 8659 | 8659 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 6314 | 7704 |
| 2.2. | Показатели движения населения |  |  |  |
|  | прирост | чел. | 93 | 1390 |
|  | убыль | чел. | - | - |
| 2.3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел. | 782 | 954 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | чел. | 3591 | 4382 |
|  | - население, старше трудоспособного возраста | чел. | 1941 | 2368 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ. пл. | 165,2 | 185,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | в государственной и муниципальной собственности | тыс. м2.общ. пл. | - | - |
| 3.2. | Обеспеченность жилого фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 35 | 100 |
|  | - канализацией | % | 35 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 93 | 100 |
|  | - ваннами и душем | % | 30 | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | 51 | 100 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 30,1 | 24,1 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские сады | мест | 85 | 225 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 900 | 915 |
| 4.3. | Медицинские учреждения: |  |  |  |
|  | Сельская больница | койко-мест | 30 | 30 |
|  | ФАП | объект | 3 | 3 |
|  | Врачебная амбулатория | пос./см | 150 | 150 |
| 4.4. | Аптеки | м2 общей пл. | 3 объекта | 380 м2/3 объекта |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб) | мест | 1360 | 1360 |
| 4.6. | Спортивный зал и стадион | количество | 5 | 5 |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров - всего | м2торг. площ. | 2198,6 | 2548,6 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров - всего | м2торг. площ. |  |  |
| 4.9. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 140 | 320 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 27 | 27 |
| 4.11. | Банно-оздоровительный комплекс | помыв. мест | - | 65 |
| 4.12. | Филиал сбербанка | м2 | 1 объект | 125 |
| 4.13. | Отделение связи (почта) | количество | 4 | 4 |
| 4.14. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 62,014 | 62,014 |
| 4.15. | Пожарное депо | количество машин | 2 | 4 |
| 5. | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 35,4 | 37,4 |
| 6. | Зоны специального назначения. |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | 2 |
| 6.2. | Контейнерная площадка для сбора и временного накопления ТБО, оснащенная контейнерами большой ёмкостью 30 м3 | единиц | - | 2 |
| 6.3. | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |
| 7. | Водоснабжение. |  |  |  |
| 7.1. | Водоподведение — всего | тыс. м3/сут | 1,958 | 0,834 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 1,428 | 0,234 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/сут | 0,530 | 0,600 |
| 7.2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 2,88 | - |
| 7.4. | В том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут | 2,88 | - |
| 7.5. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 230 | 230 |
|  | В том числе на хозяйствненно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 230 | 230 |
| 7.6. | Протяженность сетей | км | 23,0 | 23,0 |
| 8. | Канализация. |  |  |  |
| 8.1. | Общее отведение сточных вод | тыс. м3/сут | 1,958 | 0,834 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые стоки | тыс. м3/сут | 1,428 | 0,234 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут | 0,530 | 0,600 |
| 8.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 0,800 | 0,800 |
| 8.3. | Протяженность сетей | км | 3,0 | 3,0 |
| 9. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 9.1. | Протяженность сетей | км | 53 | 53 |
| 10. | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 10.1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/год | 17,76 | 17,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 10.2. | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/год | - | - |
| 10.3. | районные котельные | Гкал/год | 17,76 | 17,76 |
| 10.4. | Протяженность сетей | км | 6,55 | 6,55 |
| 11. | Газоснабжение. |  |  |  |
| 11.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 100 | 100 |
| 11.2. | Потребление газа | млн. м3/год | 10,16 | 10,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 6,83 | 6,83 |
|  | на производственные нужды | млн. м3/год | 3,33 | 3,33 |
| 11.3. | Источник подачи газа АГРС с. Лиски | млн. м3/год | 65,7 | 65,7 |
| 11.4. | Протяженность сетей уличных | км | 123 | 123 |
| 12. | Связь. |  |  |  |
| 12.1. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 58 | 58 |

3. Заключение.

Разработка генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т. ч. реализацию генерального плана включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

Для реализации проектных предложений генерального плана, согласно законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и утвержден план реализации генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения. В этом плане должны содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для определения элементов планировочной структуры планируемой жилой зоны  населенных пунктов;

3) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

4) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

5) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Также в проект генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов культурного наследия области, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития  и пр.

Порядок внесения изменений в генеральный план Среднеикорецкого сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области от 7.07.2006 г. № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект генерального плана сельского поселения, должны быть внесены и изменения в План реализации генерального плана.

Закрытое акционерное общество "Проект" 394000, г. Воронеж, ул. Арсенальная, 3; тел./факс (4732) 55-57-29. E – mail: ZPROEKT@ RAMBLER. RU Заказчик: Администрация Среднеикорецского сельского поселения. ПРОЕКТ ГенеральнОГО планА СРЕДНЕИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ лискинского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА воронежской области. Том III Раздел Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС МК 19-08 - ИТМ ГО ЧС Главный инженер проекта А.С. Липко 2010г

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

| № п/п | Наименование | Стр |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 1 | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ | 4 |
| 2 | АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНЦИОНИРОВАНИЕ поселения | 7 |
| 3 | АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИМ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ. | 33 |
|  | Заключение | 44 |
|  | Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела | 45 |
|  | Приложения | 45 |
|  | Основные термины и определения | 47 |
|  | Допуск к проектным работам СРО | 48 |
|  | Графическая часть | 49 |

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по  предупреждению чрезвычайных ситуаций» генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения Воронежской области разработан в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, как составная часть градостроительной документации.

Раздел выполнен с учетом требований СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав  раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты территорий и поселений и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. В разделе «ИТМ ГОЧС» генерального плана сельского поселения обосновываются решения по зонированию территории поселения в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, размещению основных элементов планировочной структуры, транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости функционирования поселения, защиты и жизнеобеспечения его населения в военное время и в случае ЧС техногенного и природного характера.

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Место расположения поселения

Среднеикорецкое сельское поселение расположено в восточной части Лискинского муниципального района в 27 км от районного центра г. Лиски. Административным центром поселения является село Средний Икорец. На  юге территория поселения граничит с Нижнеикорецким сельским поселением, на юго-западе — с Краснознаменским сельским поселением, на западе — со Степнянским и Сторожевым 2-м сельскими поселениями, на северо-западе — с Тресоруковским сельским поселением, на севере и востоке — с Бобровским муниципальным районом.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 6314 человек. На территории поселения расположено семь населенных пунктов: с. Средний Икорец, х. Дубовый, с. Песковатка, пос. подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы, пос. санатория им. Цюрупы, пос. Среднеикорецкой больницы, х. Федоровский, общее число домохозяйств 2396 единиц.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2008 г. – 13,581 тыс. га, из них 1033 тыс. га в федеральной собственности, 0,033 тыс. га в областной собственности, 3,856 тыс. га в муниципальной собственности и 8,659 тыс. га в собственности физических лиц. Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 11,844 тыс. га.

Климатическая характеристика

Климат Среднеикорецкого сельского поселения умеренно континентальный с жарким сухим летом и холодной зимой. Он характеризуется следующими данными: средняя температура января составляет — 8,80С; средний из абсолютных минимумов, характеризующий уровень наиболее низких температур воздуха, составляет - 250С.

Средняя продолжительность периода со средними суточными температурами выше 00С - 232 дня. Со сходом снежного покрова в первых числах апреля температура континентального воздуха быстро повышается и через неделю достигает 50С. Оттаивание почвы начинается в третьей декаде марта и завершается к концу первой декады апреля; в середине апреля почва приобретает мягкопластичное состояние.

В холодный период в пределах поселения выпадает 158 мм осадков. Наименьшее их количество приходится на февраль и март. Примерно 25% от годовой нормы составляют осадки твердые и смешанные.

Снежный покров на территории поселения залегает неравномерно. В течение зимы снег сдувается с водораздельных пространств, наветренных склонов холмов и приовражных плато в пониженные места - овраги и балки, а также к различного рода препятствиям. Недоучет снега, снесенного лишь в овражно-балочную сеть, приводит к преуменьшению фактических снегозапасов до 20%.

Инженерно-геологическая характеристика

На территории Среднеикорецкого сельского поселения, в основном, распространены следующие виды почв: черноземы оподзоленные, черноземы выщелоченные, черноземы слабовыщелоченные, черноземы типичные, черноземы обыкновенные, лугово-черноземные, почвы балочных склонов, пойменные почвы, черноземовидные супесчаные и песчаные почвы, темно-серые лесные почвы.

Растительность

На территории Лискинского района находится граница между ботаническими зонами: к северу от Дона простирается лесостепная зона, к югу – степная. Среднеикорецкое сельское поселение располагается в лесостепной зоне.

Дубравы в Среднеикорецком сельском поселении расположены на левом берегу  р. Икорец. Эти дубравы состоят из 4-х ярусов. В первом ярусе (высота 20-22 м) господствует дуб. На этой же высоте растет ясень и клен остролистный. Сомкнутость их крон 50-60 %. Средний диаметр стволов дуба 28-30 см. Для второго яруса (высота 8-10 м) характерны липа мелколистная, вяз полевой, яблоня, груша, клен полевой. В третьем ярусе высотой 3-4 м, произрастают орешник, клен татарский, крушина слабительная, бересклеты и бородавчатый, свидина и боярышник.

Травы образуют четвертый ярус, состоящий из сныти, осоки волосистой, звездчатки, фиалки удивительной, копытня, сочевичника весеннего, романтика щиткового, мятлика дубравного, вероники широколистной и др.

Пойменные дубравы находятся у села Песковатка. Как правило, они занимают более возвышенную центральную часть, образуют 3-4 ярусные сообщества. От нагорных пойменные дубравы отличаются большими высотой (15-25 м), сомкнутостью крон (50-70%) и толщиной стволов деревьев (у дуба 30-40 см и больше), а также иным видовым составом деревьев, кустарников и трав.

Водные ресурсы.

Гидрографическая сеть Среднеикорецкого сельского поселения включает реки Икорец и Топка, небольшие ручьи и временные периодически действующие водотоки.

Река Икорец является относительно небольшим притоком р. Дона.  Рельеф бассейна равнинный, слабо расчлененный долинно-балочной сетью. Долина р. Икорца в границах района имеет ширину до 2 км, местами - более 4 мм. Склоны долины пологие. Реки поселения подвергаются значительному пересыханию и перемерзанию, что обусловлено наблюдающимся в период межени истощением запасов грунтовых вод, участвующих в питании рек, и явлением промерзания верхних маломощных водоносных горизонтов.

Экономика.

Промышленных предприятий на территории сельского поселения нет. Основными налогоплательщиками являются сельскохозяйственные предприятия: ОАО «Маяк», ОАО «Агрохимсервис», ООО «Птицефабрика Икорецкая» и ООО «Инженер» (пос. подс. хоз. сан. им. Цюрупы).

Трудоспособное население занято в сельскохозяйственном производстве – в выращивании, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства.

Всего в отрасли сельского хозяйства занято 1442 человек, из которых 591 человек заняты в сельскохозяйственных предприятиях, а 851 человек – в личном подсобном хозяйстве.

Сельское хозяйство поселения ориентировано на производство как растениеводческой, так и животноводческой продукции

Население.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения расположено семь населенных пунктов:

село Средний Икорец с населением 4983 человека;

хутор Дубовый — 21 человек;

село Песковатка — 441 человек;

поселок подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы — 214 человек;

поселок санатория им. Цюрупы — 539 человек;

поселок Среднеикорецкой больницы — 28 человек;

хутор Федоровский — 98 человек.

За последние 4 года численность населения в Среднеикорецком сельском поселении увеличилась на 93 человека. Увеличение произошло за счет высокого уровня миграционного притока. Но, несмотря на это уровень смертности в сельском поселении в два раза выше уровня рождаемости.

Жилищный фонд.

Жилищный фонд в Среднеикорецком сельском поселении составляет 165,2 тыс. м2, весь жилой фонд находится в личной собственности.

В общем, жилой фонд Среднеикорецкого сельского поселения находится в хорошем состоянии, поскольку отсутствуют жилые дома, находящиеся в ветхом и аварийном состоянии.

В структуре жилого фонда преобладает одноэтажная застройка:

0,5 % (11 домов) - 2-х этажная многоквартирная застройка;

0,1 % (2 дома) - 5-этажная застройка;

99,4 % (2383 дома) - усадебная одноэтажная застройка.

В данный момент на территории Среднеикорецкого сельского поселения  ведется строительство одного индивидуального одноэтажного жилого дома на 10 квартир, площадью 1000 м2. Дом располагается в с. Средний Икорец по ул. Свободы, предполагается ввести в эксплуатацию через 2 — 3 года.

Транспортная инфраструктура.

Через территорию Среднеикорецкого сельского поселения проходит участок железной дороги «Воронеж – Бобров» протяженностью 10,05 км, участок дороги федерального значения «Воронеж – Ростов-на-Дону» протяженностью 13,83 км, участок дороги областного значения «Воронеж – Лиски» протяженностью 8,17 км.

А также дороги местного значения:

«Воронеж – Лиски» - Средний Икорец (на ул. Ленина) протяженностью 1,11 км;

«Воронеж – Лиски» - Средний Икорец (на ул. Юбилейная) протяженностью 1,43 км;

Средний Икорец – Федоровский протяженностью 2,61 км;

Средний Икорец – Сторожевское 2-е протяженностью 7,13 км;

Средний Икорец – Песковатка протяженностью 1,3 км;

Петропавловка – Бобров протяженностью 4,0 км;

Нижний Икорец – «Петропавловка – Бобров» протяженностью 0,84 км.

Инженерная инфраструктура.

Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Лискинского района является магистральный газопровод Северный Кавказ- -Центр.

Газоснабжение потребителей Среднеикорецкого сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления Р ≤ 1.2Мпа существующей АГРС с. Средний Икорец.

В настоящее время к селам Средний Икорец, Песковатка, хуторам Дубовый, Федоровский, поселку Среднеикорецкой больницы, санатория имени Цюрупы, поселку подсобного хозяйства санатория имени Цюрупы построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 Мпа из стальных труб диаметром 219 мм, газорегуляторные пункты в центре сел.

Села полностью газифицированы.

Водоснабжение.

В настоящее время в Среднеикорецком сельском поселении имеются действующие кольцевые сети водоснабжения протяженностью 23000 м, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду к жилым домам и на объекты соцкультбыта: котельная, школа, детский сад, ФАП, клуб, администрация.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода 9 артезианских скважин глубиной 60 м, производительностью 10 м³/ч каждая, эксплуатационной производительностью 2000 м³/сут.

На сети в качестве контррезервуаров установлены  9 водонапорных башен, емкостью 25 м³, высота ствола 15 м, а также в пос. санатория имеются  резервуары запаса воды емкостью 100 и 500 м3 и насосная станция второго подъема.

Канализация.

В Среднеикорецком сельском поселении централизованная канализация  отсутствует, кроме пос. санатория им. Цюрупы, в котором имеются 3000 м сетей канализации и очистные сооружения производительностью 800 м3/сут. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

Электроснабжение.

Сельское поселение электрофицировано. В нем располагается 53 КТП общей мощностью 12098 кВА. Общая протяженность сетей ВЛ-10кВ составляет — 57,19 км.

Питание Среднеикорецкого сельского поселения осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ «Средний Икорец», которая расположена в центре с. Средний Икорец, ВЛ-10кВ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ и КТП-10/04 кВ находятся на балансе Лискинского РЭС.

Теплоснабжение.

В настоящий момент источником теплоснабжения населения в Среднеикорецкого сельском поселении служат построенные в 2008 году внутрипоселковые сети газоснабжения среднего и низкого давления (123 км), обеспечивающие газом поквартирные отопительные приборы.

В с. Средний Икорец газифицирована котельная школы, детского сада, клуба, административного здания.

Теплоснабжение жилого фонда сельского поселения осуществляется от поквартирных источников тепла на газовом топливе.

Связь.

В Среднеикорецком сельском поселении имеются 2 АТС, расположенные по адресам:

– с. Средний Икорец пл. Революции д. 54а;

– пос. сан. им. А. Д. Цюрупы, общей мощностью 1425 номеров.

За последние пять лет не было ни одного заявления на установку квартирного телефона.

Отнесение к группе по гражданской обороне.

Среднеикорецкое сельское поселение не входит в состав поселений, отнесенных к группе по гражданской обороне.  На территории поселения отсутствуют также организации, отнесенные к группам или к категориям по гражданской обороне.

2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И  ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНЦИО-НИРОВАНИЕ  поселения

Анализ возможных последствий воздействия                                                современных средств поражения

При развязывании военных действий противоборствующие стороны будут широко использовать различные современные средства поражения, классификация которых представлена на рисунке 2.1

Рис. 2.1  Состав современных средств поражения

# Ядерное оружие и его поражающие факторы

Ядерное оружие может быть использовано для массового поражения людей, уничтожения или разрушения административных и промышленных центров, различных объектов, сооружений и техники.

Поражающими факторами ядерного взрыва (ЯВ) являются: световое излучение, проникающая радиация, ударная волна, радиоактивное заражение.

Примерно половина всей энергии выходит в виде ударной волны, остальное - световое излучение, на долю проникающей радиации (гамма-лучей и нейтронов) приходится не более 5%.

Радиусы действия поражающих факторов ядерного взрыва

Таблица 2.1

| Заряд | Световое излучение, км | Ударная волна, км | Проникающая радиация, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 кт | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 100кг | 4,4 | 3,2 | 2 |
| 600 кт | 9 | 5,9 | 2,8 |
| 1 Мт | 11 | 7 | 3,2 |
| 50 Мт | 53 | 25 | 6,9 |

Радиоактивное заражение - результат выпадения из поднятого на большую высоту облака взрыва огромного количества радиоактивных веществ - как ставших таковыми из-за наведенной радиоактивности, так и продуктов деления. Оседая на поверхность земли по направлению движения ветра, они создают радиоактивный участок, называемый радиоактивным следом. В зависимости от степени заражения этот участок условно делится на три зоны - умеренного, сильного и опасного заражения. Распад атомного ядра может пойти по 40 различным путям, с образованием 80 различных изотопов. Часть из них не радиоактивна, часть имеет очень короткий период полураспада, часть - очень длинный. Наибольшую опасность представляют изотопы с периодом полураспада, измеряемым годами (а не днями или тысячами лет) - с одной стороны их активность достаточно велика, а с другой - сохраняется по меркам человеческой жизни очень долго, такие как цезий-137, стронций-89, 90, углерод-14, еще и трансурановые элементы - источники альфа-частиц.

Всего несколько кюри изотопа на км2 делают район непригодным для проживания по современным нормам радиационной безопасности. Заряд мегатонного уровня производит достаточно радиоактивных веществ, чтобы покрыть территорию около 200 000 км2 и сделать ее непригодной для хозяйственной деятельности.

При мощных взрывах (> 200 кт) столб гриба взрыва достигает верхних слоев стратосферы (30-40 км), что резко замедляет скорость выпадения осадков. Которые, при таких обстоятельствах, могут разноситься за сотни и тысячи километров от места взрыва.

Радиоактивное заражение характеризуется относительно невысоким уровнем радиоактивности, но зато сохраняющимся в течение долгого периода времени и большой вероятностью попадания радиоактивных изотопов в организм человека. Это приводит к "отложенности" эффекта его проявления. Низкий фон позволяет организму восстанавливать поврежденные клетки, однако, вследствие долговременного облучения, существует вероятность "неправильной" починки или повреждения ДНК, в результате которого может развиться рак.

Обычные средства поражения, их характеристики и воздействие на                         человека и объекты экономики

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющиеся артиллерийские, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и смеси.

Обычное оружие может применяться самостоятельно и в сочетании с ядерным оружием для поражения живой силы и техники противника, а также для разрушения и уничтожения различных объектов (химические предприятия, атомные энергетические установки, гидротехнические сооружения и др.).

Осколочные боеприпасы используются главным образом для поражения людей. Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются шариковые бомбы. Они сбрасываются с самолетов в кассетах, в которых содержится от 96 до 640 бомб. Над поверхностью земли кассета раскрывается, а бомбы разлетаются и взрываются на площади до 250000 м2. Убойная сила поражающих элементов (металлические шарики диаметром 2-3 мм) каждой бомбы сохраняется в радиусе до 15м. От шариковых бомб можно укрываться в зданиях, различного типа укрытиях, складках местности и т.д.

Фугасные боеприпасы применяются для разрушения промышленных, жилых и административных зданий, железнодорожных и автомобильных магистралей, поражения техники и людей. Основным поражающим фактором фугасных боеприпасов является воздушная ударная волна, возникающая при взрыве обычного взрывчатого вещества (ВВ), которым снаряжаются эти боеприпасы. От ударной волны и осколков фугасных и осколочных боеприпасов эффективно защищают убежища, укрытия различных типов.

Кумулятивные боеприпасы используются для поражения бронированных целей. Принцип действия их основан на прожигании преграды мошной струей продуктов детонации ВВ с t° = 6000-7000 градусов и давлением 5000-6000 кгс/см2.

Образование кумулятивной струи достигается за счет кумулятивной выемки в заряде ВВ. Сфокусированные продукты детонации способны прожигать отверстия в броневых перекрытиях толщиной в несколько десятков сантиметров и вызывать пожары.

Бетонобойные боеприпасы предназначены для поражения железобетонных сооружений высокой прочности и для разрушения взлетно-посадочных полос аэродромов. Обычно в корпусе боеприпаса размещаются два заряда - кумулятивный и фугасный и два детонатора. При встрече с преградой срабатывает детонатор мгновенного действия, который подрывает кумулятивный заряд. С некоторой задержкой (после прохождения боеприпаса через перекрытия) срабатывает второй детонатор, подрывающий фугасный заряд, который и вызывает основное разрушение объекта.

Зажигательные боеприпасы используются для поражения людей, уничтожения огнем зданий и сооружений промышленных объектов и населенных пунктов, подвижного состава и различных складов.

Основу зажигательных боеприпасов составляют зажигательные смеси и вещества: зажигательные смеси на основе нефтепродуктов (напалмы); металлизированные зажигательные смеси (пирогели); термит и термитные составы; обычный или пластифицированный фосфор.

Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются авиационные зажигательные бомбы и баки. Кроме того, возможно применение зажигательных средств ствольной и реактивной артиллерией, с помощью зажигательных фугасов, гранат и пуль. Наиболее эффективную защиту людей от зажигательного оружия обеспечивают защитные сооружения.

Принцип действия боеприпасов объемного взрыва (БОВ) заключается в следующем: жидкое топливо (обычно сверхлетучее горючее), обладающее высокой теплотворной способностью (окись этилена, диборан, перекись уксусной кислоты, пропилнитрат), помещенные в специальную оболочку, при взрыве разбрызгивается, испаряется и перемешивается с кислородом воздуха. При этом образуется сферическое облако топливовоздушной смеси радиусом около 15 м и толщиной слоя 2-3 см. Образовавшаяся смесь подрывается в нескольких местах специальными детонаторами. В зоне детонации за несколько микросекунд развивается температура до 2500-3000°С. В момент взрыва внутри оболочки из топливовоздушной смеси образуется относительная пустота. Возникает нечто похожее на взрыв оболочки шара с откаченным воздухом ("вакуумная бомба").

Основным поражающим фактором БОВ является ударная волна. Боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают промежуточное положение между ядерными и обычными (фугасными) боеприпасами. Избыточное давление во фронте ударной волны БОВ на удалении до 100 м от центра взрыва может достигать 100 кПа (1 кгс/см2).

Выводы возможных последствий воздействия                                                современных средств поражения

Ближайшим населенным пунктом Среднеикорецкого сельского поселения от границы застройки категорированного г.Лиски, является с.Средний Икорец, расположенное в 13-ти км, а дальним х.Федоровский в 20-ти км. Следовательно в соответствии со СНиП 2.01.51-90,  поселение находится за зоной возможных разрушений, в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), не входит в загородную зону, в зоне светомаскировки.

Прямое воздействие оружия массового поражения на поселение маловероятно.  В результате применения ядерного оружия в военное время в г.Лиски, Среднеикорецкое поселение окажется в зоне возможного опасного радиоактивного заражения. Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90, защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) объектов первой и второй категории по гражданской обороне и других объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда противорадиационных укрытий, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Анализ возможных последствий воздействия                                                       чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Наибольшую опасность в техногенной сфере поселения представляют  аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и межпоселковом газопроводе высокого давления Р≤12 кг/см2, проходящем по территории сельского поселения.

На территории поселения стационарные потенциально опасные объекты отсутствуют. По территории поселения не провозятся легко воспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и аварийно химически опасные вещества (АХОВ).

Ближайшие автомобильные дороги представляющие потенциальную опасность для населения поселения, по которым могут транспортироваться ЛВЖ и АХОВ, это федеральная трасса М-4 Дон, которая проходит на севере поселения и автодорога «Воронеж – Лиски» проходящая в западной части.

Ближайшая железная дорога представляющая потенциальную опасность для населения поселения, по которой могут транспортироваться ЛВЖ и АХОВ, это «Лиски-Бобров», которая проходит вдоль южной границы поселения.

Авария с ЛВЖ.

Причиной аварийных ситуаций на транспорте, перевозящем ЛВЖ могут быть:

- пробой корпуса цистерны при столкновении;

- разрыв трубопроводов;

- отказ запорной арматуры;

- разлив ЛВЖ в результате опрокидывания цистерны.

Исходя из анализа возможных ситуаций возникновения ЧС на транспорте предполагаем, что наиболее вероятными из них могут быть:

1. Разлитие жидкости  из цистерны с последующим испарением жидкости с поверхности разлития, образованием облака ТВС и взрывом его при наличии источника воспламенения.

2. Нагрев цистерны в результате пожара транспортного средства с последующим её разрушением и выбросом облака в зону пожара. Мгновенное воспламенение и горение облака в режиме "огненного шара" .

3. Разлитие жидкости  из цистерны с последующим испарением жидкости с поверхности разлития. При наличии источника воспламенения, возгорание и пожар разлития.

Авария с АХОВ.

Причиной аварийных ситуаций на транспорте, перевозящем АХОВ могут быть:

- разрушение цистерны от взрыва, переполнения, нагрева сжиженного АХОВ;

- разрушение оболочки цистерн из-за неисправности;

- пробой корпуса цистерны при столкновении;

- нарушение герметичности из-за несовершенства конструкции и неисправности арматуры, манометров;

- разлив АХОВ в результате опрокидывания цистерны.

При авариях на транспорте возможны случаи выброса в атмосферу АХОВ в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии.

Если в результате аварии происходит пролив (истечение) АХОВ и его агрегатное состояние – сжиженный газ, то происходит практически мгновенное вскипание части продукта с образованием первичного облака. Далее происходит испарение продукта с образованием вторичного облака. Если АХОВ – сжатый газ, то происходит образование только первичного облака. Если АХОВ – жидкость, кипящая выше температуры окружающей среды, то происходит образование только вторичного облака.

Опасность химического заражения для людей обусловливается способностью АХОВ при проникновении в организм человека через органы  дыхания (иногда через кожные и слизистые покровы) нарушать его нормальную деятельность, вызывать различные болезненные состояния, а при определенных условиях – летальный (смертельный) исход.

Возможные потери населения при авариях на транспорте перевозящих АХОВ, зависят от плотности населения, метеорологических условий, характера местности, степени защищенности населения и своевременности его оповещения об опасности.

Метеорологические условия и характер местности оказывают существенное влияние на поведение АХОВ. Сильный ветер (свыше 6 м/с) и восходящие потоки воздуха (конвекция) уменьшают возможность создания поражающих концентраций и продолжительность поражающего действия АХОВ на местности. Высокая температура при отсутствии восходящих потоков способствует повышению концентрации АХОВ в воздухе в зоне заражения. Зимой концентрация АХОВ в воздухе в зоне заражения и глубина распространения зараженного воздуха значительно меньше, чем летом, но продолжительность поражающего действия на местности (стойкость) увеличивается.

В лесистой местности, а также в кварталах густой застройки населенных пунктов возможны застои зараженного воздуха и повышение стойкости АХОВ.

Авария на газопроводе.

Вследствие аварии на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим его рассеянием. Может случиться аварийное истечение, как из надземного, так и из подземного участка газопровода.

Механические повреждения подземных газопроводов, приводящие к авариям, случаются из-за невыполнения требований правил охраны газораспределительных сетей и нарушения порядка производства земляных работ. Эти работы часто проводят в отсутствие у строительных организаций геоподосновы с нанесенными на нее коммуникациями, в том числе газопроводами, без вызова представителей эксплуатирующих организаций на место производства работ. Нарушения допускаются не только строительными организациями, но и работниками эксплуатирующих служб, обязанными следить за сохранностью газопроводов.

Известны случаи, когда из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания - воспламенению смеси газов или взрыву.

Нередки аварии вследствие повреждения подземных газопроводов из-за отсутствия или неисправности средств активной защиты от электрохимической коррозии.

Аварии и несчастные случаи происходят также в результате механических повреждений надземных газопроводов транспортными средствами. Причины таких аварий - нарушение водителями правил дорожного движения, а также нарушение проектными организациями нормативных требований по размещению надземных газопроводов.

Аварии происходят из-за применения некачественных материалов при строительстве подземных газопроводов и низкого качества строительных и ремонтных работ, особенно в сельской местности. Основные причины - невысокий уровень организации работ, недостаточная материально-техническая оснащенность строительных организаций приборами контроля за качеством сварки и изоляции, низкая квалификация лиц технического контроля за строительством.

Небольшое число аварий происходит по не зависящим от человека причинам -вследствие природных явлений.

Как уже отмечалось, объекты систем газораспределения взрывопожароопасны, поэтому аварии на этих объектах часто сопровождаются травмированием людей. Основные опасные факторы, способствующие возникновению и развитию аварий на системах газораспределения: наличие горючих газов; сложная пространственная конструкция системы надземных трубопроводов; пересечение газопроводами водных переходов; наличие параллельных ниток газопроводов; физический износ сооружений и оборудования; несовершенство систем защиты.

Результаты расчетов возможных аварий на транспорте.

Авария с разгерметизацией автоцистерны (ж/д цистерны) перевозящей АХОВ.

При возникновении аварии с АХОВ рассмотрен следующий сценарий развития событий - выброс опасного вещества с образованием токсичной зоны заражения. В результате чего возникает интоксикация людей на прилегающей территории. Основным поражающим фактором при этом является токсическое поражение.

Расчет выполнен в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» РД 52.04.253-90 (Госгидромет СССР, 1991).

Зоны заражения при разрушении ж/д цистерны с аммиаком.

Исходные данные:

- самый неблагоприятный вариант с разгерметизацией максимальной по объему ж/д цистерны под аммиак модель 15-1030, объем 43 т. Выпускается по ТУ  3182.030.01395963-96;

- количество разлившегося АХОВ (Q0) = 43 т;

- агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

- разлив АХОВ – свободный, толщина слоя жидкости принимается равной 0,05 м;

- способ перевозки – под давлением;

- температура жидкости – минус 40 0С;

- время прошедшее после начала аварии –  N = 1 ч.

- степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

- температура воздуха – 20 0С;

- скорость приземного ветра – 1 м/с;

- направление ветра – на проектируемый объект

Таблица 2.2

| Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения АХОВ (Т, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |
| 2,25 | 4,82 | 5,95 | 5,0 | 39,24 | 2,025 | 1,36 |

Зоны заражения при разрушении ж/д цистерны с хлором.

Исходные данные.

- самый неблагоприятный вариант с разгерметизацией максимальной по объему ж/д цистерной с хлором модель 15-1556, объем 57,5т. Выпускается по ТУ  24.00.803-82;

- количество разлившегося АХОВ (Q0) = 57,5т;

- агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

- разлив АХОВ – свободный, толщина слоя жидкости принимается равной 0,05 м;

- способ перевозки – под давлением;

- температура жидкости – минус 40 0С;

- время прошедшее после начала аварии –  N = 1 ч.

- степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

- температура воздуха – 20 0С;

- скорость приземного ветра – 1 м/с;

- направление ветра – на проектируемый объект

Таблица 2.3

| Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения АХОВ (Т, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |
| 19,65 | 39,47 | 49,3 | 5,0 | 39,24 | 2,02 | 1,49 |

Зоны заражения при разрушении автоцистерны с аммиаком.

Исходные данные:

- самый неблагоприятный вариант с разгерметизацией максимальной по объему автоцистерны под аммиак АЦА-10-53213, объем 10 м3 .  Выпускается по ТУ  10-05.591-89;

- количество разлившегося АХОВ (Q0) = 6,8 т;

- агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

- разлив АХОВ – свободный, толщина слоя жидкости принимается равной 0,05 м;

- способ перевозки – под давлением;

- температура жидкости – минус 40 0С;

- время прошедшее после начала аварии –  N = 1 ч.

- степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

- температура воздуха – 20 0С;

- скорость приземного ветра – 1 м/с;

- направление ветра – на проектируемый объект

Таблица 2.4

| Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения АХОВ (Т, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |
| 0,85 | 1,57 | 2,0 | 5,0 | 39,24 | 0,32 | 1,36 |

Зоны заражения при разрушении автоцистерны с хлором.

Исходные данные.

- самый неблагоприятный вариант с разгерметизацией максимальным по объему контейнером для жидкого хлора, объем 0,8 м3 .  Вып. по ТУ  3615-306-05808014-2006

- количество разлившегося АХОВ (Q0) = 1,24 т;

- агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

- разлив АХОВ – свободный, толщина слоя жидкости принимается равной 0,05 м;

- способ перевозки – под давлением;

- температура жидкости – минус 40 0С;

- время прошедшее после начала аварии –  N = 1 ч.

- степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

- температура воздуха – 20 0С;

- скорость приземного ветра – 1 м/с;

- направление ветра – на проектируемый объект

Таблица 2.5

| Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения АХОВ (Т, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |
| 2,49 | 4,96 | 6,21 | 5,0 | 39,24 | 2,02 | 1,49 |

Выводы возможных последствий аварии с АХОВ

1) В результате утечки аммиака или хлора при разгерметизации  ж/д цистерны, радиус заражения прилегающей территории составит 5 км.

Из графической части видно, что в зону заражения попадают все населенные пункты кроме х.Федоровский. В этих зонах, местное население может попасть в область заражения.

2) В результате утечки аммиака при разгерметизации  автоцистерны, радиус заражения прилегающей территории составит 2 км. Из графической части видно, при аварии на автодороге «Воронеж-Лиски» что в зону заражения попадает с.Средний Икорец и х.Дубовый. При аварии на автодороге М-4 Дон, в зону заражения попадает х.Федоровский, с.Песковатка и п.Подсобное хоз-во сан. им.Цюрупы.

При разгерметизации автоцистерны с хлором, область заражения составит 5 км. Из графической части видно, что в зону заражения попадают все населенные пункты.

Эти аварии по химическим последствиям характеризуются как общие аварии.

Общая авария – авария, химические последствия которой распространяются за пределы производственной площадки предприятия и его санитарно-защитной зоны, приводят (создают угрозу) к заражению окружающей среды и поражению населения.

Основными способами защиты населения при авариях с участием химически опасных веществ являются:

- укрытие людей в ПРУ с применением режима полной изоляции (без забора наружного воздуха), а также в жилых и производственных зданиях, обеспечивающих герметизацию;

- использование средств индивидуальной защиты (гражданских и детских фильтрующих противогазов, камер защитных детских) и подручных средств (марлевых повязок, пропитанных гипосульфитом натрия, и др.);

- эвакуация (временное отселение) населения из зоны химического заражения с целью исключения или уменьшения степени его поражения путем самостоятельного выхода людей в указанные места или организованного их вывоза в заблаговременно определенные районы.

Для снижения последствий аварии осуществляются следующие мероприятия:

- прогнозирование и оценка химической обстановки;

- оповещение населения об угрозе поражения АХОВ и предупреждение людей о принятии необходимых мер защиты;

- комплексная разведка очага поражения и прилегающих к нему районов;

- оказание первой медицинской помощи населению и эвакуация пораженных в лечебные учреждения;

- ликвидация последствий химического заражения;

- защита продовольствия и воды;

Для обеспечения населения создаются запасы гражданских и детских противогазов.

Для ликвидации последствий химического заражения в районе аварии заблаговременно создаются запасы средств, обеспечивающих дегазацию (нейтрализацию) разлившихся АХОВ. Для осуществления безжидкостного способа обеззараживания АХОВ, их связывания (поглощения) создаются запасы дегазирующих веществ, предусматривается возможность использования адсорбционных материалов (грунта, песка, шлака и т.п.).

При отсутствии у населения противогазов организуется укрытие в защитных сооружениях, жилых и производственных зданиях с последующей экстренной эвакуацией (временным отселением) их из зон возможного заражения. При наличии у населения средств индивидуальной защиты организуется использование противогазов и камер защитных детских. В последующем осуществляется выход (вывоз) населения из зон заражения.

Люди, находящиеся на работе, в учебных заведениях, общественных местах, на транспорте, при получении сигнала "Химическая тревога" действуют в соответствии с указаниями администрации. Люди, находящиеся в зоне отдыха, на полевых работах, выходят из зараженной зоны в сторону, перпендикулярную направлению ветра.

Для предотвращения массового поражения людей непосредственно в районе аварии, прекращения (уменьшения) воздействия АХОВ на население в прилегающих к месту аварии поселениях осуществляются локализация химического заражения, предотвращение распространения АХОВ, предупреждение заражения грунта и грунтовых вод. Ограничение распространения АХОВ на местности с целью уменьшения площади испарения осуществляется обваловкой разлившегося вещества, созданием препятствий на пути растекания, сбором АХОВ в естественные углубления (ямы, канавы, кюветы), оборудованием специальных ловушек (ям, выемок и т.п.). Земляные работы выполняются с использованием бульдозеров, скреперов, экскаваторов и другой инженерной техники.

Для снижения скорости испарения АХОВ и ограничения распространения его парогазовой фазы производятся:

- поглощение парогазовой фазы АХОВ с помощью водяных завес;

- поглощение жидкой фазы АХОВ слоем сыпучих адсорбционных материалов (грунта, песка, шлака, керамзита);

- изоляция жидкой фазы АХОВ пенами;

- разбавление жидкой фазы АХОВ водой или растворами нейтральных веществ;

- дегазация (нейтрализация) АХОВ растворами химически активных реагентов.

- Выполнение этих работ осуществляется с использованием авторазливочных станций, пожарных машин и мотопомп.

Авария с автомобильной цистерной (ж/д цистерной) перевозящей ЛВЖ и СУГ.

В качестве поражающих факторов в разделе ИТМ рассматриваются:

1.  Воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений топливо-воздушной смеси (ТВС) при разливе топлива в открытом пространстве;

2.  Тепловое излучение огненных шаров и горящих проливов ЛВЖ и СУГ;

3.  Непосредственное воздействие огня.

В качестве показателей последствий взрывных явлений и пожара приняты:

1. Степень  поражения  людей  (  смертельное  поражение,  тяжелые , средние,  легкие   травмы,  нижний порог  поражения )

2. Степень  разрушения  окружающей  застройки  (полное,  50%  разрушение,  среднее, умеренное  повреждение зданий ,  малые  повреждения ).

3. Воздействие  тепловых  потоков  на  здания  и  сооружения  (оценивается  возможностью  воспламенения  горючих  материалов).

Прогноз границ зон разрушений и возгорания здания и поражения людей проведен в соответствии с «Методикой оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2), М., МЧС России, 1994 г.).

Расчет при пожаре проливов ЛВЖ (СУГ) и огненном шаре, выполняется по методике приведенной в ГОСТ Р 12.3.047-98.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации ж/д цистерны перевозящей ЛВЖ.

Исходные данные:

Железнодорожная цистерна для бензина, модель 15-1543. Грузоподъемность, 60 т.

Выпускается по ТУ  24.00.129-82

ЛВЖ – бензин;

Масса взрывоопасного вещества – 60 т;

Классификация ВОВ (в соответствии с табл. 3) – 3 класс;

Класс окружающего пространства – 4 (слабозагроможденное);

Время испарения – 3 600 с;

Разлив ЛВЖ – свободный;

Направление ветра – на проектируемый объект;

При разрушении цистерны, объем вытекшей жидкости принимается - 80%;

Таблица 2.6

| Приведенная масса газовоздуш-ной смеси, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 45 664 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 95,1 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 133,6 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 195,4 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 348,9 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 1087,8 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 95,1 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 124,6 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 157,1 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 243,4 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 698,0 |
| Пожар проливов ЛВЖ |  |  |
| 60 000 | Высота пламени, ( Н ) | 44,3 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 40,8 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 24,0 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 30,0 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 46,0 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 72,0 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 273 982 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 24,1 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 180,9 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 90,5 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 299,8 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 348,3 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 434,9 |

Выводы возможных последствий аварий с ЛВЖ

По классификации чрезвычайных ситуаций техногенного характера , эта авария относится к локальной. Анализируя полученные результаты можно сделать вывод:

- при взрыве ж/д цистерны с бензином здания могут полностью разрушиться, а люди получат смертельные травмы в радиусе 95 метров;

- при проливе ЛВЖ и дальнейшем его возгорании, диаметр факела будет 40м, а его высота              44 м. При этом безопасное расстояние для людей будет за 72 метровой зоной;

- при возникновении огненного шара, его диаметр составит 180 м, а высота 90 м. Опасная зона при этой аварии, в которой люди могут получить ожоги различной степени тяжести будет в радиусе 435 м.

Из графической части видно, что в зону поражения попадают следующие населенные пункты: южная часть с.Средний Икорец, южная часть с.Песковатка и п.Среднеикорецкой больницы.

Специальных мероприятий по предотвращению возникновения ЧС при перевозке ЛВЖ на автомобильном транспорте не предусматривается.

Результаты полученных расчетов следует учитывать при планировании новой застройки.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации ж/д цистерны перевозящей СУГ.

Исходные данные:

Железнодорожная цистерна для СУГ, модель 15-1519. Грузоподъемность, 43 т;

Выпускается по ТУ 24 00.1285-93;

СУГ – пропан;

Масса взрывоопасного вещества – 43 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 2 класс;

Класс окружающего пространства – 4 (слабозагроможденное);

Время испарения – 3 600 с;

Разлив СУГ – свободный;

Направление ветра – на проектируемый объект;

При разрушении цистерны, объем вытекшей жидкости принимается - 80%;

Таблица 2.7

| Приведенная масса газовоздуш-ной смеси, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 36 180 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 88,0 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 123,6 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 180,8 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 322,9 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 1006,6 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 88,0 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 115,3 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 145,4 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 225,2 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 645,9 |
| Пожар проливов СУГ |  |  |
| 43 000 | Высота пламени, ( Н ) | 63,2 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 43,5 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 26,8 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 34,7 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 55,5 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 88,0 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 217 085 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 24,8 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 162,2 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 81,1 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 259,4 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 302,6 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 379,7 |

Выводы возможных последствий аварий с СУГ

По классификации чрезвычайных ситуаций техногенного характера , эта авария относится к локальной. Анализируя полученные результаты можно сделать вывод:

- при взрыве ж/д цистерны с СУГ, здания могут полностью разрушиться, а люди получат смертельные травмы в радиусе 88 метров;

- при проливе ЛВЖ и дальнейшем его возгорании, диаметр факела будет 43м, а его высота              63 м. При этом безопасное расстояние для людей будет за 88 метровой зоной;

- при возникновении огненного шара, его диаметр составит 162 м, а высота 81 м. Опасная зона при этой аварии, в которой люди могут получить ожоги различной степени тяжести будет в радиусе 380 м.

Из графической части видно, что в зону поражения попадают следующие населенные пункты: южная часть с.Средний Икорец, южная часть с.Песковатка и п.Среднеикорецкой больницы.

Специальных мероприятий по предотвращению возникновения ЧС при перевозке ЛВЖ на автомобильном транспорте не предусматривается.

Результаты полученных расчетов следует учитывать при планировании новой застройки.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации автомобильной цистерны перевозящей ЛВЖ.

Исходные данные:

Бензовоз АЦ-9-5337, объем 9 м3 .  Выпускается по ТУ  22-1.058-220-86

ЛВЖ – бензин;

Масса взрывоопасного вещества – 6,7 т;

Классификация ВОВ (в соответствии с табл. 3) – 3 класс;

Класс окружающего пространства – 4 (слабозагроможденное);

Время испарения – 3 600 с;

Разлив ЛВЖ – свободный;

Направление ветра – на проектируемый объект;

При разрушении цистерны, объем вытекшей жидкости принимается - 80%;

Таблица 2.8

| Приведенная масса газовоздуш-ной смеси, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 5 099 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 45,8 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 64,3 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 94,1 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 168,0 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 523,8 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 45,8 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 60,0 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 75,7 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 117,2 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 336,1 |
| Пожар проливов ЛВЖ |  |  |
| 6 700 | Высота пламени, ( Н ) | 22,2 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 15,1 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 10,4 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 14,0 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 21,5 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 34,5 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 30 594 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 12,4 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 88,3 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 44,2 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 110,9 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 133,3 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 172,7 |

Выводы возможных последствий аварии с ЛВЖ

По классификации чрезвычайных ситуаций техногенного характера , эта авария относится к локальной. Анализируя полученные результаты можно сделать вывод:

- при взрыве автоцистерны с бензином здания могут полностью разрушиться, а люди получат смертельные травмы в радиусе 45,8 метров;

- при проливе ЛВЖ и дальнейшем его возгорании, диаметр факела будет 15м, а высота              22,2 м. При этом безопасное расстояние для людей будет за 34 метровой зоной;

- при возникновении огненного шара, его диаметр составит 88 м, а высота 44 м. Опасная зона при этой аварии, в которой люди могут получить ожоги различной степени тяжести будет в радиусе 172 м.

Из графической части видно, что при аварии на автодороге «Воронеж-Лиски» в зону поражения попадает восточная часть с.Средний Икорец. При аварии на автодороге «М-4 Дон» в зону поражения попадает п.Подсобное хоз-во сан. им.Цюрупы и северная часть с.Средний Икорец.

Специальных мероприятий по предотвращению возникновения ЧС при перевозке ЛВЖ на автомобильном транспорте не предусматривается.

Результаты полученных расчетов следует учитывать при планировании новой застройки.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации автомобильной цистерны перевозящей СУГ.

Исходные данные:

АЦ для СУГ марки АЦТ-8МУ, объем 7,25 м3 .  Выпускается по ТУ  15-1.15-110-89

СУГ – пропан;

Масса взрывоопасного вещества – 4,2 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 2 класс;

Класс окружающего пространства – 4 (слабозагроможденное);

Время испарения – 3 600 с;

Разлив СУГ – свободный;

Направление ветра – на проектируемый объект;

При разрушении цистерны, объем вытекшей жидкости принимается - 80%;

Таблица 2.9

| Приведенная масса газовоздуш-ной смеси, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 3 533 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 40,5 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 56,9 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 83,3 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 148,7 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 463,6 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 40,5 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 53,1 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 66,9 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 103,7 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 297,4 |
| Пожар проливов СУГ |  |  |
| 4 200 | Высота пламени, ( Н ) | 28,2 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 13,6 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 12,5 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 16,8 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 26,5 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 42,0 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 21 203 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 10,8 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 75,8 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 37,9 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 88,6 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 107,5 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 140,7 |

Выводы возможных последствий аварии с СУГ

По классификации чрезвычайных ситуаций техногенного характера , эта авария относится к локальной. Анализируя полученные результаты можно сделать вывод:

- при взрыве автоцистерны с СУГ здания могут полностью разрушиться, а люди получат смертельные травмы в радиусе 40 метров;

- при проливе СУГ и дальнейшем его возгорании, диаметр факела будет 13,6 м, а высота              28,2 м. При этом безопасное расстояние для людей будет за 42 метровой зоной;

- при возникновении огненного шара, его диаметр составит 75,8 м, а высота 38 м. Опасная зона при этой аварии, в которой люди могут получить ожоги различной степени тяжести будет в радиусе 140 м.

Из графической части видно, что при аварии на автодороге «Воронеж-Лиски» в зону поражения попадает восточная часть с.Средний Икорец. При аварии на автодороге «М-4 Дон» в зону поражения попадает п.Подсобное хоз-во сан. им.Цюрупы и северная часть с.Средний Икорец.

Специальных мероприятий по предотвращению возникновения ЧС при перевозке СУГ на автомобильном транспорте не предусматривается.

Результаты полученных расчетов следует учитывать при планировании новой застройки.

Результаты расчетов возможных аварий на газопроводе.

В настоящей работе для оценки воздействия поражающих факторов рассмотрены следующие аварийные сценарии:

Нарушение   целостности   надземного   участка   газопровода   →   истечение   газа   →
образование взрывоопасного облака → наличие источника зажигания → взрыв газообразного облака → воздействие поражающих факторов на объекты поражения.

Нарушение   целостности   надземного   участка   газопровода   →   истечение   газа →  наличие источника зажигания → образование огненного шара → воздействие поражающих факторов на объекты поражения.

В  качестве показателей последствий взрывных явлений на газопроводе приняты:

1. Степень поражения людей (смертельное поражение, тяжелые, средние, легкие травмы,  порог поражения);

2. Степень разрушения окружающей застройки (полное,  50% разрушение, среднее, умеренное разрушение, малые повреждения).

Оценка степени пострадавших от воздушной ударной волны (ВУВ) .

Таблица 2.10

| Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека | Р, кПа |
| --- | --- |
| Возможны травмы от разрушения стекол и повреждения стен здания | 5,9 – 8,3 |
| Временная потеря слуха или травмы от вторичных эффектов ВУВ | 16 |
| Травмы серьезные, возможен летальный исход | 24 |
| Летальный исход в 50 % случаев | 55 |
| Летальный исход | 70 |

Расчёт выполнен по методике ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических  процессов».

Авария на газопроводе  219х4 мм с давлением Р =12 кгс/см2

Результаты расчетов радиусов зон поражения людей

Таблица 2.11

| Избыточное давление ∆Р (кПа) | Степень поражения | Радиус зоны поражения, м |
| --- | --- | --- |
| 100 | Смертельное | 32,11 |
| 60 | Тяжелые травмы | 42,09 |
| 40 | Средние травмы | 53,06 |
| 20 | Лёгкие травмы | 82,19 |
| 5 | Порог поражения | 235,71 |

Результаты расчетов радиусов зон   разрушений зданий

Таблица 2.12

| Избыточное давление ∆Р (кПа) | Расстояние до эпицентра м | Степень разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| 100 | 32,11 | Полное разрушение зданий |
| 53 | 45,10 | Сильное разрушение зданий |
| 28 | 66,00 | Среднее разрушение зданий |
| 12 | 117,83 | Слабое разрушение зданий |
| 3 | 367,35 | Разбита часть остекления |

Показатели интенсивности теплового излучения при возникновении огненного шара

Таблица 2.13

| Время существования "огненного шара" (t, сек) | 8,8 |
| --- | --- |
| Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 61,0 |
| Высота центра “огненного шара” (Н) | 30,5 |
| Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 63,5 |
| Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 78,6 |
| Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 104,6 |

Вывод возможных последствий при аварии на газопроводе.

Газопровод высокого давления проходит как по безлюдным и незастроенным территориям, так и вблизи населенных пунктов, где при взрыве трубопровода, люди могут получить травмы, а здания различные разрушения. В радиусе 32 метра, люди могут получить смертельные поражения, здания быть полностью разрушены.

С целью предотвращения возможных аварий на газопроводе и обеспечения взрывопожаробезопасности сетей и оборудования, необходимо предусматривать ряд мероприятий.

- содержание газопровода в исправном состоянии;

- обеспечение функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного доступа посторонних лиц;

- обеспечение запаса материальных средств и механизмов по локализации и ликвидации последствий аварии;

- устройство молниезащиты  ГРП от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений;

- обеспечение прочности и надёжности систем согласно действующим нормам.

В охранной зоне газопровода в целях предупреждения его повреждения налагаются ограничения,  которыми запрещается:

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-  измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и  других  химически активных веществ;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям и т. д.

При угрозе проведения террористических актов газовое хозяйство, которое примет на баланс запроектированный газопровод, будет осуществлять круглосуточное   наблюдение за трассой газопровода.

Монтаж газопровода выполняет специализированная монтажная организация в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы.

Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность систем газоснабжения предусмотрено ограждение территории опасных участков с установкой предупреждающих знаков и надписей. Предусмотрена охранная зона по трассе шириной 4 м.

Первоочередными мерами по предотвращению и локализации аварии являются: отсечение аварийного участка газопровода перекрытием задвижки, прекращение подачи газа потребителям, стравливание газа через вытяжные свечи, ликвидация пожара с помощью огнетушителей, песка, кошмы.

В районных газовых службах имеются аварийно-диспетчерские службы (АДС) с круглосуточной работой.  В соответствии с ПБ 12-529-03 («Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления») бригада АДС должна прибыть к месту аварии не более, чем через 40 мин. Порядок действия аварийных бригад по локализации и ликвидации аварийных ситуаций определяется планом взаимодействия служб различных ведомств, которые при необходимости будут привлекаться.

Аварийная бригада должна выезжать на специальной машине оборудованной в соответствии требованиями ПБ 12-529-03.  При выезде на трассу газопровода аварийная бригада должна иметь планшеты (маршрутные карты) на исполнительную документацию (планы газопровода с привязкой, схемы сварных стыков).

Порядок устранения повреждений определен ПБ 12-529-03 и соответствующими инструкциями, в  которых в числе других мер предусмотрено:

- удаление посторонних лиц из поселения аварии;

- ограждение и охрана опасной зоны в радиусе 300 м;

- организация соблюдения мер по пожарной безопасности;

- прекращение движения транспорта;

- оповещение об опасности людей в районе аварии;

- оповещение пожарной службы, аварийно-диспетчерских служб газового хозяйства, отдела ГО ЧС, милиции, медслужб, которым сообщается о масштабе, месте и принятых мер по ликвидации аварии.

При необходимости указанным организациям передаются (сообщаются), какие материально-технические средства необходимы для ликвидации аварии.

Эксплуатирующая организация обязана:

1. Выполнять   комплекс   мероприятий,   обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

2. Обеспечивать наличие и функционирование приборов и систем   контроля;

3. Обеспечивать защиту газопровода от несанкционированных  действий посторонних лиц;

4. При  угрозе   проведения   террористических   актов   организовать круглосуточное наблюдение за трассой газопровода;

5. Осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации   последствий аварий;

6. Иметь необходимый запас материальных средств, механизмов и  оборудования для ликвидации ЧС;

7. Разработать план мероприятий по замене и модернизации  устаревшего оборудования.

Определение численности пострадавших при возникновении ЧС на газопроводе.

Расчет количества пострадавших при взрыве газопровода, зависит от конкретного места возникновения аварии. Данный расчет выполнен для самой неблагоприятной ситуации при возникновении аварии в населенном пункте с максимальной плотностью населения.

Определение численности пострадавших выполнено по сборнику "Методические рекомендации по определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях техногенного характера" п.2.4. ЦСИ ГЗ МЧС России, Москва 2004г. Под ред. В.А. Акимов, А.А. Быков, В.Ю. Востоков, Т.Л. Ляховец, В.П. Малышев

Определение количества пострадавших попавших в результате чрезвычайной ситуации в область безвозвратных (N6eз) и санитарных (Nсан)  потерь

N6eз =С• К6ез • S6eз

Ncан = С • Ксан• Scaн

Где:

С - приближенная оценка плотности населения, чел./га (табл.2.4.1. методических указаний)

К6ез, Ксан – доля площади с постоянным пребыванием людей (из графической части);

S6eз, Scaн – площадь области безвозвратных или санитарных потерь, га.

Результаты расчета сведены в таблицу 2.14

Количество пострадавших при взрыве газопровода

Таблица 2.14

| Уровень поражения | Кол. чел. |
| --- | --- |
| Безусловное смертельное поражение | 7 |
| Тяжелые травмы (летальный исход, 50% случаев) | 1 |
| Средние травмы (порог смертельного поражения) | 1 |
| Тяжелая степень поражения (временная потеря слуха или травмы от вторичных эффектов ВУВ) | 6 |
| Порог поражения человека (возможны травмы от разрушения стекол и повреждения стен здания) | 148 |

Анализ возможных последствий воздействия                                                       чрезвычайных ситуаций природного характера

Характеристика Среднеикорецкого сельского поселения

«Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, оползень, наводнение,   подтопление, сильный ветер, сильные осадки, заморозки, гроза ...».  (ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в ЧС» п.3.1.1.).

В соответствии со СНиП 23-01-99г. "Строительная климатология" климат в районе умеренный и характеризуется показателями приведенными в табл. 2.15

Таблица 2.15

| Характеристики | Ед. изм | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Господствующие ветры |  | зимой юго-восточное, летом – северо-западное. |
| Среднемесячная температура воздуха: - летнего периода (июль) - зимнего периода (январь) | С С | 19,9 - 9,8 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | С | - 26 |
| Среднегодовая температура воздуха | С | + 5.4 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0С | сут | 134 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | С | - 38 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | С | + 41 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца | С | +25.9 |
| Количество осадков за год | мм | 539 |
| Суточный максимум осадков | мм | 100 |
| Расчетная снеговая нагрузка по IIв снеговому району | кгс/м2 | 180 |
| Нормативная ветровая нагрузка | кгс/м2 | 30 |
| Нормативная глубина промерзания | м | 1,3 |

Поселение относится ко IIв климатическому району, который характеризуется холодной зимой и теплым летом.

Среднеикорецкое сельское поселение находится в районе, не подверженном опасным геологическим процессам.

В соответствии с гидрогеологическим районированием территории поселение находится   в зоне с относительно благоприятными условиями. Район характеризуется   отсутствием значительных сейсмических воздействий, оползней и оплывней, поверхностных и потенциальных проявлений   карстово-суффозионных процессов, проседания грунтов и затоплений.

Согласно СНиП 22-01-95 по совокупности факторов природных условий (равнинность рельефа, однородность грунтов, отсутствие подземных вод, сейсмичность не выше 6 баллов) категория сложности природных условий оценивается как простая.

Наиболее опасными явлениями природы в данной местности являются: грозы, сильные ветры со скоростью 20 м/с и более; ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; град  диметром частиц более 20 мм; сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; гололед; которые повторяются с различной периодичностью.

Сильные морозы (температура воздуха минус 350С и ниже продолжительностью двое суток и более) могут вызвать резкое увеличение потребления тепла, возможные аварии в теплосетях и системах водоснабжения.

Ураганы (скорость ветра более 30 м/с) могут вызвать аварии на коммунально-энергетических сетях, инженерных сооружениях, что может привести к длительным перерывам в подаче электроэнергии, воды, газа, тепла, нарушению связи; в процессе строительства возможно падение башенных кранов.

Снежные бури (скорость ветра более 15 м/с) и обильные снегопады, сопровождающиеся резкими перепадами температур, вызовут снежные заносы, сильное обледенение воздушных линий электропередач, связи, что приведет к нарушению ритма работы объекта.

Для летнего периода на территории области характерны штормовые явления в виде сильного ветра, ливня с градом, наиболее часто наблюдаются эти явления в  июне-июле.  В связи с чем, прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций до регионального уровня, связанных с неблагоприятными погодными явлениями.

Климатические воздействия, перечисленные выше, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья жителей, однако они могут нанести ущерб сооружениям и оборудованию.

По средним статистическим данным на территории области в течение года происходит           одна природная чрезвычайная ситуация.

Динамика природных ЧС

На территории Лискинского района находится граница между ботаническими зонами: к северу от Дона простирается лесостепная зона, к югу – степная. Среднеикорецкое сельское поселение располагается в лесостепной зоне.

Дубравы в Среднеикорецком сельском поселении расположены на левом берегу  р. Икорец. Эти дубравы состоят из 4-х ярусов. В первом ярусе (высота 20-22 м) господствует дуб. На этой же высоте растет ясень и клен остролистный. Сомкнутость их крон 50-60 %. Средний диаметр стволов дуба 28-30 см. Для второго яруса (высота 8-10 м) характерны липа мелколистная, вяз полевой, яблоня, груша, клен полевой. В третьем ярусе высотой 3-4 м, произрастают орешник, клен татарский, крушина слабительная, бересклеты и бородавчатый, свидина и боярышник.

С засухой и суховеями, так же связано возникновение крупных лесных пожаров. По средним статистическим данным на территории области в течение пожароопасного периода происходит 933 пожара, на общей площади 944,4 га. Анализ статистических данных показывает, что по сравнению со средними показателями  в течение последних трех лет идет устойчивое увеличение числа и площади пожаров. Основной причиной является возрастание количества дней с аномально высокими среднесуточными температурами при отсутствии осадков, и как следствие, возрастание количества дней с 4-5 классом пожарной опасности.

В Среднеикорецком сельском поселении в зону наибольшей вероятности возникновения лесных пожаров попадают следующие населенные пункты:

- х.Федоровский уч.№1;

- п.Среднеикорецкой больницы;

- п.Сан. им Цюрупы;

На рисунке 2.1 представлена динамика лесных пожаров по годам на территории Воронежской области.

Рис. 2.1  Динамика лесных пожаров  на территории Воронежской области

Лесные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории. Причинами возникновения лесных пожаров являются:

- грозовые разряды;

- деятельность человека (сельскохозяйственные палы с целью уничтожения прошлогодней сухой травы, места сбора ягод в грибов и др.).

Возможность возникновения лесных пожаров определяется степенью пожарной опасности. Степень пожарной опасности участков леса определяется на основе Шкалы оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров, приведенной в табл. 2.16

Шкала оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров

Таблица 2.16

| Класс пожарной опасности | Объект загорания | Наиболее вероятные виды пожаров, условия и продолжительность периода их возможного возникновения | Степень пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| V | Хвойные молодняки, сосняки, захламленные вырубки | Возможны низовые пожары, а на участках с наличием древостоя – верховые | Высокая |
| IV | Сосняки с наличием соснового подроста или подлеска | Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона, верховые – в периоды пожарных максимумов | Выше средней |
| III | Сосняки-черенки, кедровники, ельники-брусничники | Низовые и верховые пожары возможны в период летнего пожарного максимума | Средняя |
| II | Сосняки и ельники, смешанные с лиственными породами | Возникновение пожаров возможно в период пожарных максимумов | Ниже средней |
| I | Ельники, березняки, осинники, ольховники | Возникновение пожаров возможно только при особо неблагоприятных условиях (длительная засуха) | Нижняя |

Лесные пожары подразделяются на низовые, верховые и почвенные (торфяные). Важнейшими характеристиками лесных пожаров являются скорость распространения (для низовых и верховых пожаров) и глубина прогорания (для почвенных пожаров).

По площади, охваченной огнем, лесные пожары подразделяются на шесть классов табл. 2.17.

Классификация лесных пожаров

Таблица 2.17

| № п/п | Класс лесного пожара | Площадь, охваченная огнем, га |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Загорание Мелкий пожар Небольшой пожар Средний пожар Крупный пожар Катастрофический пожар | 0,1-0,2 0,2-2,0 2,1-20 21-200 201-2000 Более 2000 |

Характерные особенности крупных лесных пожаров:

- возникают во время засушливых периодов, чаще всего при сильном ветре;

- проходят на фоне массовой вспышки малых и средних пожаров;

- продолжаются несколько суток;

- распространяются с высокой скоростью;

- легко преодолевают различные преграды и препятствия;

- вызывают сильную задымленность обширных районов.

Эффективность борьбы с пожарами достигается:

- обнаружением пожара в начале его возникновения;

- немедленной передачей сообщения о пожаре соответствующему подразделению, организующему тушение;

- своевременным прибытием к месту пожара необходимых сил и средств пожаротушения;

- ликвидацией пожара в кратчайший срок.

Для тушения лесных пожаров применяются следующие способы и технические средства:

- захлестывание огня по кромке пожара ветками;

- засыпка кромки пожара грунтом;

- прокладка на пути распространения пожара заградительных полос (канав);

- пуск отжига (встречного низового и верхнего огня);

- тушение горящей кромки водой;

- применение химических веществ;

- искусственное вызывание осадков из облаков.

Крупномасштабные пожары в поселках, лесах и на торфяниках характеризуются быстрым развитием, высокой скоростью распространения огневого фронта и созданием обширных зон загазованности и задымления.

В результате пожаров формируются с угрозой жизни и здоровью населения поля высоких температур, теплоизлучения и опасные концентрации токсичных продуктов горения. Кроме того, пожары могут вызвать нарушение жизнедеятельности объектов народного хозяйства и населенных пунктов в результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций и других важных объектов, необходимых для нормального функционирования (электростанций, котельных и др.).

Основными поражающими факторами пожаров являются воздействие огня (горение), теплоизлучение, температура газовой среды, токсичные продукты горения и дым.

Для уменьшения возможных последствий пожаров заблаговременно проводятся противопожарные профилактические работы, направленные:

- на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров;

- подготовку технических средств пожаротушения, организацию команд (групп, дружин) и других противопожарных формирований;

- на организацию службы наземной и авиационной охраны лесов для ликвидации возникающих лесных пожаров.

Для защиты населения от поражающих факторов используются следующие основные мероприятия:

- самостоятельно проводимая пешая, а также с использованием личного и общественного транспорта эвакуация из опасной зоны (самостоятельный выход населения из опасной зоны);

- организованный вывоз (вывод) населения в безопасные районы;

- укрытие населения в защитных сооружениях;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по локализации и тушению пожара.

При угрозе возникновения или возникновении крупномасштабного пожара проводится эвакуация населения из опасной зоны. Эвакуация проводится самостоятельно или организованно в минимальные сроки до подхода фронта воздействия поражающих факторов.

На основании прогноза пожарной обстановки проводится заблаговременная эвакуация населения из населенных пунктов и объектов народного хозяйства, находящихся в зоне возможного распространения пожара и его поражающих факторов.

Укрытие населения в защитных сооружениях осуществляется с целью предотвращения теплового и отравляющего воздействия поражающих факторов пожаров. В качестве укрытий используются защитные сооружения гражданской обороны, способные поддерживать режим полной изоляции и регенерации внутреннего воздуха.

В населенных пунктах, удаленных от очагов пожара, но расположенных в зонах сильного задымления и загазованности, укрытие населения осуществляется также в жилых и производственных зданиях и сооружениях с максимально возможной их герметизацией.

Факторы эпидемиологического и экологического характера

В Среднеикорецком сельском поселении необходимо устройство площадки под усовершенствованную свалку твердых бытовых отходов. Размер выбранной площадки 1,74 га. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров. Площадку планируется разместить к северу от с. Средний Икорец.

В Среднеикорецком сельском поселении необходимо устройство двух контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³), которые будут располагаться к северо-западу и юго-западу от с. Средний Икорец. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 1км. На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, проводятся санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания. Перспективными являются места, где выяв лены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом наличия в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений и земельных насыпей. Полигон для твердых бытовых отходов желательно размещать на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения имеется один скотомогильник, он расположен к северо-западу от с. Средний Икорец.

Скотомогильники — места для захоронения трупов животных, конфискатов мясокомбинатов и боен, отходов и отбросов, получаемых при переработке сырых животных продуктов. Участок под скотомогильник должен иметь низкий уровень грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы), располагаться не ближе 1 км от населенного пункта, вдали от пастбищ, водоемов, колодцев, проезжих дорог и скотопрогонов. Скотомогильники должны иметь ограждение и быть обнесенными валом со рвом глубиной 1,4 м и шириной 1 м. Въезд оборудуется воротами.

Трупы животных и конфискаты закапываются на глубину 2 м с насыпью земли 0,5 м. Землю, на которой лежал труп, сбрасывают в яму вместе с трупом.

За скотомогильниками должен осуществляться систематический санитарный и ветеринарно-санитарный  надзор.

3. АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИМ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ.

Защитные сооружения гражданской обороны

Среднеикорецкое сельское поселение не относится к населенным пунктам, категорированным по гражданской обороне и расположено за зоной возможных разрушений.

Следовательно, защитными сооружениями для  населения и работников предприятий, будут служить противорадиационные укрытия .

Существующий фонд защитных сооружений Среднеикорецкого поселения включает в себя противорадиационные укрытия в количестве ___ шт и приспосабливаемые сооружения (подвальные помещения и погреба на объектах жилищного фонда).

По расположению поселения по отношению к категорированному городу Лиски

ПРУ должны иметь следующую степень ослабления радиации внешнего излучения:

Кз :=200 для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований гражданской обороны и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

Кз :=100 для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

В настоящее время Среднеикорецкое сельское поселение недостаточно обеспечено противорадиационными укрытиями. Поэтому необходимо осуществлять планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем приспособления под защитные сооружения подвальных помещений, цокольных и наземных этажей во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения. Противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны. Радиус сбора укрываемых в ПРУ следует принимать по данным табл. 2б прил.1 к СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

Защитные сооружения для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения — в поселениях жилой застройки. В одном из защитных сооружений должен быть оборудован пункт управления объектом или населенного пункта.

При численности работающей смены на предприятиях 50 человек и менее допускается строительство защитных сооружений, обеспечивающих укрытие наибольшей работающей смены нескольких предприятий.

Защита больных, медицинского и обслуживающего персонала учреждений здравоохранения, располагающихся в районе или  лечебных учреждений, развертываемых в военное время, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях, которые следует рассчитывать  на полный численный состав учреждений по условиям их функционирования в мирное время.

Кроме основных помещений для укрытия больных, медицинского и обслуживающего персонала следует предусматривать основные функциональные помещения, обеспечивающие проведение лечебного процесса.

Устройство  противорадиационных укрытий должно отвечать  требованиям СНиП 2.01.51-90.

Средние значения кратности ослабления радиоактивного излучения укрытиями и транспортными средствами на загрязненной территории

Таблица 3.1

| Наименование укрытий и транспортных средств | Коэффициент ослабления излучения (Косл) |
| --- | --- |
| Убежища гражданской обороны Противорадиационные укрытия гражданской обороны Промышленные и административные здания Жилые каменные здания: - одноэтажное здание - подвал одноэтажного здания - двухэтажное здание - подвал двухэтажного здания - трехэтажное здание - подвал трехэтажного здания - пятиэтажное здание - подвал пятиэтажного здания Жилые деревянные здания: - одноэтажное здание - подвал одноэтажного здания - двухэтажное здание - подвал двухэтажного здания Автомобили Железнодорожные грузовые крытые вагоны Железнодорожные пассажирские вагоны | 1000 и более 50 – 200 6 – 7 10 40 15 100 20 400 27 400 2 7 8 10 2 2 3 |
| Примечание. Косл показывает во сколько раз доза облучения в укрытии или транспортном средстве меньше дозы открытой местности. |  |

Для защиты людей от возможного воздействия поражающих факторов, связанных с выбросами АХОВ, необходимо предусматривать выполнение следующих мероприятий:

- проведение эвакуации людей в безопасные районы, указанные в речевом сообщении
Главного управления МЧС России по Воронежской области или местной администрации;

- укрытие людей в имеющихся защитных сооружениях;

- проведение герметизации помещений, в которых находятся люди (закрытие и уплотнение входных проёмов, окон и т.п.);

- обеспечение людей средствами индивидуальной защиты.

Федеральные органы исполнительной власти по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определяют общую потребность в объектах гражданской обороны для организаций, находящихся в сфере их ведения, организуют создание объектов ГО, осуществляют контроль за созданием объектов ГО и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию.

Система оповещения

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

Своевременное оповещение населения об опасности при ее возникновении достигается:

- созданием и поддержанием в постоянной готовности автоматизированных систем централизованного оповещения;

- централизованным использованием систем связи, радио-, проводного и телевизионного вещания, радиотрансляционных сетей и других технических средств передачи информации.

Для оперативного доведения сигналов гражданской обороны до населения поселения необходимо иметь  автоматическую систему централизованного оповещения (АСЦО) населения  от ЕДДС поселения до населенных пунктов, для чего необходимо строительство системы оповещения ГО на территории поселения.

Сигнал оповещения ГО (о чрезвычайных ситуациях), поступивший в Главное управление МЧС России по Воронежской области, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и телевидения) доводится до населения поселения.

В системе РСЧС, при любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Сигнал оповещения должен обеспечить, по возможности, сплошное звуковое покрытие всей территории населенного пункта.

Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационное сообщение о возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или при угрозе стихийного бедствия, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

В связи с этим, для обеспечения своевременного оповещения населения Среднеикорецкого поселения, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- установить в крупном населенном пункте поселения сирены оповещения С-40, в других населенных пунктах предусмотреть рупорные громкоговорители HS-30 RT –(пластиковые), используемые с автомобилей ;

- восстановить нарушенную проводную радиосеть  и радиоузлы.

- проложить прямые линии связи от единой дежурно-диспетчерской службы сельского поселения (ЕДДС) до дежурно-диспетчерских служб (ДДС) организаций реагирования и жизнеобеспечения, расположенных в поселении.

- установить в ЕДДС поселения аппаратуру, позволяющую выполнять дистанционный запуск стоек циркуляционного вызова.

Электросвязь и проводное вещание.

Линейные и точечные объекты электросвязи и проводного вещания наиболее подвержены воздействию поражающих факторов природных ЧС (ветровые нагрузки, воздействие молний, сильные снегопады) и ЧС военного характера (воздушная ударная волна, электромагнитный импульс, сейсмическая волна).

Для минимизации последствий воздействия поражающих факторов, при проектировании и строительстве сетей электросвязи и проводного вещания на территории района, необходимо учитывать требования раздела 6 СНиП 2.01.51-90.

Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне зон возможных сильных разрушений, а магистральные радиорелейные линии связи - вне зон возможных разрушений.

Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует располагать вне зон возможных разрушений, а также за пределами зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зон возможного опасного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения (СУВ).

Сетевые узлы должны обеспечивать организацию транзитных связей в обход категорированных городов, передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции министерств и ведомств.

Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал должны быть защищены от поражающих факторов ядерного взрыва.

При проектировании новых или реконструкции существующих автоматических телефонных станций (АТС) необходимо предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы;

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам городской телефонной сети;

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

- Муниципальные сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения. При проектировании этих сетей следует предусматривать:

- кабельные линии связи;

- подвижные средства резервирования станционных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания всех городов и районных центров.

Радиотрансляционные сети городских и сельских поселений должны иметь (по заданию местных штабов гражданской обороны) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

Противопожарная охрана.

Размещение подразделений пожарной охраны

В настоящее время на территории Среднеикорецкого поселения находится одно пожарное депо на 2 машины, расположенное в с. Средний Икорец пл. Кирова д. 11, которое будет обслуживать и Нижнеикорецкое сельское поселение.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 22 июля 2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» глава 17 ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений определяется исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Если принять во внимание, что средняя скорость пожарного автомобиля по грунтовым дорогам 45 км/час, то удаление пожарной части не должно быть более 15 км. В связи с тем, что Пожарное депо Среднеикорецкого сельского поселения будет обслуживать Нижнеикорецкое и Сторожевское 2-е сельские поселения, необходимо увеличение количества машин на 2 машины.

Противопожарное водоснабжение

Противопожарное водоснабжение объектов и населенных пунктов района предусматривается в основном от пожарных гидрантов, водонапорных башен, искусственных и естественных водоисточников.

При дальнейшем расширении проектной застройки населенных пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения, необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания или сооружения не менее чем от 2-х гидрантов.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Подъезд пожарных автомобилей к жилым домам, школам, детсадам, лечебным учреждениям имеется, однако, не везде он соответствует действующим требованиям.

При дальнейшем расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, административных зданий.

К зданиям и сооружениям  производственных объектов подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен по всей их длине.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры проездов.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда пожарной техники для забора воды.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

При дальнейшем проектировании расширения  застройки населенных пунктов, строительства объектов, в том числе пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75  «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии со степенью огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов – не менее 15 м.

При размещении складов для хранения нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5м.

Светомаскировка.

Среднеикорецкое сельское поселение находится на территории Воронежской области, которая входит в зону светомаскировки согласно СНиП 2.01.51-90 (таблица 7).

Мероприятия по светомаскировке проводятся в период военных действий, для чего руководители предприятий и организаций должны иметь план гражданской обороны объекта, который разрабатывается в соответствии с рекомендациями МЧС России.

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм).

Обеспечение светомаскировки Среднеикорецкого поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" должно решаться централизованно, путем отключения питающих линий электрических сетей поселения при введении режимов светомаскировки на территории Воронежской области.

Световую маскировку для Среднеикорецкого поселения следует предусматривать в двух режимах - частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

Для обеспечения мероприятий частичной и полной светомаскировки в мирное время следует проводить следующие подготовительные работы:

- проверка системы централизованного наружного освещения и специальных аппаратов для централизованного отключения наружного освещения;

- обеспечение светонепроницаемыми шторами окон;

- установка светильников местного освещения на рабочих местах;

- выполнение и подготовка к использованию световых знаков, приведенных в СНиП
2.01.53-84 (приложение 10);

- разработка и доведение до сведения персонала объектов экономики должностных
инструкции и почасовых графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий в
режиме частичного затемнения;

- обучение и тренировки населения по частичному и полному затемнению;

- периодические проверки работоспособности технических средств по переводу объектов в режимы частичного и полного затемнения.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Мероприятия по частичной светомаскировке.

Для режима частичного затемнения предусматриваются в соответствии с требованием СНиП 2.01.53-84 следующие мероприятия:

- на открытой территории - полное отключение светильников, включаемых только на
период осмотра оборудования;

- установка (проверка готовности) штор в световых проемах (тип штор выбирается со
гласно рекомендациям СНиП 2.01.53-84 (приложение 8);

- снижение уровня освещенности за счет установки ламп накаливания взамен люминесцентных, применения ламп с малой мощностью или регуляторами напряжения, использования маскировочных приспособлений на светильниках и установки специальных светильников, приведенных в СНиП 2.01.53-84 (приложение 2);

выполнение наружного маскировочного освещения, удовлетворяющего требованиям
указанного СНиП 2.01.53-84.

Мероприятия по полной светомаскировке:

отключение наружного и внутреннего освещения, включение светильников и световых знаков;

- приведение в действие устройств маскировки световых проемов;

- проведение мероприятий светомаскировки в зданиях (сооружениях), население в которых продолжает работу в режиме полного затемнения. Полное затемнение всех окон осуществляется путем применения светонепроницаемых штор, включения местных светильников с направленным потоком на рабочие места, исключения попадания прямого светового потока на световые проемы (двери, окна, вентиляционные отверстия) и др.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более, чем за 3 мин.

Световая маскировка автомобильного транспорта должна производиться в соответствии с требованиями Норм проектирования световой маскировки сельских поселений и объектов народного хозяйства, а так же ведомственных инструкций по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с Минобороны РФ.

Лечебно-профилактические учреждения

Система здравоохранения Среднеикорецкого сельского поселения включает в себя три фельдшерско-акушерских пункта, больницу и поликлинику. При больнице имеются 3 машины скорой помощи и аптечный пункт.

Транспортная и инженерная инфраструктура

Транспортная сеть

Через территорию Среднеикорецкого сельского поселения проходит участок железной дороги «Воронеж – Бобров» протяженностью 10,05 км, участок дороги федерального значения «Воронеж – Ростов-на-Дону» протяженностью 13,83 км, участок дороги областного значения «Воронеж – Лиски» протяженностью 8,17 км.

А также дороги местного значения:

«Воронеж – Лиски» - Средний Икорец (на ул. Ленина) протяженностью 1,11 км;

«Воронеж – Лиски» - Средний Икорец (на ул. Юбилейная) протяженностью 1,43 км;

Средний Икорец – Федоровский протяженностью 2,61 км;

Средний Икорец – Сторожевское 2-е протяженностью 7,13 км;

Средний Икорец – Песковатка протяженностью 1,3 км;

Петропавловка – Бобров протяженностью 4,0 км;

Нижний Икорец – «Петропавловка – Бобров» протяженностью 0,84 км.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

На первую очередь строительства проектом предусмотрено строительство дорог с твердым покрытием в с. Средний Икорец по улице Вокзальная (0,7 км), Полевая (0,75 км) и Нагорная (0,4 км). Так же на первую очередь планируется асфальтировать дороги в с. Песковатка по улицам Свободы (1,2 км), Комсомольская (1,0 км) и Мира (0,4 км).

На расчетный срок в с. Средний Икорец необходимо асфальтировать дорогу по улице Молодёжная (0,8 км), в с. Песковатка 0,6 км.

Так же предусмотрено строительство автодороги с твердым покрытием к площадке под усовершенствованную свалку ТБО, протяженностью 0,6 км.

Для минимизации поражения элементов транспортной сети вследствие воздействия источников чрезвычайных ситуаций необходимо учитывать следующие требования.

При проектировании зданий, сооружений и реконструкции действующих предприятий разрабатывается план "желтых линий" - максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов зданий, расположенных, как правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования.

Ширину незаваливаемой части дорог в пределах «желтых линий» следует принимать не менее 7 м.

Разрывы от "желтых линий" до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности. Расстояние между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий".

Для кирпичных зданий при давлении ∆Рф = 0.3 кгс/см2 следует ожидать полное разрушение зданий, при ∆Рф = 0,2 кгс/см2 - сильные разрушения, при ∆Рф = 0,1 кгс/см2 - средние разрушения, при ∆Рф = 0,08 кгс/см2 - слабые.

При типовых размерах зданий высотой до10 этажей, плотности застройки территории не менее 30% и уклоне местности менее 100 следует ожидать следующие параметры зоны  завалов:

- для 2-х этажного здания:

размер завала от стороны секции			3,9 м;

отношение объема завала к объему здания	0,35;

высота завала в пределах контура здания	1,9 м;

высота сплошных завалов				1,2 м;

- для 5-ти этажного здания:

размер завала от стороны секции			9,75 м;

отношение объема завала к объему здания	0,43;

высота завала в пределах контура здания	5,13м;

высота сплошных завалов				2,25 м.

Зона  зеленых насаждений и незастраеваемая территория должны обеспечивать  вместе с сетью магистральных улиц свободный выход населения из разрушенных частей поселения (в случае его поражения) в леса загородной зоны.

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее, чем по двум направлениям.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Водоснабжение

Население в Среднеикорецком  сельском поселении составляет 6314 человек.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 230 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет: в Среднеикорецком сельском поселении - 1428 м³/сут.

Следовательно, существующие водозаборы обеспечивают потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

Для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения при проектировании источников водоснабжения на территории района необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения поселения и для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями).

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Качество питьевой воды определяется требованиями постановления Правительства от 24.07.2000 г. № 554, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1116-02, СНиП II-11-77* (приложение 1) и ГОСТ 51232-98.

Газоснабжение

Населенные пункты Среднеикорецкого сельского поселения полностью газифицированы, поэтому развития газификации в перспективе проектом не предусмотрено.

Защита населения в военное время.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90  Среднеикорецкое сельское поселение находится за зоной возможных разрушений, в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), не входит в загородную зону. Следовательно, в период перевода гражданской обороны с мирного на военное положение, при угрозе применения потенциальным противником средств массового поражения, население подлежит эвакуации в загородную зону.

Эвакуации подлежит персонал предприятий с неработающими членами семей, а также нетрудоспособное и не занятое в производстве население.

В зависимости от масштабов, особенностей возникновения и развития военных действий  (вооруженного конфликта), конкретных условий обстановки, будет проведена одна из следующих схем эвакуации населения:

- общая эвакуация будет проведена на территории страны или на территории нескольких субъектов Российской Федерации и предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения, за исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала и лиц, имеющих мобилизационные предписания;

- частичная эвакуация будет проведена до начала общей эвакуации при угрозе воздействия современными средствами поражения потенциального противника без нарушения действующих графиков работы транспорта. При частичной эвакуации будет вывезено нетрудоспособное и не занятое в производстве и в сфере обслуживания население (студенты, учащиеся школ-интернатов и профессионально-технических училищ, воспитанники детских домов, ведомственных детских садов и других детских учреждений, пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и престарелых - совместно с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей).

Для организации эвакуации людей из жилой застройки предусматриваются сборно-эвакуационные пункты (СЭП), размещаемые в зданиях образовательных или культурно-досуговых учреждений. Время сбора приписанного к СЭП населения не должно превышать 30 минут.

Защита сельскохозяйственных животных

В Среднеикорецком сельском поселении основными мероприятиями, обеспечивающими защиту сельскохозяйственных животных, складов продовольствия от радиоактивного заражения (загрязнения) могут быть следующие мероприятия:

- подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление указанной защиты животных, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

- при радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

- для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

- для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

- на животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

Заключение.

В настоящем разделе проведен системный анализ показателей по существующим ИТМ ГОЧС, отражающим состояние защиты населения и территории поселения в военное время и в чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера. Проведен анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения.

Определены потенциальные факторы риска, учтены характеристики поражающих	воздействий, определена  эффективность предупредительных мероприятий, направленных на:

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;

- ограничение распространения поражающих факторов чрезвычайной ситуации;

-	ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Для защиты людей разработаны критерии оценки, системы и методы обеспечения безопасности.

Проектом предусмотрены средства для защиты людей, способы и средства эвакуации и спасения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций при экстремальных условиях окружающей среды.

Даны предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

При разработке комплексных инженерных и технических мер учтены необходимые требования действующих законодательных, нормативных и директивных документов.

Выполнение инженерно-технических мероприятий, разработанных в данном проекте, позволит сохранить жизнь и здоровье людей, предотвратить или значительно снизить ущерб при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень основных руководящих, нормативных и методических   документов, используемых при разработке раздела

Федеральные законы

«Об обороне» о 31.05.1996 г. № 61-ФЗ в редакции от 19.06.2007 г. № 103-ФЗ.

«О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ в редакции от 19.06.2007г. №
103-ФЗ.

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 30.10. 2007г. № 241-ФЗ.

«О безопасности» от 05.03.1992 г. № 2446-1 в редакции от 25.07.2006 г № 128-ФЗ.

«О   промышленной   безопасности   опасных   производственных   объектов»   от
21.07.1997г. № 116-ФЗ.

«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 1 8.10.2007 г. № 230-ФЗ.

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2005 г. № 190-ФЗ

Постановления правительства Российской Федерации

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 27 апреля
2000 г. № 379;

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 3 октября 1998г. № 1149;

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 4 сентября 2003г. № 547;

«О единой государственной системе оповещения в поселениях размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.1993г. № 178;

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11. 1996г. № 1340;

«О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных
производственных объектов» от 02.02.1998 №142.

«О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600.

«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от
19.09.1998г. №1115.

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 121.05.2007 г. № 304.

Нормативно-технические документы

СНиП      2.01.51-90      "Инженерно-технические      мероприятия      гражданской
обороны";

СНиП   2.01.53-84    "Световая   маскировка   населенных    пунктов   и   объектов
народного хозяйства";

СНиП 11-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СНиП 2.01.15-90  "Инженерная защита территорий, зданий  и сооружений  от
опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

ГОСТ    Р    22.0.06    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники
природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

ГОСТ    Р    22.0.07    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники
техногенных, чрезвычайных ситуаций";

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и
составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

СНиП II -11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

ВСН ИТМ ГО АС-90 «Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях»;

ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народно
го хозяйства»;

СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных вы
работках»;

СНиП 2.01.55-85 «Объекты народного хозяйства в подземных горных выработках» СНиП 2.01.57-85   «Приспособления объектов коммунально-бытового назначения для
санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава авто
транспорта»;

ПНАЭ Г-03-33-93 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

ПНАЭ Г-05-035-94 «Учет внешних воздействий природного и техногенного про
исхождения на ядерно и радиационно опасные объекты»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации»;

СП   11   -   112   -  2001   «Порядок  разработки  и   состав  раздела  «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных
образований»;

СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и
сельских поселений»;

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

СанПиН 2.2.1/2.1. 1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарные классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

ПБХ-93 «Правила безопасности при производстве хранении, транспортировке и
хранения хлора»;

Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера
ГОЧС,М.1996;

Руководство   по   организации  планирования,   обеспечения   и   проведения   эвакуации населения в военное время (ДСП 233 Москва 1997 г).

Методические документы

Методическое   пособие   по   прогнозированию и   оценке   химической   обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

Сборник   методик   по   прогнозированию   возможных   аварий,   катастроф,   стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

Временная методика прогнозирования радиационной обстановки в случае запроектных аварий, сопровождающихся выбросами в атмосферу и сбросами в водную среду радиоактивных веществ на объектах атомной энергетики. - М: В/ч 52609, 1991;

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22.0.05).

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф (по ГОСТ Р 22.3.03).

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Зона чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов возникла чрезвычайная ситуация (по ГОСТ Р 22.0.02).

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение, защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Источник чрезвычайной ситуации - опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (по ГОСТ Р 22.0.02).

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - проведение в зоне чрезвычайной ситуации и прилегающих к ней районах силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций всех видов разведки и неотложных работ, а также организация жизнеобеспечения пострадавшего населения и личного состава этих сип (по ГОСТ Р 22.0.02).

Опасность в чрезвычайной ситуации - состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Предупреждяние чрезвычайных ситуаций - совокупность мероприятий, проводимых органами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектами, органами местного самоуправления и организационными структурами РСЧС, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и уменьшение их масштабов в случае возникновения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Промышленный объект, подлежащий декларированию безопасности - субъект предпринимательской деятельности (организация), имеющий в своем составе одно или несколько особо опасных производств, расположенных на единой площадке.

Риск - сочетание частоты (или вероятности) и последствий определенного опасного события. Понятие риска всегда включает два элемента: частоту, с которой осуществляется опасное событие, и последствия этого события.

Современное средство поражения - находящееся на вооружении войск боевое средство, применение которого в военных действиях может вызвать гибель людей, с/х животных, нарушение здоровья населения, разрушения, а также появление вторичных поражающих факторов (по ГОСТ Р 22.0.05).

Сооружение двойного назначения - инженерное сооружение производственного, общественного, коммунально-бытового или транспортного назначения, приспособленное (запроектированное) для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, а также от воздействия современных средств поражения.

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайном ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Среднеикорецкого сельского поселения

от 29.07.2011 №52 (в редакции решений СНД от 17.09.2013 №27,

от 27.06.2014 №14, от 14.10.2015 №15, от 05.02.2016 №32,

от 05.02.2016 №33, от 25.09.2019 №195,

от 23.06.2020 №230, от 30.09.2021 №60 от 03.02.2023  № 114)

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Среднеикорецкого СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ лискинского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(с изменениями)

# Том II

# Материалы по обоснованию генерального плана:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Среднеикорецкого СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ лискинского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(с изменениями)

# Том II

# Материалы по обоснованию генерального плана:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

# МК 19 - 08 - ГП

Главный инженер                                                                 В. В. Малахов

Главный инженер проекта                                                  А. С. Липко

# Руководитель группы

территориального планирования                                      А. В. Волков

# Воронеж — 2010 год.

Состав Генерального плана.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положение о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Карта генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры) |
| Приложение к генеральному плану | Текстовое, графическое и координатное описание прохождения границ села Средний Икорец, посёлка подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы |
| Приложение к генеральному плану | Текстовое, графическое и координатное описание границ населенного пункта посёлка подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы |
| Приложение к генеральному плану | Текстовое, графическое и координатное описание прохождения границ хутора Дубовый, села Песковатка, хутора Федоровский |
| Приложение к генеральному плану | Сведения о границах населенных пунктов посёлка санатория им. Цюрупы, посёлка Среднеикорецкой больницы. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек населенных пунктов |
| Приложение к генеральному плану | Сведения о границах населенных пунктов границ село Средний Икорец, хутор Федоровский |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Карта генерального плана. Карта существующего состояния и комплексной оценки территории. Карта генерального плана. Карта землепользования и распределения территорий по категориям. Карта генерального плана. Карта электроснабжения и слаботочных сетей связи. Карта генерального плана. Карта газоснабжения. Карта генерального плана. Карта водоснабжения и водоотведения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

# Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Содержание:

|  | Введение .................................................................................... ... |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика и анализ современного состояния Среднеикорецкого сельского поселения............................................... |  | 8 |
| 1.1. | Историко-культурная справка................................................................ |  | 8 |
| 1.2. | Административно-территориальное устройство сельского поселения.................................................................................................. |  | 9 |
| 1.3. | Природно-климатические условия........................................................ |  | 10 |
| 1. | 3.1. Климатическая характеристика....................................................... |  | 10 |
| 1. | 3.2. Почвы................................................................................................. |  | 11 |
| 1. | 3.3. Геология............................................................................................ |  | 12 |
| 1. | 3.4. Растительность.................................................................................. |  | 14 |
| 1. | 3.5. Водные ресурсы................................................................................ |  | 19 |
| 1. | 3.6. Полезные ископаемые...................................................................... |  | 21 |
| 1.4. | Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений................................................... |  | 21 |
| 1.5. | Объекты историко-культурного наследия............................................ |  | 23 |
| 1.6. | Экономическая база развития сельского поселения............................ |  | 26 |
| 1.7. | Население................................................................................................. |  | 30 |
| 1.8. | Жилищный фонд..................................................................................... |  | 34 |
| 1.9. | Культурно-бытовое и социальное обслуживание................................ |  | 35 |
| 1.10. | Земельный фонд Среднеикорецкого сельского поселения, категории земель...................................................................................... |  | 42 |
| 1.11. | Кадастровая оценка земель..................................................................... |  | 53 |
| 1.12. | Сельское хозяйство и промышленность............................................... |  | 55 |
| 1.13. | Транспортная инфраструктура............................................................... |  | 56 |
| 1.14. | Инженерная инфраструктура................................................................. |  | 59 |
| 1. | 14.1. Газоснабжение................................................................................ |  | 59 |
| 1. | 14.2. Водоснабжение…………………............................................... |  | 60 |
| 1. | 14.3. Электроснабжение.......................................................................... |  | 61 |
| 1. | 14.4. Теплоснабжение............................................................................. |  | 61 |
| 1. | 14.5. Связь................................................................................................ |  | 61 |
| 1.15. | Зоны специального назначения.............................................................. |  | 62 |
| 1. | 15.1. Места сбора твердых бытовых отходов...................................... |  | 62 |
| 1. | 15.2. Кладбища......................................................................................... |  | 62 |
| 1. | 15.3. Скотомогильники........................................................................... |  | 62 |
| 1.16. | Выводы по современному состоянию................................................... |  | 63 |
| 2. | Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию………………… |  |  |
| 2.1. | Архитектурно-планировочная организация территории……………. |  | 65 |
| 2.2. | Административно-территориальное устройство ………………. |  | 66 |
| 2.3. | Функциональное зонирование территории и структура землепользования……………………………………………………… |  | 66 |
| 2. | 3.1. Функциональное зонирование территории сельского поселения……………………………………………………………….. |  | 66 |
| 2. | 3.2. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций…….. |  | 69 |
| 2. | 3.3. Ограничения по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям…………………………………………... |  | 74 |
| 2. | 3.4. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…… |  | 76 |
| 2. | 3.5. Прочие ограничения………………………………………………. |  | 77 |
| 2.4. | Прогноз численности населения……………………………………… |  | 78 |
| 2.5. | Жилищное строительство……………………………………………... |  | 78 |
| 2.6. | Промышленность и сельское хозяйство…………. |  | 80 |
| 2.7. | Организация культурно-бытового и социального обслуживания….. |  | 71 |
| 2.8. | Охрана объектов историко-культурного наследия………………….. |  | 86 |
| 2.9. | Развитие транспортной инфраструктуры…………………………….. |  | 88 |
| 2.10. | Развитие инженерной инфраструктуры……………………………… |  | 89 |
| 2. | 10.1. Газоснабжение…………………………………………………… |  | 89 |
| 2. | 10.2. Водоснабжение…………………………….. |  | 89 |
| 2. | 10.3. Электроснабжение……………………………………………….. |  | 89 |
| 2. | 10.4. Теплоснабжение………………………………………………… |  | 89 |
| 2.11. | Проектирование зон специального назначения……………………… |  | 90 |
| 1. | 11.1. Места сбора твердых бытовых отходов...................................... |  | 90 |
| 1. | 11.2. Кладбища......................................................................................... |  | 90 |
| 1. | 11.3. Скотомогильники........................................................................... |  | 90 |
| 3. | Охрана окружающей среды…………………………………………… |  | 91 |
| 3.1. | Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды………………………………….. |  | 91 |
| 3.2. | Экологические проблемы и пути их решения……………………….. |  | 92 |
| 3. | 2.1. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.. |  | 92 |
| 3.3. | Воздействие на воздушный бассейн поселения……………………... |  | 96 |
| 3. | 3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн…………………………………………………………………. |  | 96 |
| 3. | 3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.. |  | 96 |
| 3. | 3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн. |  | 98 |
| 3. | 3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения……………………………… |  | 98 |
| 3.4. | Мероприятия по охране воздушного бассейна………………………. |  | 99 |
| 3.5. | Воздействие на состояние водного бассейна………………………… |  | 102 |
| 3. | 5.1. Состояние поверхностных вод…………………………………… |  | 102 |
| 3. | 5.2. Состояние подземных вод………………………………………... |  | 103 |
| 3.6. | Состояние и охрана почв……………………………………………… |  | 104 |
| 3.7. | Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления…………………………………………………………….. |  | 106 |
| 3. | 7.1. Сельскохозяйственные отходы…………………………………... |  | 106 |
| 3. | 7.2. Транспортные отходы……………………………………………... |  | 107 |
| 3. | 7.3. Отходы садоводческих объединений…………………………….. |  | 107 |
| 3. | 7.4. Медицинские отходы……………………………………………... |  | 107 |
| 3. | 7.5. Твёрдые бытовые отходы…………………………………………. |  | 107 |
| 3.8. | Состояние и формирование природно-экологического каркаса……. |  | 108 |
| 3. | 8.1. Естественные растительные сообщества....................................... |  | 109 |
| 3. | 8.2. Искусственно созданные зеленые насаждения…………………. |  | 110 |
| 3.9. | Экологическая оценка ландшафтов…………………………………... |  | 110 |
| 3.10. | Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов...................... |  | 110 |
| 3.11. | Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения………………………………………… |  | 110 |
| 3.12. | Природоохранные мероприятия……………………………………… |  | 111 |
| 4. | Основные технико-экономические показатели Среднеикорецкого сельского поселения…………………………………………………… |  | 115 |
| 5. |  |  | Приложение |  |  |

# Введение

Проект генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № МК 19 - 08 от 29.12.2008 г. с Администрацией Среднеикорецкого сельского поселения.

Генеральный план Среднеикорецкого сельского поселения утверждён решением Совета народных депутатов Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района от 29.07.2011 №52 (в редакции решений СНД от 17.09.2013 №27, от 27.06.2014 №14, от 14.10.2015 №15, от 05.02.2016 №32, от 05.02.2016 №33, от 25.09.2019 №195, от 23.06.2020 №230, от 30.09.2021 №60).

Внесение изменений в Генеральный план Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района от 21.02.2022 № 27 в части:

- отображения мероприятия по строительству складов для хранения сельскохозяйственной продукции на земельных участках с кадастровыми номерами 36:14:0790026:140 и 36:14:0790026:142;

- отображения расчетной санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов складского назначения.

Так же внесение изменений выполнено на основании постановления администрации Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района от 25.10.2022 № 106 в части:

- отображения мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и водопроводного сооружения в с. Средний Икорец.

При разработке проекта генерального плана использована следующая действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 г. №7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 г);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов» утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Правила охраны газораспределительных сетей» утвержденными постановлением правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Генеральный план сельского поселения разработан на основе топографической съемки  М 1:25000.

При разработке проекта генерального плана были использованы:

1. Данные анкетного обследования Среднеикорецкого сельского поселения;

2. Ответы, представленные на запросы от Администрации сельского поселения, а также от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Среднеикорецкого сельского поселения;

3. Чертеж границ Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального образования Воронежской области;

4. Реестр объектов культурного наследия расположенных на территории Воронежской области;

5. Паспорт Среднеикорецкого сельского поселения;

6. Программа газификации Воронежской области на 2007-2009 гг.;

7. Программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы»;

8. Решения и отводы под новое строительство;

9. Областная целевая программа  «Социальное развитие села на 2005 — 2010 годы»;

10. Областная целевая программа «Развитие образования в Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

11. Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы»;

12. Областная целевая программа «Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005 — 2009 годы)»;

13. Областная целевая программа «Развитие культуры Воронежской области (2007 — 2010 годы)»;

14. Областная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

15. Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 — 2015 годы».

Проект генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2009 г.

Расчетный срок – 2029 г.

I очередь — 2014 г.

# 1. Характеристика и анализ современного состояния Среднеикорецкого сельского поселения.

# 1.1. Историко-культурная справка.

Село Средний Икорец (Яблочное). В XVII веке солдатам за службу давали землю для поселения. Причем свободную землю для этого они должны были найти сами. Обычно на таком участке люди селились, а уже после выполняли все формальности по получению прав на надел. Группа солдат во главе с Иваном Дрозжихиным (Фома Власов, Иван Колчапаев, Иван Макаров, Василий и Михаил Болдыревы, Тимофей Сазанов, Терентий Панин, Пахом Кондратьев, Василий Бердников, Владимир Журавлев) в течение почти 15 лет упорно добивались права на участок земли у реки Икорца. Причем в переписке по этому поводу упоминаются устье речки Топкой, лука Яблочная, большая дорога (ныне дорога Воронеж — Павловск), то есть то место, где сейчас расположено село Средний Икорец. Нашлись люди, которые оспаривали эту землю. Дрозжихину ее не давали. Но он и его товарищи продолжали просить именно эту землю, хотя поблизости они могли найти и другой свободный участок. Значит Дрозжихин и его товарищи уже обстроились здесь. Если бы они не получили права, им пришлось бы сселяться, сносить свои избы. Переписка о земле началась в 1669 г. Значит, в это время и было положено начало Среднему Икорцу.

Потом в село прибывали другие группы людей. В 1686 г полковнику Острогожского полка дано разрешение заселять реку Икорец. Возможно, что и тогда кто-то обосновался в селе.

В начале 1680-х годов группа солдат во главе с Лукьяном Сидельниковым поселилась около села Хренового на речке Усманке. Но на эту землю сумел доказать свои права помещик из Усмани - Собакиной. Солдат с земли согнали, дома их снесли. Лукьяну Сидельникову с товарищами предложили поискать свободную землю в другом месте. Надо думать, что эта группа солдат обосновалась в Среднем Икорце, так как там фамилия ее предводителя встречается часто (уроженцем села является и воронежский писатель И. В. Сидельников).

На реке Икорце селились люди из разных мест. Когда их допрашивали, они давали такое показание: «Бежали мы на Икорец, и на Битюг, и на Дон не по подговору, а собою от великой скудости мы обезлошадили, обезхлебили, и кормиться нам стало нечем».

В последующие годы село часто встречается в разных документах. В 1702 г. была взята пошлина «за постановление Икорского юрта села Яблочного попа Прохора». Значит, тогда в Среднем Икорце уже была церковь. В 1708 в икорецких селах побывали булавинцы.

Уроженцем села является Герой Советского Союза Д. М. Яблочкин.

Название - по реке Икорцу.

Территорию Среднеикорецкого сельского поселения населяют: русские, украинцы, белорусы, грузины, турки-месхитинцы и другие национальности. 90% населения составляют русские. Язык общения в быту – русский.

Жители занимаются выращиванием картофеля, капусты и других овощей, а также веников-сорго.

На территории поселения расположены 7 населенных пунктов. Административным центром является село Средний Икорец.

Основной достопримечательностью не только сельского поселения, но и области является санаторий им. Цюрупы на 600 мест, специализируется на лечении желудочно-кишечного тракта, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Имеется скважины минеральной воды «Икорецкая». Через населенный пункт  протекает река Топка приток реки Икорец т река Икорец – приток реки Дон.

С южной стороны окружен хвойным лесом с ягодными и грибными местами.

# 1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения.

Среднеикорецкого сельское поселение расположено в восточной части Лискинского муниципального района в 27 км от районного центра г. Лиски. Административным центром поселения является село Средний Икорец. На  юге территория поселения граничит с Нижнеикорецким сельским поселением, на юго-западе — с Краснознаменским сельским поселением, на западе — со Степнянским и Сторожевым 2-м сельскими поселениями, на северо-западе — с Тресоруковским сельским поселением, на севере и востоке — с Бобровским муниципальным районом.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 6314 человек. На территории поселения расположено семь населенных пунктов: с. Средний Икорец, х. Дубовый, с. Песковатка, пос. подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы, пос. санатория им. Цюрупы, пос. Среднеикорецкой больницы, х. Федоровский, общее число домохозяйств 2396 единиц.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2008 г. – 13,581 тыс. га, из них 1033 тыс. га в федеральной собственности, 0,033 тыс. га в областной собственности, 3,856 тыс. га в муниципальной собственности и 8,659 тыс. га в собственности физических лиц.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 10,418 тыс. га, в том числе:

- пашни — 9141 га;

- сенокосов — 273 га;

- пастбищ —  1004 га.

Связь с областным центром г. Воронеж осуществляется по дороге федерального значения М-4 Дон, с районным центром г. Лиски – по дороге регионального значения «М-4»Дон» – Лиски». Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

# 1.3. Природно-климатические условия.

# 1.3.1. Климатическая характеристика.

Климат Среднеикорецкого сельского поселения умеренно континентальный с жарким сухим летом и холодной зимой. Он характеризуется следующими данными: средняя температура января составляет — 8,80С; средний из абсолютных минимумов, характеризующий уровень наиболее низких температур воздуха, составляет - 250С.

Средняя продолжительность периода со средними суточными температурами выше 00С - 232 дня. Со сходом снежного покрова в первых числах апреля температура континентального воздуха быстро повышается и через неделю достигает 50С. Оттаивание почвы начинается в третьей декаде марта и завершается к концу первой декады апреля; в середине апреля почва приобретает мягкопластичное состояние.

Особенно быстрым прогревом и высокими температурами отличаются песчаные почвы. В начале третьей декады апреля они прогреваются на глубине 10 см до 100С, на легко-суглинистых почвах такие температуры отмечаются на 4 - 5 дней позже. С 24 апреля наблюдается переход средних суточных температур воздуха через 100С. С их установлением обычно начинается безморозный период. При средней продолжительности безморозного периода 163 дня в 90 % он длится 144 дня и более. В отдельные годы заморозки наблюдаются и на месяц позже. Заморозки интенсивностью ниже - 50С в основном прекращаются  в первой декаде апреля, в 1 - 2 года из 10 наблюдаются во второй декаде. Средние заморозки интенсивностью - 2 - 30С возникают чаще в 2 - 3 года могут быть в третьей декаде апреля. Слабые заморозки продолжаются и в первой декаде мая, в 1 - 2 года из 10 возможны во второй декаде мая.

Заморозки на поверхности почвы прекращаются примерно на две недели позже, осенью наступают раньше. Их интенсивность зависит от местных условий рельефа, типа и механического состава почвы, характера растительности.

Среднеикорецкое сельское поселение обладает богатыми термическими ресурсами. Продолжительность периода с температурами выше 100С составляет 157 дней, в 90 % продолжительность этого периода — 145 дней и более.

По характеру увлажнения Среднеикорецкое сельское поселение относится к зоне неустойчивого увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 474 мм.

Атмосферные осадки характеризуются большой изменчивостью и неравномерным распределением по территории. Это объясняется, прежде всего, неоднородностью циркуляционных процессов и влиянием местных природных факторов. Особенно пятнисто распределяются осадки теплого периода, часто имеющие ливневый характер.

В холодный период в пределах поселения выпадает 158 мм осадков. Наименьшее их количество приходится на февраль и март. Примерно 25% от годовой нормы составляют осадки твердые и смешанные. В нормальные годы снежный покров устанавливается в конце второй декады декабря, в теплые зимы он бывает неустойчивым. Снежный покров залегает неравномерно. Соотношение высот зависит от характера рельефа, залесенности, защищенности местности от ветра. Средняя высота снежного покрова в январе по снегосъемкам в поле составляет 10 см.

Снежный покров на территории поселения залегает неравномерно. В течение зимы снег сдувается с водораздельных пространств, наветренных склонов холмов и приовражных плато в пониженные места - овраги и балки, а также к различного рода препятствиям. Недоучет снега, снесенного лишь в овражно-балочную сеть, приводит к преуменьшению фактических снегозапасов до 20%.

Наиболее полную характеристику условий увлажнения дают  фактические наблюдения за влажностью почвы. К концу второй декады апреля, в метровом слое почвы запасы продуктивной влаги составляет около 130 мм. На песчаных почвах, водоудерживающая способность которых мала, запасы влаги меньше. Наименьшие запасы влаги, около 35 мм наблюдаются в июле. В период активной вегетации сельскохозяйственных культур запасы влаги постепенно уменьшаются. Этому способствуют высокие дневные температуры и сухость воздуха. В мае в течение 13 дней относительная влажность падает ниже 30 %. С июня по август таких дней насчитывается около 20.

Слабые и средние суховеи наблюдаются каждый год, интенсивные суховеи возможны в 80 %, очень сильные в 20 %. Несмотря на то, что в каждый из летних месяцев выпадает от 48 до 60 мм осадков, они не компенсируют больших расходов почвенной влаги через испарение и транспирацию. При устойчивой антициклонной циркуляции воздуха часто возникают засухи. Весенне-летние засухи особенно опасны при низких весенних запасах влаги в почве и недостатке осадков в мае и июне.

Период активной вегетации растений: продолжительность безморозного периода - 160 дней; продолжительность вегетации - 157 дней; сумма осадков – 240 мм; гидротермический коэффициент 0,8 — 1,0.

Сумма осадков: годовая — 458 мм; в апреле-октябре — 306 мм; в ноябре-марте — 151 мм.

Снежный покров (поле): число дней со снежным покровом — 106; средняя из наибольших высот — 20 см; средняя высота в январе — 10 см; средний из наибольших запасов воды — 50 мм.

# 1.3.2. Почвы.

Почвы, как известно, являются не только одним из элементов природы, но и основным средством сельскохозяйственного производства. В своем развитии и распространении; почвы подчиняются особым природным законам, в соответствии с которыми они возникают и образуются на горных материнских породах. В зависимости от различного сочетания указанных факторов почвообразования на земной поверхности создается неоднородный почвенный покров.

Природные условия Среднеикорецкого сельского поселения отличаются большим разнообразием, в связи с чем, здесь наблюдается развитие нескольких типов почвообразования и значительная пестрота почвенного покрова. На территории Среднеикорецкого сельского поселения, в основном, распространены следующие виды почв: черноземы оподзоленные, черноземы выщелоченные, черноземы слабовыщелоченные, черноземы типичные, черноземы обыкновенные, лугово-черноземные, почвы балочных склонов, пойменные почвы, черноземовидные супесчаные и песчаные почвы, темно-серые лесные почвы.

# 1.3.3. Геология.

В геологическом строении территории Среднеикорецкого сельского поселения принимают участие породы докембрийского исторического фундамента и осадочного чехла.

Кристаллический фундамент  находится на глубинах от 70 до 200 и более метров от дневной поверхности. Представления о его строении основаны на изучении магнитного, гравитационного, электрического полей Земли и образцов горных пород из скважин. По возрасту в докембрии условно выделяются архейские (древнее 2650 млн. лет) и протерозойские (от 2650 до 650 млн. лет) образования. По происхождению среди них различаются следующие комплексы горных пород: метаморфизованные вулканогенно-осадочные, представляющие собой, сцементированные морские осадки с примесью вулканического пепла и прослоями лав (михайловская и воронцовская серии); ультраметаморфические сильно перекристаллизованные и частично переплавленные в глубоких зонах земной коры в условиях высокой температуры (450—600°) и давления (3—5 тыс. атмосфер). Интрузивные образования, прорывающие толщи михайловской и воронцовской серий, образовались из силикатного расплава (магмы) в верхних зонах земной коры.

Осадочный чехол, сложенный отложениями палеозойской, мезозойской и кайнозойской групп, изучен по буровым скважинам и естественным выходам (обнажениям) в ходе среднемасштабной геологической съемки, проводимой Геологическим управлением центральных районов. Отложения палеозойской группы широко развиты на территории поселения, но представлены лишь породами девонской системы, повсеместно лежащими на подстилающих докембрийских образованиях с размывом и несогласием. Девонские породы (в соответствии со стратиграфической схемой 1901 г.) входя в состав мосоловского горизонта живетского яруса среднего отдела  и  ястребовского, нижне- и верхнещигровского зонтов франского яруса верхнего отдела девонской системы. Залегание их характеризуется небольшим наклоном к северо-востоку, абсолютные отметки кровли (по данным бурения) колеблются от 35 до 75 м. Общая мощность девонских пород, отложившихся в морских условиях и сложенных глинами, алевритами, алевролитами, известковистыми глинами, песчаниками, известняками и доломитами меняется от 35 до 60 метров.

Кайнозойские отложения пользуются широким распространением и рассматриваются в объеме палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Породы палеогеновой системы подразделяются на два отдела, отвечающих эоцену и олигоцену и представлены песками, гравием, мергелями, карбонатными глинами каневских, бучакских, харьковских и полтавских слоев. Верхняя часть полтавских слоев (пески с прослоями глин), по мнению некоторых исследователей, принадлежат уже миоцену. Палеогеновые  отложения  сохранились от размыва в южной и юго-западной частях района и имеют пологое падение слоев на запад. Общая их мощность составляет от 10 до 49 м. Отложение пород палеогена происходило в морских условиях при изменяющейся тектонической обстановке.

Отложения неогеновой системы широко распространены на территории поселения  и представлены породами усманских и кривоборских слоев (глины, алевриты, пески) плиоцена, Неогеновые породы несогласно перекрывают все более древние толщи и залегают почти горизонтально в глубоких врезах. В генетическом отношении они представляют собой аллювиальные и озерные образования общей мощностью от 7 до 45 м.

Четвертичные отложения встречаются практически повсеместно характеризуются полнотой стратиграфического разреза, разнообразием генетических типов и большим диапазоном (от 0 до 70 м) мощностей. По генезису среди них выделяются ледниковые, водноледниковые, аллювиальные, озерные, пролювиальные, делювиальные, элювиальные, и эоловые разности.

Наиболее древнеми из четвертичных пород в поселении являются озерные и аллювиальные среднечетвертичные отложения лихвинского горизонта, приуроченные к пониженным участкам древнего рельефа (правый берег р. Икорец) и представленные залегающей под мореной толщей переслаивающихся глин, а так же тонко- и мелкозернистых песков, мощностью до 20 метров.

Ледниковые отложения (морена) днепровского оледенения сохранились от размыва лишь в прибортовых частях IV террасы, а на правобережье - шире, облекая поверхности  доледникового рельефа. Представлены они суглинками с включениями валунов, гальки, гравия, как местных, так и принесенных с севера пород и четко разделяются на две толщи.

Нижняя толща сложена суглинками бурого цвета с малочисленными включениями, верхняя — красно-бурыми суглинками. Мощность морены левобережья Дона - до 30 м, а правобережья, в области водоразделов,— до    15 м.

Нерасчлененный комплекс средне-верхнечетвертичных отложений (отвечающий времени московского и валдайского оледенений) делювиальных образований склонов и аллювиально-деллювиальных выполнений древних балок чехлов покрывает водораздельные пространства и поверхности 2 и 4 надпойменных террас. Представлены данные отложения суглинками в разной степени песченистыми, местами с прослоями вулканического пепла, иногда погребенной почвой и разделены на два горизонта. Мощность покровных отложений колеблется от 0,1 м на крутых сколонах балок, 3,0 м на водоразделах правобережья, до 30 метров на пологих склонах балок левобережья.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения 2 надпойменной террасы (микулинский и нижневалдайский горизонты) встречаются по долинам рек поселения. Она сложена суглинками и песками с прослоями глин. Строение аллювия обычно двучленное; общая мощность обычно составляет 30 – 40 метров.

Аллювиальные отложения 1 надпойменной террасы (средневалдайский и верхневалдайский горизонты) распространены менее широко, чем второй, и прослеживаются по долине реки Икорец. Аллювий, мощностью от 12 до 27 метров представлен песками и прослоями суглинков и глин.

Современные отложения Среднеикорецкого сельского поселения встречаются здесь почти повсеместно и представлены аллювиальными, делювиальными, пролювиальными, элювиальными, биогенными (торф) и эоловыми генетическими типами. Наибольшее значение в геологическом строении имеют аллювиальные образования пойм рек, ручьев, балок.

Элементы и формы рельефа территории Среднеикорецкого сельского поселения  на основании генетических признаков объединяются в группы форм рельефа. Многие из перечисленных различных по генезису форм рельефа, обусловленных современными эрозионными, гравитационными и, другими процессами - оползни, карст, рост оврагов промоин, развевание песков, просадки, образования лессовых блюдец, плоскостной  смыв, интенсивный на перегибах выпуклых склонов,— наносят огромный вред экономике поселения, особенно сельскому хозяйству, уничтожая большие площади пахотной земли. Закономерности пространственного распределения этих явлений и тенденция их развития вытекают из общей геоморфологической и неоструктурной обстановки, в связи, с чем ее познание позволяет более целенаправленно определять меры борьбы с разрушительными экзогенными процессами.

# 1.3.4. Растительность.

На территории Лискинского района находится граница между ботаническими зонами: к северу от Дона простирается лесостепная зона, к югу – степная. Среднеикорецкое сельское поселение располагается в лесостепной зоне.

Леса. Дубравы в Среднеикорецком сельском поселении расположены на левом берегу  р. Икорец. Эти дубравы состоят из 4-х ярусов. В первом ярусе (высота 20-22 м) господствует дуб. На этой же высоте растет ясень и клен остролистный. Сомкнутость их крон 50-60 %. Средний диаметр стволов дуба 28-30 см. Для второго яруса (высота 8-10 м) характерны липа мелколистная, вяз полевой, яблоня, груша, клен полевой. В третьем ярусе высотой 3-4 м, произрастают орешник, клен татарский, крушина слабительная, бересклеты и бородавчатый, свидина и боярышник.

Травы образуют четвертый ярус, состоящий из сныти, осоки волосистой, звездчатки, фиалки удивительной, копытня, сочевичника весеннего, романтика щиткового, мятлика дубравного, вероники широколистной и др.

Имеется семенной подрост из дуба, ясеня, клена остролистного и кустарников. На склоне формируется лещиново-снытево-дубравная ассоциация; видовое обилие (среднее число видов на 1 м2) ее травянистого яруса 10—12.

Пойменные дубравы находятся у села Песковатка. Как правило, они занимают более возвышенную центральную часть, образуют 3-4 ярусные сообщества. От нагорных пойменные дубравы отличаются большими высотой (15-25 м), сомкнутостью крон (50-70%) и толщиной стволов деревьев (у дуба 30-40 см и больше), а также иным видовым составом деревьев, кустарников и трав.

В древостое встречается вяз шершавый; из кустарников, кроме обычных и для нагорных дубрав, крушина ломкая, калина, черемуха, смородина черная, шиповник, или роза коричная, ежевика.

В травяном покрове преобладают костер безостый, бекмания, крапива двудомная, ежевика, поручейник, лабазник обнаженный, кирказон,  мята  полевая, будра, луговой чай, ландыш и др. По стволам деревьев нередко поднимаются разноярусные растения – хмель, паслен сладкю-горький и вьюнок заборный.

Все названные растения образуют разнообразные ассоциации дубравы: костровую, кострово-крапивную, ежевично-крапивную, крапивную и др. Видовое обилие, в ассоциациях колеблется от 10 до 15. Население использует древесину, собирает плоды черемухи, ежевики, смородины, листья и цветки ландыша.

В отличие от дубрав здесь господствую вязы гладкий и отчасти шершавый. В первом же ярусе отчасти встречаются тополя белый и черный, или осокорь. Сомкнутость крон древостоя 70-80 %, высота 16-25м.

В травяном покрове, кроме крапивы, лабазника, ландыша, ежевики  и других видов, свойственных дубравам, а в вязовниках довольно часто встречаются дягиль лекарственны, борщевик, колокольчик крапиволистный, .волдырник ягодный, кирказон, вероника-дубровка, шлемник и др. Обычны хмель, паслен сладко-горький и вьюнок заборный.

Вязовники образуют крапивные, будрово-крапивные, ежевичные, кирказоновые и дягилевые ассоциации. Видовое обилие травяного покрова колеблется от 5 до 12.

Вязовые леса используются почти так же, как и дубравы. Дубравы пойменные и вязовники эксплуатируются неумеренно, они истощены бессистемной рубкой и чрезмерным выпасом скота. Вследствие этого семенной подрост в них почти отсутствует.

Ольшаники  приурочены  к  притеррасной части поймы, у выхода на поверхность грунтовых вод (ключей). Почвы здесь заболоченные, часты сплошные трясины  или  топи. Среди трясин – небольшие возвышенные участки — коблы,  между которыми залегают болота.

Ольшанники – двух-трехъярусные леса высотой 10-25 метров. В первом ярусе растет ольха. Проективное покрытие (сомкнутость крон) древостоя 70-95%.

На коблах размещаются преимущественно кустарники, образующие второй ярус, и травы. Из кустарников или низких деревьев чаще встречаются смородина черная, крушина ломкая, бересклеты европейский и бородавчатый, ива пепельная и ива ломкая, калина, черемуха. Из трав наиболее характерны крапива, манник, кирказон, лабазник обнаженный, касатик, поручейник широколистный, папоротник мужской.

На более сухих участках много ландыша, ежевики, недотроги. Между коблами обычно частуха, калужница болотная, мята водяная, вахта; нередки хвощ лесной и перец водяной. На поверхности воды, как правило, - ряски и водокрас. Стволы деревьев и высоких кустарников увиты хмелем, отчастипасленом сладко-горьким и вьюнком заборным.

Видовое обилие в травяном покрове колеблется от 6 до 13. Имеется семенной и порослевой подрост. В ольховых лесах наблюдаются манниковая, частуховая и крапивная ассоциации.

Травяные сообщества. Степи усиленно используются под выпас и очень выбиты. На удовлетворительно сохранившихся участках имеются еще ковыли тырса, Лессинга и перистый, типчак, костер степной, тимофеевка степная, тонконог, мятлик узколистный, а также осока низкая.

Из бобовых обычны клевера горный, альпийский и др., люцерны серповидная и румынская, эспарцет, вязель разноцветный, лядвенец и астрагал экспарцетовидный.

Из разнотравья встречаются горицвет весенний, гиацинтик, полынок, таволга шестилепестная, тысячелистники обыкновенный и благородный, подмаренник настоящий, колокольчики сибирский и болонский, лапчатки серебристая и прямая, василек сумский, шалфей мутовчатый и др.

Местами встречаются заросли вишни степной, дерезы, или акации степной, ракитников русского и австрийского.

Склоны покрыты осоковыми, ковыльными, типчаковыми и разнотравными ассоциациями. Из разнотравных стелек наибольшие площади занимают ковыльно-разнотравная, типчаково-ковыльно-разнотравная, разнотравно-ташако осоково-разнотравная ассоциации.

Ассоциации состоят из двух-трех ярусов с высотой первого яруса 40-50 см и ниже. Вследствие неумеренного выпаса ярусность нарушается, видовой состав, проективное покрытие и обилие снижается. Даже в разнотравных ассоциациях видовое обилие уменьшилось до 20-25, что в два раза меньше обычного на склонах. На южных склонах оно падает до 13-15.

Общее проективное покрытие в разнотравных степях не превышает       75-85%, среди типчаковых ассоциаций на южных склонах оно снижается до 60-65 %. Урожайность разнотравных и ковыльных степей низкая - 7-12 ц/га, а типчаковых — 3-4 ц/га.

Степи - самые ценные естественные кормовые угодья. При рациональном ишользовании и уходе за ними урожайность сена хорошего кормового достоинства можно увеличить в два-три раза.

Псаммофильные (песчаные) сообщества. На левом берегу реки Икорец  расположены большие пространства песков. Общие свойства их — подвижность, низкое содержание питательных веществ и высокая влажность. Огромные площади песков часто лишены растительного покрова; пески, перевываемые ветром, тем более под влиянием выпаса, передвигаются с места на место, образуя всхолмления, дюны.

Песколюбами являются горец песчаный, подорожник индийский, чабрец Палласа, волоснец приречный, росичка обыкновенная, налоговатка васильковая, цмин песчаный, ослинний двухлетний, полынь Черняева, верблюдка Маршалла, хондрилла злаколистная, тонконог сизый, кохия, полевичка мятликовидная и волосистая, сирения седая и стручковая, белокопытник, якорцы.

Наиболее типичны и занимают вейниковые, волоснецовые, росичковые, цминные, наголоватковые, подорожниковые и чабрецовые ассоциации. Почти все они одноярусные. Высота их колеблется от 20 до 50 см. Общее проективное покрытие большинства — 30 - 40 %, чабрецовых ассоциаций — 50 - 60 %. Видовое обилие — 3 - 9, урожайность — 1 - 5 ц/га.

Для закрепления и рационального использования песков необходимо: прекратить выпас скота; провести облесение песков; применять удобрения в виде навоза, сидерации (культура люпина); организовать культуру арбузов, дынь, тыкв, трав.

Луга. Для них характерна своя флора. Из осок особенно типична осока ранняя и острая. Из злаков обычны костер безостный, лисохвост луговой, пырей ползучий, мятлик луговой, тонконог; к увлажненным понижениям приурочены полевицы гигантская и ползучая, бекмания; к сухим возвышенным участкам — типчак, житняк гребневидный, мятлик узколистный и овсяница красная.

Из бобовых чаще встречаются клевера луговой, ползучий и средний, чина луговая, мышиный горошек и астрагал датский.

К разнотравью относятся короставник, полынок, эстрагон, подмаренник настоящий и северный, нивяник, зопник, кукушкин цвет, лютики едкий и ползучий (в понижениях).

На лугах имеются и лекарственные растения, например - валериана, алтей и тмин.

По мере увеличения выпаса усиливается роль пастбищных сорняков, таких, как порезник, пижма, конский щавель, борщевик, молочай полумохнатый, раковые шейки и др.

Важнейшими луговыми формациями, занимающими сравнительно большие площади, являются осоковые, костровые, лисохвостовые, полевичные, пырейные, мятликовые, тонконоговые и типчаковые. Они приурочены к разным участкам поймы. Занимая различные по увлажнению и почвам местообитания, эти формации характеризуются различными свойствами. Их морфологические признаки приведены в табл. 1. Перечисленные формации образуют 2-3-ярусные сообщества, хотя по видовому разнообразию, урожайности и другим признакам отличаются друг от друга. Засоренность их достигает 5 - 8, иногда — 20 - 30%.

Для повышения урожайности и улучшения кормовых достоинств лугов необходим ряд соответствующих мерроприятий. Уход за лугами должен быть дифференцированным. Например, высокотравные (костровые, пырейные, лисохвостовые и др.) формации следует отводить под сенокосы, а типчаковые, раннеосоковые - под выпас. Выпас нужно чередовать с сенокошением. Его лучше проводить загонным способом. Не следует пасти скот ранней весной и поздней осенью.

Необходимо применять расчистку лугов от кустарников и кочек, уничтожение крупностебельных сорняков, подсев трав, внесение удобрений,предоставлять «отдых» сильновыбитым лугам.

Растительность водоемов развита преимущественно по реке Икорец. Наиболее часто здесь встречаются осоки пузырчатая и береговая, манники большой и плавающий, стрелолист, череда, клубнекамыш морской, сусак зонтичный, виды рогоза, кувшинка, кубышка, тростник, аир, камыш, горец земноводный, рдесты плавающий и блестящий; на поверхности воды плавают водокрас и разные виды ряски и др.

Как правило, названные растения растут на определенных глубинах, образуя полосы вдоль берегов. В этих полосах или поясах, формируются определенные растительные сообщества. Так, на берегах и отчасти в воде в составе первого пояса встречаются осоковые, сусаковые, клубнекамышовые, аировые и другие формации. В воде находится вторая полоса, состоящая из манниковой, камышовой и рогозовой формаций. Растения этих формаций поднимаются над водой. Глубже укореняются в грунте и располагают листья на воде формации следующего пояса -- кувшинковая и кубышковая Под воду опускается рдестовая формация из рдеста блестящего и других видов.

Зарастание иногда наблюдается и в прудах. Для предотвращения быстрого заиления и зарастания прудов склоны их должны быть облесены полосами из деревьев и кустарников шириной 20 - 30 м на расстоянии 40 - 50 м от воды. Территорию между лесными полосами и водой следует использовать под сенокосные угодья, запретив на них выпас.

Поля заняты преимущественно такими культурами, как рожь, озимая пшеница, овес, ячмень, кукуруза, горох, сорго, просо, подсолнечник и картофель.

Важнейшими их сорняками являются: из корнеотпрысковых многолетников—осоты розовый и полевой, молочай лозный, вьюнок полевой и молокан татарский; из корневищных - пырей ползучий; из однолетников - горчица полевая, лебеда белая, куриное просо, мышей сизый и зеленый и подсвекольник, или щирица, ромашка непахучая, живокость полевая и др.

Засоряются посевы по-разному: посевы ржи — на 5 - 6 % (видовое обилие 10 - 15), озимой пшеницы — на 15 - 18 % (видовое обилие 14 - 15), ячменя и овса — на 10 - 25 % (видовое обилие 8 - 10), гороха — на 11 — 15 % (видовое обилие 7 - 10).

Для борьбы с сорняками применяются меры предупредительные (очистка посевного материала, внесение перепревшего навоза уничтожение зарослей сорняков на несельскохозяйственных местообитаниях) и истребительные.

# 1.3.5. Водные ресурсы.

Поверхностные воды. Гидрографическая сеть Среднеикорецкого сельского поселения включает реки Икорец и Топка, небольшие ручьи и временные периодически действующие водотоки.

Река Икорец является относительно небольшим притоком р. Дона.  Рельеф бассейна равнинный, слабо расчлененный долинно-балочной сетью. Густота сети в верховьях колеблется от 0,3 до 0,9 км/км2, в низовьях достигает 1,2 км/км2. Леса на водосборе почти отсутствуют, они встречаются лишь в нижнем течении (в пределах Лискинското муниципального района), начиная от санатория им. Цюрупы. Долина р. Икорца в границах района имеет ширину до 2 км, местами - более 4 мм. Склоны долины пологие. Пойма сравнительно широкая, имеются озера-старицы. Левобережная пойма покрыта лесом. Здесь же, на левом песчаном склоне долины, растет хвойный лес. Бассейн р. Икорца полностью распахан, в отдельных местах распахивают склоны долин, не считаясь с направлением горизонталей. При такой распашке усиливается смыв почвы.

Минимальный сток малых водотоков невысокий. Территория района по данным гидрологического районирования делится на северную и южнную части (граница проходит через г. Лиски в широтном направлении). Среднеикорецкое сельское поселение расположено в северной части. Следовательно, реки питаются водами горизонтов, связанных с флювиогляциальными отложениями днепровско-московского оледенения, аллювиальными образованиями террас всех рек, песками неогенового возраста. Все отмеченные горизонты маломощны; они не имеют постоянного зеркала подземных вод, которое располагается на разных уровнях от поверхности, и в питании рек участвуют в неодинаковой степени. Главное питание водотоков (до 99,6 %) осуществляется за счет комплексного флювиогляциально-неогенового водоносного горизонта, гидравлически связанного с рекой. Составляющая же питания рек за счет напорных вод (родников и источников) не превышает 0,2 – 0,4 % общей величины.

Реки поселения подвергаются значительному пересыханию и перемерзанию, что обусловлено наблюдающимся в период межени истощением запасов грунтовых вод, участвующих в питании рек, и явлением промерзания верхних маломощных водоносных горизонтов. Площади водосборов, которые в период маловодья не обеспечивают формирования минимального стока, достигают значительных размеров. Таковы площади водосборов сухих балок, не имеющих стока, называемые также площадями нулевого стока (крупные сухие балки) для одной реки, которые гарантируются в любой влажный год (ежегодно), составляют в северной части района 150 км2, в южной - около 200 км2.

Значение площадей эпизодического, или вероятностного пересыхания (перемерзания) рек значительно увеличиваются. Так, если рассмотреть явление пересыхания рек, повторяющееся не ежегодно, а 3 раза в 100 лет (минимальные расходы воды рек обеспечены в этом случае на 97 %), то вероятностные площади нулевого стока достигают на севере района 550 км2, а на юге - 680 км2. Перемерзающие площади составляют на севере 450 км2, на юге - 630 км2.

Сделана попытка определить объемы весеннего и летне-осеннего стока, который может быть направлен на орошение. Исследования показывают, что в первом приближении в среднем коэффициент зарегулирования поверхностного стока можно принять равным 0,25. Тогда в средний по водности год на орошение может быть направлено 0,0262 км3 весеннего стока, а в период лета - осени из живого тока рек при коэффициенте водозабора 0,25 может быть изъято для хозяйственных нужд 0,0059 мм3 воды. Понятию, что забор этой воды возможен лишь там, где зачастую нет особой необходимости в поливе. Целесообразнее же регулировать весенний сток различными широко известными методами, высокий экономический эффект от применения которых подтвержден опытом многовековой народной практики. Это лиманное орошение, прудовое и водохранилищное магазинирование талых вод.

Действующие пруды на территории поселения распределяются крайне неравномерно. Как по площади, так и по объему преобладают пруды небольших размеров. Преимущественно они имеют длину до 300 м, а ширину - от 30 до 100 м. Средняя глубина для большинства прудов - от 0,1 до 3 м.

Хотя, в общем, прудовое хозяйство находится в удовлетворительном состоянии, однако очень нужные пруды запущены. Облесенных прудов почти нет, у многих прудов имеются залуженные полосы. Встречаются еще пруды с распаханными до уреза воды склонами. В результате этого водоемы, даже хорошие, быстро засоряются, заиляются, зарастают и выходят из строя раньше срока.

Большинство плотин в какой-то мере укреплены либо задернованы, либо на откосах имеется кустарник. Но еще много неутепленных плотин, на которых требуется произвести ремонт, поскольку верхний бьеф у них, как правило, в разной степени нарушен. Эти  плотины осыпаются, разрушаются; через них в любую погоду перегоняют окот, который еще больше разрушает их.

Но самый главный недостаток заключается в том, что около не все пруды держат воду: они только весной бывают полными, а все лето остаются сухими, так как вода уходит через 1 — 2 месяца на фильтрацию чаши. Они  удерживают воду только до июня.

Потери воды объясняются, прежде всего, неудовлетворительными геологическими и гидрогеологическими условиями поселения: грунты, из которых сложены суходолы, балки, овраги, в большинстве сильно фильтруют.

Подземные воды. В Среднеикорецком сельском поселении широко распространены подземные воды различного возраста, генезиса и свойств, что обусловлено особенностями литолого-фациального состава пород и тектоники. Краткая характеристика подземных вод приводится по возрастным группам.

1. Воды докембрийских пород залегают в трещиноватой толще (до 3,0 м) коры выветривания, являющейся слабоводообильной (удельные дебиты – 0,011 л/с), местами безводной.

2. Воды девонских отложений, циркулирующие по порам и трещинам ястребовских песчаников и старооскольских известняков, имеют повсеместное распространение. Водоносная толща (около 3 м) подстилается водоупорными старооскольскими глинами и перекрывается пачкой глин щигровского горизонта. Дебиты вод в скважинах меняются от 0,007 до 0,8 л/с. По химическому составу они относятся к сульфатно-гидрокарбонатным натриево-кальциевым с минерализацией от 0,1 до 0,5 г/л.

3. Воды неогеновых отложении приурочены к кривоборским  пескам, залегая на водоупоре из меловых и девонских глин. В связи с невыдержанностью водоупоров происходит смешение вод неогеновых отложений с ниже- и вышележащими. Кровля водоносного горизонта меняется от 20 до 80 м. Удельный дебит вод составляет 0,03—2,3 л/с. В отдельных скважинах приток вод составил 1,27—6,09 л/с при понижении уровня на 0,65—7,55 м. В г. Лиски были вскрыты  напорные воды,  обусловленные литологией  перекрывающих толщ и тектоническими структурами.

Воды Среднеикорецкого сельского поселения имеет минерализацию от 0,5 до 0,7 г/л.. Состав вод меняется от гидрокарбонатного кальциево-натриевого  до  гидрокарбонатно-сульфатного кальциево-натриевого. В водах неогеновых отложений содержатся ионы йода  (0,01—0,016 мг/л), фтора  (0,12—0,10 мг/л, изредка 0,25—0,45 мг/л) и др. Жесткость находится в пределах 5 мг-экв. Питание неогеновых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока речных вод. Движутся воды в направлении к долине реки Икорец, где осуществляется их основная разгрузка.

1.3.6. Полезные ископаемые.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения готовятся к разработке следующие месторождения:

- Бурковское строительных песков, расположенное в 2,4 км южнее юго-восточной окраины пос. подсобного хоз-ва сан. им. Цюрупы;

- Средне-Икорецкое строительных песков, расположенное в 400 м севернее северо-восточной окраины с. Средний Икорец.

# 1.4. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.

Среднеикорецкое сельское поселение расположено к северо-востоку от районного центра г. Лиски.

Характерной чертой сельского поселения является наличие двух рек – Топка и Икорец, что делает данную территорию привлекательной для отдыха населения. По южной части сельского поселения проходит участок железной дороги «Воронеж – Бобров».

На территории Среднеикорецкого сельского поселения имеется скотомогильник, несанкционированная свалка ТБО и два кладбища.

Административным центром сельского поселения является село Средний Икорец, которое расположено к северо-востоку, на расстоянии 27 км от районного центра. Насчитывает 1869 домов с населением 4983 человек. Село расположено на левом берегу реки Икорец и разделено на две части рекой Топка.

Планировочная структура села Средний Икорец определилась рельефом местности и направлением улиц в сочетании с окружающим природным ландшафтом. Характерной особенностью данного населенного пункта является низкая плотность застройки. Уличная сеть регулярная и представлена улицами с двухсторонней застройкой. Площадь Революции имеет твердое покрытие и является главной в данном населенном пункте, поскольку административный центр села располагается на этой улице. В центре сельского поселения расположена братская могила, которая является объектом культурного наследия.

В селе имеются школа, детский сад, две библиотеки, два клуба, больница, поликлиника, ФАП, станция скорой помощи, три аптеки, пожарное депо, отделение милиции, три отделения связи, филиал Сбербанка и т. д. Так же с селе имеется Богоявленский приход (молельный дом), в настоящее время строится церковь.

На восточной окраине села находится кладбище, к северу от села расположен скотомогильник. С северо-западной и западной стороны планировочными ограничениями являются существующие производственные центры.

Общая площадь населенного пункта составляет 522,93 га.

Связь с районным центром осуществляется по железной дороге «Воронеж – Бобров» и по автодороге «М-4 «Дон» – Лиски».

Хутор Дубовый расположен к западу от с. Средний Икорец на расстоянии 5 км. В хуторе насчитывается 14 домов с населением 21 человек. Застройка расположена вдоль единственной улицы. Связь с центром сельского поселения осуществляется по асфальтированной дороге. Площадь населенного пункта составляет 16,39 га.

Село Песковатка расположено в 2 км восточнее административного центра сельского поселения. В селе проживают 441 человек, количество домов - 172. Уличная сеть регулярная и представлена улицами с односторонней и двухсторонней застройкой. Плотность застройки низкая, есть свободные от застройки земли. В селе имеется клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и отделение связи. Площадь населенного пункта составляет 83,52 га.

Поселок подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы находится в юго-восточной части сельского поселения к востоку от автодороги «Воронеж – Ростов-на-Дону». Поселок расположен к юго-востоку на расстоянии 9 км от с. Средний Икорец. В поселке имеется 77 домов с числом постоянно проживающих — 214. В населенном пункте имеется сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт и два кафе. В поселке имеются две промышленные зоны: в юго-восточной части – Отделение ООО "Птицефабрика Икорецкая", в центральной - Машинно-тракторная мастерская  ООО "Инженер". Площадь населенного пункта составляет 34,46 га.

Поселок санатория им. Цюрупы находится на правом берегу реки Икорец. Он расположен в 11 км от центра сельского поселения. В поселке насчитывается 216 домов с населением — 529 человек. Со всех сторон поселок окружен лесом, связь с центром сельского поселения осуществляется по асфальтированной дороге. В поселке имеется детский сад, клуб, библиотека, аптека и отделение связи. Площадь населенного пункта составляет 11,28 га.

К юго-востоку от поселка расположен ОГУ «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления  «Золотой колос».

Поселок Среднеикорецкой больницы расположен к юго-востоку на расстоянии 3 км от с. Средний Икорец. В поселке насчитывается 11 домов, с числом постоянно проживающих — 28 человек. Застройка расположена вдоль единственной улицы, которая не имеет твердого покрытия. Площадь населенного пункта составляет 2,01 га.

Хутор Федоровский расположен к северу от административного центра на расстоянии 9 км. В хуторе проживают 98 человек, количество домов — 37. Населенный пункт состоит из двух участков, соединенных между собой асфальтированной дорогой. Каждый участок состоит из одной улицы, вдоль которой расположена застройка. В южной части Участка № 1 расположено кладбище. Площадь населенного пункта составляет 33,55 га.

В южной части Среднеикорецкого сельского поселения проходит магистральный газопровод. Линии электропередач проходят по северной границе сельского поселения и подходят к населенным пунктам с южной и западной стороны.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Среднеикорецкого сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

Существующая планировочная структура сельского поселения показана на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.5. Объекты историко-культурного наследия.

На государственной охране, на территории Среднеикорецкого сельского поселения имеется 17 объектов историко-культурного наследия. Список объектов культурного наследия приведен в табл. 1.

Таблица 1. Список объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на государственную охрану | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Курганная группа 1 у с. Средний Икорец | не ясна | Р | - | к северу от с. Средний Икорец |
| 2 | Курганная группа 2 у с. Средний Икорец | не ясна | Р | - | к северу от с. Средний Икорец |
| 3 | Курганная группа 3 у с. Средний Икорец | не ясна | Р | - | к западу от с. Средний Икорец |
| 4 | Курганная группа 4 у с. Средний Икорец | не ясна | Р | - | к западу от с. Средний Икорец |
| 5 | Поселение 1 у с. Средний Икорец | эпоха бронзы | Р | - | к северо-востоку от с. Средний Икорец |
| 6 | Поселение 2 у с. Средний Икорец | эпоха бронзы, средневековье | Р | - | к северо-востоку от с. Средний Икорец |
| 7 | Поселение 3 у с. Средний Икорец | эпоха бронзы, средневековье | Р | - | к востоку от с. Средний Икорец |
| 8 | Поселение 4 у с. Средний Икорец | эпоха бронзы | Р | - | к востоку от с. Средний Икорец |
| 9 | Поселение 5 у с. Средний Икорец | эпоха бронзы | Р | - | к востоку от с. Средний Икорец |
| 10 | Поселение 6 у с. Средний Икорец | эпоха бронзы | Р | - | к востоку от с. Средний Икорец |
| 11 | Поселение 7 у с. Средний Икорец | эпоха бронзы, средневековье | Р | - | к востоку от с. Средний Икорец |
| 12 | Поселение 8 у с. Средний Икорец | эпоха бронзы | Р | - | к юго-востоку от с. Средний Икорец |
| 13 | Курганная группа у х. Федоровский | не ясна | Р | - | К северо-западу от с. Средний Икорец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Одиночный курган у. пос. подс. х/ва сан. им. Цюрупы | не ясна | Р | - | к юго-западу от пос. подс. х/ва сан. им. Цюрупы |
| 15 | Курганная группа у. пос. подс. х/ва сан. им. Цюрупы | не ясна | Р | - | к юго-западу от пос. подс. х/ва сан. им. Цюрупы |
| 16 | Братская могила №168 | 1942-1943 гг. | Р | № 510 | с. Средний Икорец |
| 17 | Братская могила №495 | 1942 – 1943 гг. | Р | - | с. Средний Икорец |

Принятые сокращения: Р – региональная категория охраны памятника; № 510 – объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Братская могила расположена в центре села. В ней захоронено 93 воина 6-й армии, погибших в ходе оборонительных боев 1942 г. и Острогожско-Россошанской операции в январе 1943 г.

В 1965 г. над могилой, отмеченной прямоугольной плитой установлен памятник из бетона - воин в каске, в развевающейся у плеча плащ-палатке - на кирпичном прямоугольном двухступенчатом постаменте. На лицевой грани постамента - мемориальная доска с фамилиями захороненных.

Историко–градостроительный анализ развития сельского поселения и населенных пунктов на территории Среднеикорецкого сельского поселения  показал следующее:

1. Среднеикорецкое сельское поселение обладает комплексным историко-культурным потенциалом, расположено в окружении выразительного ландшафта и имеет высокий туристско-рекреационный потенциал. Здесь возможна организация рекреационной зоны вдоль рек Икорец и Топка, что будет способствовать социально-экономическому развитию поселения.

2. В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования.

Полномочия по охране объектов культурного наследия законодательством возложены на Правительство Воронежской области. Территории памятников и их охранные зоны в установленном порядке не разработаны и не утверждены. Необходимо разработать вышеуказанные зоны.

Для включения территорий, занимаемых памятниками археологии, в категорию земель особо охраняемых природных территорий, для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории Среднеикорецкого сельского поселения требуется утвердить границы их территорий, охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения имеется памятник природы – парк санатория имени А. Д. Цюрупы. Он расположен в 3 км южнее станции Икорец ЮВЖД. Территория санатория располагается в окружении живописного лесного массива Лискинского лесничества, Давыдовского мех-лесхоза, на левом берегу р. Икорец и приурочена к водораздельному склону долины. В парке-дендрарии произрастает около 100 видов древесных пород.

Расположение объектов историко-культурного назначения на территории сельского поселения показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

# 1.6. Экономическая база развития сельского поселения.

Экономика Среднеикорецкого сельского поселения основана на предприятиях, организациях и учреждениях, находящихся на территории муниципального образования.

Промышленных предприятий на территории сельского поселения нет. Основными налогоплательщиками являются сельскохозяйственные предприятия: ОАО «Маяк», ОАО «Агрохимсервис», ООО «Птицефабрика Икорецкая» и ООО «Инженер» (пос. подс. хоз. сан. им. Цюрупы).

Трудоспособное население занято в сельскохозяйственном производстве – в выращивании, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства.

Всего в отрасли сельского хозяйства занято 1442 человек, из которых 591 человек заняты в сельскохозяйственных предприятиях, а 851 человек – в личном подсобном хозяйстве.

Сельское хозяйство поселения ориентировано на производство как растениеводческой, так и животноводческой продукции (табл. 2).

# Таблица 2. Сельское хозяйство Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (тыс. руб.) | 181000 | 191367 | 259123 | 317452 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственные предприятия | 167000 | 183567 | 251423 | 309752 |
|  | - фермерские (крестьянские) хозяйства | - | - | - | - |
|  | - хозяйства населения | 14000 | 7800 | 7700 | 7700 |
| 2. | Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: |  |  |  |  |
|  | - зерно (в весе после доработки) | 12861 | 10732 | 10702 | 17517 |
|  | - сахарная свекла | 27408 | 32201 | 18665 | 18764 |
|  | - подсолнечник | 1297 | 1339 | 870 | 1274 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - картофель | 1300 | 1370 | 1370 | 1370 |
|  | - овощи | 250 | 265 | 275 | 275 |
|  | - скот и птица (на убой в живом весе) | 200 | 1601 | 1630 | 546 |
|  | - молоко | 4707 | 4862 | 4960 | 6799 |
|  | - яйца, тыс. штук | 34633 | 32532 | 32522 | 37197 |
| 3. | Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (тыс. голов) |  |  |  |  |
|  | в том числе - крупный рогатый скот | 2,4 | 2,405 | 2,401 | 3,28 |
|  | - свиньи | 1,0 | 1,2 | 1.1 | 1,0 |
|  | - овцы и козы | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
|  | - птица | 317 | 192 | 210 | 221 |
| 4. | Основные средства сельхозпредприятий на конец года, тыс.руб. | 88951 | 178010 | 229467,4 | 297602 |
| 5. | Прибыль (убыток) до налогообложения сельхозпредприятий, тыс.руб. | 14816 | 27,507 | нет св. | 17614,1 |
| 6. | Прибыль прибыльных сельхозпредприятий, тыс.руб. | 14816 | 27,507 | нет св. | 22533,1 |
| 7. | Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий, чел. | 532 | 549 | 534 | 491 |
| 8. | Фонд начисленной заработной платы работников сельхозпредприятий, тыс.руб. | 35723 | 37,03 | 52406 | 60420 |

В сельскохозяйственных предприятиях произведено 97,5 % валовой продукции, в то время как в хозяйствах населения 2,5 %. Из таблицы 2 видно, что самыми крупными товаропроизводителями на настоящий момент являются сельскохозяйственные предприятия. За рассматриваемый период объем продукции, производимой в сельскохозяйственных предприятиях, с каждым годом увеличивается.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства в Среднеикорецком сельском поселении за анализируемый период увеличилось (табл. 4). Весьма значительно в 2008 г. по сравнению с 2005 г. увеличился объем произведенного зерна (на 36 %),  картофеля (на 5 %) и овощей (на 10 %). За последние 4 года уменьшилось производство сахарной свеклы (на 32 %) и подсолнечника (на 2 %).

Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных в Среднеикорецком сельском поселении показывает, что в последние годы  наблюдается в основном снижение поголовья животных, как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в личном хозяйстве (табл. 3).

Таблица 3. Динамика поголовья животных в личных подсобных хозяйствах населения в Среднеикорецком сельском поселении.

| Поголовье | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крупный рогатый скот | голов | 229 | 226 | 178 | 181 | 209 |
| в т. ч. коровы | голов | 117 | 116 | 97 | 85 | 85 |
| Свиньи | голов | 837 | 816 | 658 | 527 | 1008 |
| Овцы и козы | голов | 119 | 116 | 58 | 54 | 93 |
| Птица | голов | 3500 | 3460 | 2420 | 1920 | 3351 |
| Пчелосемьи | шт | 97 | 95 | 120 | 120 | 130 |

Основной задачей поселений является выполнение доходной части бюджета (табл. 4), так как без этого не представляется возможным развитие территории муниципального образования.

# Таблица 4. Бюджет Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Бюджет поселений * | тыс. руб. | х | х | х | х |
| 2. | Доходы бюджета Среднеикорецкого сельского поселения, всего | тыс. руб. | х | 5079 | 11441 | 8525 |
| 3. | Исполнение к плану на год | % | х | 103 | 101 | 101 |
| 4. | Собственные доходы | тыс. руб. | х | 2635 | 7459 | 6602 |
| 5. | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс. руб. | х | 2444 | 3982 | 1923 |
|  | региональный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | х | - | - | - |
|  | муниципальный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | х | 2444 | 3982 | 1923 |
| 6. | Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов Среднеикорецкого сельского поселения | % | х | 48 | 35 | 23 |
| 7. | Доходы бюджета на душу населения | рублей | х | х | х | 1350 |
| 8. | Расходы бюджета Среднеикорецкого сельского поселения, всего | тыс. руб. | х | 5061 | 10858 | 9011 |
| 9. | Исполнение к плану на отчетный период | % | х | 100 | 97 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Расходы бюджета на душу населения | рублей | х | х | х | 1427 |

* Информация финансовых органов, показатели за 2005 год не заполняются.

Основным источником доходов поселения являются налоги (табл. 5):

- Земельный налог;

- НДФЛ;

- Налог на имущество физических лиц;

- Единый сельскохозяйственный налог.

Таблица 5. Показатели базы местных налогов Среднеикорицкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Имущество физических лиц * |  |  |  |  |  |
|  | Количество, учтенных в налоговом органе налогоплательщиков по имуществу физических лиц | единиц | 1651 | 1655 | 1670 | 1690 |
|  | Количество налогоплательщиков, которым предоставляются льготы | единиц | 276 | 281 | 290 | 295 |
|  | Количество налогоплательщиков которым исчисляют налог | единиц | 1375 | 1380 | 1380 | 1395 |
|  | Общая сумма оценки строений с которой исчисляется налог | тыс. руб. | х | 114 | 93 | 97 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | 181 | 114 | 93 | 97 |
| 2. | Единый сельскохозяйственный налог * |  |  |  |  |  |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | х | 108,7 | 90 | 34 |
| 3. | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 7120 | 98 | 102 | 110 |
|  | Суммы, исключаемые из совокупного дохода физических лиц | тыс. руб. | 2560 | 4100 | 4300 | 4700 |
|  | Облагаемый валовый совокупный доход | тыс. руб. | 4560 | 5700 | 5900 | 6300 |
|  | Налоговая ставка | % | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | 593 | 741 | 767 | 819 |
| 4. | Земельный налог |  |  |  |  |  |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | х | 450 | 700 | 967 |

*) информация налоговых органов.

Доходная часть бюджета Среднеикорецкого сельского поселения в 2008 г. составила 8525 тыс. руб. Таким образом, бюджетная обеспеченность 1 жителя поселения составляет 1,35 тыс. руб. на человека.

Несмотря на положительный эффект мер, предпринятых в 2006 - 2007 годах с целью увеличения собственных доходов местных бюджетов, большинство задач в этой сфере остается актуальной. Действующая система налогообложения в сельском поселении пока практически не зависит от эффективности работы функционирующих на его территории предприятий.

Существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселений по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Доля безвозмездных перечислений от других бюджетов составляет 23 % доходной части бюджета Среднеикорецкого сельского поселения.

Сложившаяся экономическая ситуация в Среднеикорецком сельском поселении требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Одной из немаловажных проблем является привлечение населения в сельскую местность, для этого необходимо создание оптимальных условий жизни, в том числе и обеспечение рабочими местами.

# 1.7. Население.

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда. На сегодняшний день демографическая проблема — одна из наиболее острых социальных проблем страны.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения расположено семь населенных пунктов:

село Средний Икорец с населением 4983 человека;

хутор Дубовый — 21 человек;

село Песковатка — 441 человек;

поселок подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы — 214 человек;

поселок санатория им. Цюрупы — 539 человек;

поселок Среднеикорецкой больницы — 28 человек;

хутор Федоровский — 98 человек.

За последние 4 года численность населения в Среднеикорецком сельском поселении увеличилась на 93 человека (табл. 6). Увеличение произошло за счет высокого уровня миграционного притока. Но, несмотря на это уровень смертности в сельском поселении в два раза выше уровня рождаемости.  Проблема старения населения чрезвычайно актуальна. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

Таблица 6. Численность населения и его естественное и механическое движение в Среднеикорецком сельском поселении.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Расселение населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | 6221 | 6205 | 6251 | 6314 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | городского населения | чел. | - | - | - | - |
|  | сельского населения | чел. | 6221 | 6205 | 6251 | 6314 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения в возрасте: |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | 762 | 768 | 793 | 782 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | 3538 | 3520 | 3531 | 3591 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | 1921 | 1917 | 1927 | 1941 |
| 3. | Число детей в возрасте: | чел. |  |  |  |  |
|  | 0-6 лет | чел. | 241 | 257 | 281 | 283 |
|  | 7-15 лет | чел. | 517 | 511 | 512 | 499 |
|  | 16-18 лет | чел. | 251 | 255 | 249 | 253 |
|  | Движение населения |  |  |  |  |  |
| 4. | Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
|  | число родившихся | чел. | 59 | 54 | 62 | 45 |
|  | число умерших | чел. | 110 | 162 | 124 | 139 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -51 | -108 | -62 | -94 |
| 5. | Миграция: | чел. |  |  |  |  |
|  | число прибывших | чел. | 176 | 214 | 237 | 261 |
|  | число выбывших | чел. | 125 | 122 | 129 | 104 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | +51 | +92 | +108 | +157 |
|  | Социально защищенные группы населения | чел. | 693 | 691 | 679 | 661 |
| 6. | Численность ветеранов, всего | чел. | 693 | 691 | 679 | 661 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. | 441 | 439 | 396 | 391 |
| 7. | Численность инвалидов, всего | чел. | 491 | 503 | 487 | 501 |
|  | детей-инвалидов | чел. | 22 | 23 | 25 | 25 |
| 8. | Численность реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Количество граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания населения | чел. | 53 | 57 | 59 | 59 |

Важнейшими демографическими показателями, определяющими возрастную и половую структуру населения, являются естественное  и механическое движение населения. В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношениях возрастов. Происходящие изменения социально-экономической ситуации в стране, уровня жизни населения существенно повлияли на сокращение темпов прироста рождаемости и увеличение смертности населения.

Трудовые ресурсы Среднеикорецкого сельского поселения составляют 3131 человек (табл. 7). По сравнению с уровнем 2005 года данный показатель уменьшился на 2 %, что составило 60 человек. Структура занятости населения сельского поселения в экономике отражена на рис. 1.

Таблица 7. Трудовые ресурсы, занятость, безработица Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | чел. | 3191 | 3185 | 3171 | 3131 |
| 2. | Число занятых в отраслях экономики |  |  |  |  |  |
|  | - пенсионеров | чел. | 47 | 43 | 45 | 45 |
|  | - подростков | чел. |  |  |  |  |
| 3. | Трудовые ресурсы | чел. | 2738 | 2690 | 3216 | 3162 |
|  | Занятость |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество работающих, всего | чел. | 2232 | 2243 | 2223 | 2320 |
|  | в т.ч. по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 605 | 577 | 534 | 591 |
|  | добыча полезных ископаемых | чел. | - | - | - | - |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 11 | 21 | 21 | 21 |
|  | строительство | чел. | - | - | - | - |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 73 | 81 | 85 | 87 |
|  | транспорт и связь | чел. | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | финансовая деятельность | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | образование | чел. | 110 | 110 | 131 | 131 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 601 | 607 | 605 | 603 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 10 | 10 | 12 | 12 |
|  | в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации | чел. | 798 | 793 | 811 | 851 |
| 5. | Занято в бюджетных организациях, финансируемых из муниципального бюджета | чел. | 262 | 261 | 282 | 277 |
|  | Безработица |  |  |  |  |  |
| 6. | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | чел. | 150 | 170 | 165 | 195 |
| 7. | Общая численность безработных, всего | чел. | 150 | 170 | 165 | 195 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | чел. | 71 | 77 | 41 | 43 |

Рис. 1. Доля работающих в отраслях экономики в Среднеикорецком сельском поселении.

За рассматриваемый период уровень безработицы увеличился на 30 %. Для снижения в перспективе этого показателя по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер поселения. При этом социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства. Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

1.8. Жилищный фонд.

Жилищный фонд в Среднеикорецком сельском поселении составляет 165,2 тыс. м2, весь жилой фонд находится в личной собственности.

Таблица 8. Наличие и благоустройство жилищного фонда на территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. м2 | 157,8 | 158 | 159,6 | 165,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | 2,8 | 2 | 2 | - |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - | - |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс. м2 | 157,8 | 158 | 159,6 | 165,2 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 2386 | 2389 | 2394 | 2396 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | м2 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс. м2 | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - муниципального | тыс. м2 | - | - | - | - |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | 32,4 | 33 | 34 | 35 |
| 5.2. | канализацией | % | 32,4 | 33 | 34 | 35 |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % | 32,4 | 33 | 34 | 35 |
| 5.4. | газоснабжением | % | 90 | 91 | 92 | 93 |
|  | в том числе: | % |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 90 | 91 | 92 | 93 |
|  | - сжиженным газом | % | - | - | - | - |
| 5.5. | ваннами и душем | % | 26,6 | 28 | 29 | 30 |
| 5.6. | центральным отоплением | % | 50,1 | 50,1 | 50,3 | 50,9 |
| 6. | Затраты на содержание жилищного фонда из бюджета поселения | тыс. руб. | 100 | - | - | - |
| 7. | Удельный вес оплаты населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | % | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 8. | Сумма субсидий, выплачиваемых населению по услугам ЖКХ | тыс. руб. | - | 97 | - | 207 |

В общем, жилой фонд Среднеикорецкого сельского поселения находится в хорошем состоянии, поскольку отсутствуют жилые дома, находящиеся в ветхом и аварийном состоянии.

В структуре жилого фонда преобладает одноэтажная застройка:

0,5 % (11 домов) - 2-х этажная многоквартирная застройка;

0,1 % (2 дома) - 5-этажная застройка;

99,4 % (2383 дома) - усадебная одноэтажная застройка.

В данный момент на территории Среднеикорецкого сельского поселения  ведется строительство одного индивидуального одноэтажного жилого дома на 10 квартир, площадью 1000 м2. Дом располагается в с. Средний Икорец по ул. Свободы, предполагается ввести в эксплуатацию через 2 — 3 года.

Таблица 9. Данные по вводу в эксплуатацию жилой площади Среднеикорецкого сельского поселения.

| Годы | Государственное, муниципальное, ведомственное и др. строительство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 эт. в т. ч. инд. |  | 1 эт. в т. ч. инд. |  | Всего |  |
|  | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2007 | - | - | 7 | 829,1 | 7 | 829,1 |
| 2008 | - | - | 10 | 1153,1 | 10 | 1153,1 |
| Всего за период | - | - | 17 | 1982,2 | 17 | 1982,2 |

В течение последних двух лет среднегодовой ввод жилого фонда составил 991 м2. В структуре нового строительства на одноэтажное индивидуальное приходится 100 %.

1.9. Культурно-бытовое обслуживание.

Согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в сельских населенных пунктах.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 вида учреждений:

образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

здравоохранения;

культуры и искусства;

физической культуры и спорта.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы в Среднеикорецком сельском поселении характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- имеющиеся учреждения в основном с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- не соответствием объема оказываемых услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

Образование. Муниципальную систему образования Среднеикорецкого сельского поселения представляют общеобразовательная школа и два дошкольных образовательных учреждения. В образовательной сфере работают 131 педагог (табл. 11). Школа и детские сады находятся в хорошем состоянии и в ближайшее время ремонта не требуют.

Таблица 10. Учреждения образования, расположенные на территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Количество мест | Количество обучающихся | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Среднеикороецкий Детский сад | муниципальное | с. Средний Икорец пл. Кирова д. 7в | 60 | 60 | хорошее |
| 2 | Детский сад Сан. им. Цюрупы | муниципальная | пос. Сан. им. Цюрупы д. 33 | 25 | 23 | 1938/хорошее |
| 3 | Среднеикороецкая СОШ | муниципальная | с. Средний Икорец ул. 50 лет Победы д. 1 | 900 | 811 | 2007/хорошее |

Здравоохранение, физическая культура и спорт. К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты, и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Система здравоохранения Среднеикорецкого сельского поселения включает в себя три фельдшерско-акушерских пункта, больницу и поликлинику (табл. 11). При больнице имеются 3 машины скорой помощи и аптечный пункт.

Так же в Среднеикорецком сельском поселении имеется ветеринарная станция, которая расположена по адресу: с. Средний Икорец пл. Революции д. 51.

Таблица 11. Учреждения здравоохранения, расположенные на территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Мощность учреждения | Год постройки/ состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Больница | Муниципальная ЦРБ | с. Средний Икорец ул. 30 лет Победы д. 10б | 30 коек | 1975 |
| 2. | Поликлиника | Муниципальная ЦРБ | с. Средний Икорец ул. 30 лет Победы д. 10б | 150 пос/см | 1994 |
| 3. | ФАП | Муниципальная ЦРБ | с. Средний Икорец ул. Ленина д. 231 | 25 пос/см | 1953 |
| 4. | ФАП | Муниципальная ЦРБ | пос. п/х им. Цюрупы ул. Парковая д. 9 | 25 пос/см | 1962 |
| 5. | ФАП | Муниципальная ЦРБ | с. Песковатка ул. Комсомольская, 45 | 25 пос/см | 1968 |

В сельском поселении имеются 3 аптеки, расположенные по адресам:

с. Средний Икорец пл. Революции д. 2;

с. Средний Икорец пл. Революции д. 50б;

пос. сан. им. Цюрупы, 22.

Спортивные учреждения Среднеикорецкого сельского поселения представлены в табл. 12.

Таблица 12. Характеристика спортивных сооружений  Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Вид собственности | Адрес (местоположение) | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | стадион | муниципальная | с. Средний Икорец, пл. Революции д. 53 | 6000 |
| 2 | стадион | муниципальная | с. Средний Икорец, СОШ, ул. 50 лет Победы д. 1 | 12000 |
| 3 | спортивный зал | муниципальная | с. Средний Икорец, СОШ, ул. 50 лет Победы д. 1 | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | спортивный зал | муниципальная | с. Средний Икорец, СОШ, ул. 50 лет Победы д. 1 | 600 |
| 5 | спортивный зал | муниципальная | с. Средний Икорец, пл. Революции д. 77 | 500 |
| 6 | бассейн | муниципальная | с. Средний Икорец, СОШ, ул. 50 лет Победы д. 1 | 400 |

Строительство спортивных сооружений, реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений – ключевая проблема в создании условий для оздоровления населения.

Культура и искусство. К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек — повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Сфера культуры Среднеикорецкого сельского поселения представлена пятью библиотеками (общий книжный фонд 63064 единиц) и пятью Домами культуры на 1360 мест (табл. 13).

Таблица 13. Учреждения культуры, расположенные на территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Мощность учреждения | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Дом культуры | муниципальная | с. Средний Икорец, пл. Кирова д. 11 | 500 мест | 1970 |
| 2. | Библиотека | муниципальная | с. Средний Икорец, пл. Кирова д. 11 | 30000 ед. хранения | 1970 |
| 3. | Сельский клуб | муниципальная | с. Средний Икорец, ул. Зеленая д. 60а | 240 мест | 1971 |
| 4. | Библиотека | муниципальная | с. Средний Икорец, ул. Зеленая д. 60а | 10500 ед. хранения | 1971 |
| 5. | Сельский клуб | муниципальная | с. Песковатка, ул. Комсомольская д. 46 | 50 мест | 1968 |
| 6. | Библиотека | муниципальная | с. Песковатка, ул. Комсомольская д. 46 | 8500 ед. хранения | 1968 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Сельский клуб | муниципальная | пос. п/х санатория им. Цюрупы ул. Центральная, 8 | 240 мест | 1969 |
| 8. | Библиотека | муниципальная | пос. п/х санатория им. Цюрупы | 1050 ед. хранения | 1969 |
| 9. | Клуб Сан. им. Цюрупы | муниципальная | пос. Сан. им. Цюрупы, 14 | 330 мест | 1876 |
| 10. | Библиотека | муниципальная | пос. Сан. им. Цюрупы, 14 | 13014 ед. хранения | 1982 |

Торговля и коммунально-бытовое обслуживание.

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В Среднеикорецком сельском поселении расположено 12 магазинов, 1 киоск, 1 павильон (табл. 14) и 3 кафе (табл. 15). Так же на пл. Революции имеется розничный рынок.

Таблица 14. Перечень учреждений торговли Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Предприятие торговли | Адрес | Вид собственности | Торговая площадь, м2 | Вид продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЧП Макушенцев, магазин «Флорида» | с. Средний Икорец ул. Мичурина, 1а | частная | 78 | продовольственные |
| 2 | ЧП Монжаренко, магазин «Династия» | с. Средний Икорец ул. Линейная, 22а | частная | 200 | продовольственные |
| 3 | ЧП Махонин Ю. Н., магазин «Виктория» | с. Средний Икорец ул. 30 лет Победы, 10а | частная | 100 | продовольственные, хозяйственные |
| 4 | ЧП Свиридова, магазин «Фрегат» | с. Средний Икорец пл. Революции, 50б | частная | 200 | продовольственные, хозяйственные |
| 5 | ЧП Чудненко С. Д., магазин «Рябинушка» | с. Средний Икорец пл. Революции, 1 | частная | 250 | продовольственные, хозяйственные |
| 6 | ЧП Махонин О. В., магазин «Идеал» | с. Средний Икорец пл. Кирова, 1а | частная | 170 | продовольственные, хозяйственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | ООО «Никор» | пос. сан. им. Цюрупы, 22 | частная | 150 | продовольственные |
| 8 | ЧП Тимошинов, магазин | с. Средний Икорец ул. Пролетарская, 62а | частная | 100 | продовольственные, хозяйственные |
| 9 | ЧП Тимошинов, магазин | с. Средний Икорец ул. Мичурина, 117а | частная | 100 | продовольственные, хозяйственные |
| 10 | ЧП Садовников, магазин «Красный Восток» | с. Средний Икорец ул. Ленина, 28 | частная | 80 | продовольственные |
| 11 | ЧП Клинов А. И., магазин | с. Средний Икорец ул. Ленина, 28 | частная | 120 | хозяйственные |
| 12 | киоск «Аннинские колбасы» | с. Средний Икорец пл. Революции, 26а | частная | 15 | продовольственные |
| 13 | ИП Блинова, киоск | с. Средний Икорец ул. Мичурина,117а | частная | 12 | продовольственные |
| 14 | ОАО Меркурий | пос. сан. им. Цюрупы, 22 | частная | 34 | продовольственные, хозяйственные |
| 15 | Продовольственный магазин | п/х им. Цюрупы ул. Центральная д. 2 кв. 3 | частная | нет св. | продовольственные |
| 16 | Магазин Шиномонтаж | пос. подс. хоз/ва сан. им. Цюрупы ул. Садовая | частная | 150 м2 |  |

Таблица 16. Перечень учреждений общественного питания Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Вид собственности | Адрес | Количество посадочных мест | Площадь, м2 | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ИП Пещерев, кафе | частная | п/х им. Цюрупы | 30 | 250 | 2000 |
| 2. | ИП Таплокалцян, кафе | частная | п/х им. Цюрупы | 40 | 300 | 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | ИП Скибан, кафе | частная | с. Средний Икорец, пл. Революции | 20 | 150 | 1967 |
| 4. | Столовая при школе | муниципальная | с. Средний Икорец ул. 50 лет Победы д. 1 | 100 | 500 | 2007 |
| 5. | Столовая ООО «Маяк» | частная | с. Средний Икорец пл. Кирова, 5 | 50 | 200 | 1970 |

По территориальному принципу, учреждения и предприятия сферы услуг в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5 — 3 км).

Предприятия коммунального и бытового обслуживания Среднеикорецкого сельского поселения представлены в табл. 17.

Таблица 17. Учреждения и предприятия коммунального и бытового обслуживания Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Вид собственности | Мощность | Вид деятельности | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Парикмахерская | с. Средний Икорец пл. Революции | частная | 10 чел. в рабочую смену | парикмахерские услуги | 1955 |
| 2 | Парикмахерская | с. Средний Икорец пл. Революции д. 54 | частная | 15 чел. в рабочую смену | парикмахерские услуги | 1946 |
| 3 | ИП Марыгин | с. Средний Икорец пл. Революции д. 50б | частная | - | ремонт обуви, изготовление ключей | нет св. |
| 4 | Пожарное Депо | с. Средний Икорец пл. Кирова д. 11 |  | 2 машины |  | нет. св. |

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения.

К учреждениям повседневного обслуживания относятся административно-хозяйственное здание, отделения связи и сбербанка, опорный пункт охраны правопорядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальная конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. На территории Среднеикорецкого сельского поселения расположены следующие организации и учреждения:

Таблица 18. Организации и учреждения, расположенные на территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование организаций, предприятий | Адрес | Род (сфера) деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Администрация Среднеикорецкого сельского поселения | с. Средний Икорец пл. Революции, 78 | муниципальное учреждения |
| 2. | ОАО «Маяк», Среднеикорецкое отделение | с. Средний Икорец пл. Кирова, 7 | административно-хозяйственная |
| 3. | ООО Птицефабрика Икорецкая | с. Средний Икорец пл. Кирова | административно-хозяйственная |
| 4. | ФГУ ДЭП — 66 | с. Средний Икорец ул. Нагорная, 1 |  |
| 5. | ООО «Регионагропродукт» | с. Средний Икорец ул. Линейная, 22б | административно-хозяйственная |
| 6. | ООО «Агрохимсервис» | с. Средний Икорец ул. 30 лет Победы | административно-хозяйственная |
| 7. | Отделение связи «Почта» | пос. сан. им. Цюрупы, 9 | услуги связи |
| 8. | Отделение связи «Почта» | с. Средний Икорец ул. 30 лет Победы д. 10 | услуги связи |
| 9. | Отделение связи «Почта» | с. Средний Икорец пл. Революции д. 54 | услуги связи |
| 10. | Отделение связи «Почта» | с. Песковатка ул. Комсомольская, 46 | услуги связи |
| 11. | Филиал Сбербанка | с. Средний Икорец пл. Революции д. 50а | банковские услуги |
| 12. | Отделение милиции | с. Средний Икорец пл. Революции д. 78 | обеспечение правопорядка |

Существующие объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.10. Земельный фонд Среднеикорецкого сельского поселения, категории земель.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

По материалам инвентаризации, проведенной Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области, на территории Среднеикорецкого сельского поселения расположены объекты недвижимости, являющиеся государственной собственностью Воронежской области (табл. 19), а также объекты недвижимости областного уровня собственности (табл. 20).

Таблица 19. Перечень объектов недвижимости, являющихся государственной собственностью Воронежской области расположенных на территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование землепользователя | Балансодержатель | Адрес недвижимости | Площадь общая, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Здание аптеки № 161 | Государственное унитарное предприятие Воронежское области «Воронежфармация» | с. Средний Икорец пл. Революции, 2 | 97,8 |
| 2. | Изгородь Среднеикорецкой ветлечебницы | Государственное учреждение «Лискинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | с. Средний Икорец, пл. Революции, 51 | - |
| 3. | Изгородь Среднеикорецкой ветлечебницы |  | с. Средний Икорец, пл. Революции, 51 | - |
| 4. | Подвал Среднеикорецкой ветлечебницы |  | с. Средний Икорец, пл. Революции, 51 | 8,2 |
| 5. | Подвал Среднеикорецкой ветлечебницы |  | с. Средний Икорец, пл. Революции, 51 | 9,7 |
| 6. | Сарай Среднеикорецкой ветлечебницы |  | с. Средний Икорец, пл. Революции, 51 | 28,8 |
| 7. | Здание Среднеикорецкой ветлечебницы |  | с. Средний Икорец, пл. Революции, 51 | 81,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Беседка большая | Областное государственное учреждение «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос» | с. Средний Икорец | - |
| 9. | Беседка большая |  | с. Средний Икорец | - |
| 10. | Беседка малая |  | с. Средний Икорец | - |
| 11. | Беседка малая |  | с. Средний Икорец | - |
| 12. | Нежилое помещение – трансформаторская подстанция |  | с. Средний Икорец | 11 |
| 13. | Нежилое помещение – туалет кирпичный |  | с. Средний Икорец | 11,6 |
| 14. | Башня Рожновского |  | с. Средний Икорец | 70,6 |
| 15. | Нежилое помещение – котельная с прачечной |  | с. Средний Икорец | 111,1 |
| 16. | Нежилое помещение – насосная станция |  | с. Средний Икорец | 10,9 |
| 17. | Нежилое помещение – насосная станция |  | с. Средний Икорец | 10,9 |
| 18. | Нежилое помещение – кинобудка |  | с. Средний Икорец | 13,7 |
| 19. | Нежилое помещение – гараж на 3 бокса |  | с. Средний Икорец | 127,4 |
| 20. | Нежилое помещение – административное здание |  | с. Средний Икорец | 62,8 |
| 21. | Нежилое помещение – санитарный корпус (баня) |  | с. Средний Икорец | 142,8 |
| 22. | Нежилое помещение – дом пионеров |  | с. Средний Икорец | 108,3 |
| 23. | Нежилое помещение – здание столовой |  | с. Средний Икорец | 910,7 |
| 24. | Нежилое помещение – склад продовольственный с овощехранилищем |  | с. Средний Икорец | 61,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. | Нежилое помещение – дом щитовой № 19 (изолятор) | Областное государственное учреждение «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос» | с. Средний Икорец | 55,8 |
| 26. | Нежилое помещение – вещевой склад |  | с. Средний Икорец | 99,7 |
| 27. | Нежилое помещение – дом щитовой № 20 (медпункт) |  | с. Средний Икорец | 55,8 |
| 28. | Нежилое помещение – дом щитовой № 6 |  | с. Средний Икорец | 56,2 |
| 29. | Нежилое помещение – дом щитовой № 7 |  | с. Средний Икорец | 56,2 |
| 30. | Нежилое помещение – дом щитовой № 8 |  | с. Средний Икорец | 56,2 |
| 31. | Нежилое помещение – дом щитовой № 9 |  | с. Средний Икорец | 51,6 |
| 32. | Нежилое помещение – дом щитовой № 10 |  | с. Средний Икорец | 55,6 |
| 33. | Нежилое помещение – дом щитовой № 12 |  | с. Средний Икорец | 55,9 |
| 34. | Нежилое помещение – дом щитовой № 1 |  | с. Средний Икорец | 52,7 |
| 35. | Нежилое помещение – дом щитовой № 18 |  | с. Средний Икорец | 56,4 |
| 36. | Нежилое помещение – дом щитовой № 17 |  | с. Средний Икорец | 55 |
| 37. | Нежилое помещение – дом щитовой № 2 |  | с. Средний Икорец | 52,7 |
| 38. | Нежилое помещение – дом щитовой № 3 |  | с. Средний Икорец | 55,2 |
| 39. | Нежилое помещение – дом щитовой № 4 |  | с. Средний Икорец | 54,4 |
| 40. | Нежилое помещение – дом щитовой № 6 |  | с. Средний Икорец | 56,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41. | Нежилое помещение – дом щитовой № 5 | Областное государственное учреждение «Воронежский областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой колос» | с. Средний Икорец | 56,3 |
| 42. | Нежилое помещение – корпус с верандой № 2 |  | с. Средний Икорец | 159,6 |
| 43. | Нежилое помещение – корпус с верандой № 3 |  | с. Средний Икорец | 164,5 |
| 44. | Нежилое помещение – корпус с верандой № 4 |  | с. Средний Икорец | 165,1 |
| 45. | Нежилое помещение – корпус с верандой № 21 |  | с. Средний Икорец | 227,1 |
| 46. | Нежилое помещение – корпус с верандой № 5 |  | с. Средний Икорец | 165,3 |
| 47. | Нежилое помещение – корпус с верандой № 14 |  | с. Средний Икорец | 194,6 |
| 48. | Нежилое помещение – корпус с верандой № 15 |  | с. Средний Икорец | 188,4 |
| 49. | Нежилое помещение – корпус с верандой № 13 |  | с. Средний Икорец | 194,6 |
| 50. | Нежилое помещение – корпус с верандой № 16 |  | с. Средний Икорец | 195,6 |
| 51. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Средний Икорец | 36 |
| 52. | Котельная |  | Северо-западнее дол. «Золотой колос» | 210,8 |
| 53. | Детское отделение восстановительного лечения |  | Северо-западнее дол. «Золотой колос» | 2644,7 |
| 54. | Лесной кордон «Лискинское лесничество» | Областное государственное учреждение «Лесная охрана» | с. Средний Икорец | 145 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55. | Жилой дом | Областное государственное учреждение «Лесная охрана» | пос. Сан им. Цюрупы, 128 | 157,6 |
| 56. | Склад для семян |  | с. Средний Икорец, ОГУ Давыдовское участковое л-во, квартал 69, в южной части выдела 16 | 44,6 |
| 57. | Здание пожарного депо | Областное государственное учреждение «Обеспечение функционирования гражданской обороны, защиты населения и территории, пожарной безопасности и спасения людей на водах Воронежской области» | с. Средний Икорец пл. Кирова, 11 | 285 |

Таблица 20. Перечень земельных участков областного уровня собственности, расположенных в границах Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование землепользователя | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ГУП Воронежской области «Воронежфармация» | 36:34:0520022:0012 | с. Средний Икорец пл. Революции, 2 | Земли нас. пунктов | 0,0300 |
| 2. | Лискинская районная станция по борьбе с болезнями животных | 36:14:0520021:0037 | с. Средний Икорец пл. Революции, 51 | Земли нас. пунктов | 0,1361 |
| 3. | ОГУ «Обеспечение функционирования гражданской обороны, защиты населения и территории» | 36:14:0520008:164 | с. Средний Икорец пл. Кирова, 11 | Земли нас. пунктов | 0,2076 |
| 4. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:14:0000000:369 | А/д «М – 4 «Дон» - Лиски» | Земли промышленности и т.д. | 50,9300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:14:0000000:0408 | А/д «М – 4 «Дон» - Лиски» - с. Средний Икорец | Земли нас. пунктов | 3,5195 |
| 6. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:14:0000000:0407 | А/д «М – 4 «Дон» - Лиски» - с. Средний Икорец | Земли промышленности и т.д. | 0,1894 |
| 7. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:14:0000000:0405 | А/д Средний Икорец – сан. им. Цюрупы | Земли промышленности и т.д. | 6,0568 |
| 8. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:14:0000000:0409 | А/д Средний Икорец – сан. им. Цюрупы | Земли нас. пунктов | 2,9286 |
| 9. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:14:0790024:43 | А/д «М – 4 «Дон» - Лиски» - с. Сторожевое 2-е | Земли промышленности и т.д. | 5,3239 |
| 10. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:14:0790024:44 | А/д «М – 4 «Дон» - Лиски» - с. Сторожевое 2-е | Земли промышленности и т.д. | 8,2859 |
| 11. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:14:0790024:87 | А/д «М – 4 «Дон» - Лиски» - с. Сторожевое 2-е | Земли промышленности и т.д. | 0,3036 |

По данным государственного учета по состоянию на 1 января 2008 года территория поселения составляет 13,581 тыс. га. Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения  -  76,7 %. Земли населенных пунктов  составляют 5,2 %.

Таблица 21. Современное использование территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс. га | 13,581 | 13,581 | 13,581 | 13,581 |
|  | в т.ч. | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
|  | в федеральной собственности |  |  |  |  |
|  | в областной собственности | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | в муниципальной собственности | 3,856 | 3,856 | 3,856 | 3,856 |
|  | в собственности юридических лиц | - | - | - | - |
|  | в собственности физических лиц | 8,659 | 8,659 | 8,659 | 8,659 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов, | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 |
|  | всего, тыс. га |  |  |  |  |
|  | в т.ч. | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
|  | - площадь приусадебных участков |  |  |  |  |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, тыс. га | 10,418 | 10,418 | 10,418 | 10,418 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего, тыс. га | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 5 | Земли рекреации*, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 6 | Земли лесного фонда, всего, тыс. га | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 |
| 7 | Земли водного фонда, всего, тыс. га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 8 | Земли запаса, всего, тыс. га | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 |

* - к землям рекреации относятся земельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т.п.).

Земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно Земельному кодексу РФ, землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В рамках выполнения работ по подготовке генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории  сельского поселения занимают 10,418 тыс. га, что составляет 76,7 % территории сельского поселения.

Таблица 22. Использование земель сельскохозяйственного назначения Среднеикорецкого сельского поселения.

| Сельскохозяйственные угодья | тыс. га | В % к общей площади поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 10,418 | 76,7 |
| -пашня | 9,141 | 67,3 |
| -сенокосы | 0,273 | 2,0 |
| -пастбища | 1,004 | 7,4 |
| -многолетние насаждения (сады и др.) | - | - |
| -залежь | - | - |

Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

На территории Среднеикорецкого сельского поселения расположено семь населенных пунктов:

с. Средний Икорец,

х. Дубовый,

с. Песковатка,

пос. подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы,

пос. санатория им. Цюрупы,

пос. Среднеикорецкой больницы;

х. Федоровский.

В составе земель населенных пунктов выделяются:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационные зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения: занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- зоны военных объектов;

- иные территориальные зоны.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Территориальное отделение Роснедвижимости ведет учёт земель в целом по району, без учета его административного деления на муниципальные образования, что делает  невозможным разбивку земель по категориям применительно к отдельному муниципальному образованию. Ввиду этого невозможно определить, сколько гектаров занято землями этой категории, применительно к Среднеикорецкому сельскому поселению.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Под землями  транспорта в поселении занято 0,109 тыс.га (100 % от площади всей категории), это земли железнодорожного и автомобильного транспорта. На территории Среднеикорецкого сельского поселения к землям транспорта относятся территории, занимаемые полосой отвода железной дороги «Воронеж – Ростов» и федеральной автодороги М 4 «Дон».

Земли лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные  для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Управление лесного хозяйства Воронежской области  ведет учёт в целом по лесхозам и лесничествам,  без учета административно-территориального деления на муниципальные образования, что делает практически невозможным вычленение показателей применительно к отдельному сельскому поселению. Вся площадь лесного фонда на территории сельского поселения отнесена к первой группе лесов, все леса на территории Воронежской области являются защитными лесами.

Территория Среднеикорецкого сельского поселения расположена на территории Давыдовского межлесхоза, Лискинского лесничества. Общая площадь лесов, относящихся к категории лесного фонда, на территории поселения составляет приблизительно 865 га – урочище Масловка.

На территории земель лесного фонда может осуществляться строительство водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений; линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов,  что попадает под действие градостроительного законодательства.

На территории лесного фонда могут быть выделены земельные участки для осуществления рекреационной деятельности. При этом, для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства. Что также попадает под действие обязательных градостроительных процедур.

Одной из характерных черт Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является его тесная увязка с положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, с введением которых отдельные положения Градостроительного кодекса корректируются.

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Вопросы использования и охраны земель лесного и водного фондов не отражаются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

Земли водного фонда.

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения расположены две реки – Икорец и Топка и небольшие пруды. Реки относятся к землям водного фонда, площадь которого составляет 59 га.

Земли особо охраняемых территорий.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Земель особо охраняемых территорий на территории Среднеикорецкого сельского поселения  не установлено.

Земли запаса.

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса на территории Среднеикорецкого сельского поселения составляют 1426 га.

Категории земель показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.11. Государственная кадастровая оценка.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель, и, прежде всего сельскохозяйственных, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а так же для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Правовой основой работ по государственной кадастровой оценке земель всех категорий является Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», утвержденные постановлением Правительства РФ 8 апреля 2000 г. № 316.

Оценка проводилась по 6 группам земель, выделяемым по функциональному назначению  и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость составляет, как правило, около 75 - 80 % их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета арендной платы за землю.

Результаты оценки утверждены Постановлением администрации Воронежской области от 04.10.2005 года №  984 (табл. 23).

Таблица 23. Удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района (на 01.01.2006 г) по средней кадастровой стоимости.

| Значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий | руб/м2. | Группы сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости сельхозугодий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Минимальное | 0,561 | 5 |
| Максимальное | 2,604 |  |
| Среднее | 1,734 |  |

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчета кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на данный земельный участок.

В результате выполненных работ определены  удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 14 видам функционального использования земель.

Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель  садоводческих и огороднических объединений осуществлялось с использованием информации о рыночных  ценах на земельных участки и рыночных ценах на единые объекты недвижимости. Были использованы 5 факторов, оказывающих наибольшее влияние  на стоимость земель:

- фактор экологии;

- рейтинг района — балл;

- расстояние до Воронежа — км;

- число рейсов в день — рейс/день;

- качественное состояние почв.

В 2004 году закончена работа по государственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назначения (оценка колеблется от 1,69 до 3,72 руб/м2) согласно методике по 6 группам земельных участков, по видам использования.

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенные в Среднеикорецком сельском поселении относятся к 5 группе сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости. Это необходимо учитывать при проектировании. Изымаемые из сельскохозяйственного оборота участки под объекты капитального строительства должны быть наименее ценными по значению удельного показателя кадастровой стоимости.

1.12. Сельское хозяйство и промышленность.

Сельское хозяйство и промышленность имеют важное значение в жизни Среднеикорецкого сельского поселения, так как являются не только основным занятием населения (выращивание сельскохозяйственных культур, производство продуктов животноводства), но и их основным доходом.

К югу от х. Федоровский расположена свиноводческая ферма на 4700 голов. Площадь фермы составляет 2,5 га.

К северу от с. Средний Икорец на площади 3,2 га расположен коровник на 100 голов. К западу от с. Средний Икорец расположена ООО «Птицефабрика Икорецкая» на 267000 кур-несушек, специализирующаяся на производстве яйца птицы. Численность работников данных фабрики составляет 50 человек. Площадь предприятия 20,6 га.

К северу от с. Средний Икорец расположена 1-я площадка ОАО «Маяк» молочно-товарный комплекс. Площадь участка 10,8 га.

К западу от с. Средний Икорец расположена 2-я площадка ОАО «Маяк» ферма крупного рогатого скота на 221 голову. Площадь участка 5,7 га. Численность работников ОАО «Маяк» составляет 491 человек.

В центральной части пос. подсобного хозяйства Сан. им. Цюрупы расположена Машинно-тракторная мастерская ООО «Инженер», которое занимается ремонтом сельскохозяйственной техники. Количество работников  - 30 человек. Площадь мастерской – 1 га.

В юго-восточной части пос. подсобного хозяйства Сан. им. Цюрупы расположено отделение ООО «Птицефабрика Икорецкая». Площадь участка – 2,7 га.

В западной части Среднеикорецкого сельского поселения расположены две площадки содержания ремонтного молодняка № 1 и № 2 ООО «Лискобройлер» мощностью по 280000 голов в год. Площадь площадок составляет 10,5 и 10,6 га.

Так же на территории Среднеикорецкого сельского поселения расположен не действующий объект - «Сельхозтехника», который располагался в юго-западной части с. Средний Икорец. Площадь участка 7,7 га.

К северу от с. Средний Икорец имеется карьер по добыче полезных ископаемых.

Существующие объекты промышленности и сельского хозяйства показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.13. Транспортная инфраструктура.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения), а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Через территорию Среднеикорецкого сельского поселения проходит участок железной дороги «Воронеж – Бобров» протяженностью 10,05 км, участок дороги федерального значения М-4 «Дон» («Воронеж – Ростов-на-Дону») протяженностью 13,83 км.

Имеются дороги регионального значения:

- М-4 «Дон» - Лиски, протяженностью 8,17 км;

- М-4 «Дон» - Лиски – с. Средний Икорец, протяженностью 1,11 км;

- М-4 «Дон» - Лиски – Сторожевское 2-е, протяженностью 4,71 км;

- Средний Икорец – сан. им. Цюрупы, протяженностью 2,7 км.

А также дороги местного значения:

М-4 «Дон» - Лиски - Средний Икорец протяженностью 1,43 км;

Средний Икорец – Федоровский протяженностью 2,61 км;

Средний Икорец – Песковатка протяженностью 1,3 км;

Петропавловка – Бобров протяженностью 4,0 км;

Нижний Икорец – «Петропавловка – Бобров» протяженностью 0,84 км.

Таблица 24. Протяженность дорог в Среднеикорецком сельском поселении.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Протяженность железных дорог, км | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| Общая протяженность автомобильных дорог, км | 39,12 | 39,12 | 39,12 | 39,12 | 39,12 |
| в т. ч.: |  |  |  |  |  |
| федерального значения | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| регионального значения | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| местного значения | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию поселка, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Улично-дорожная сеть села Средний Икорец  имеет регулярную структуру.  Главными улицами являются пл. Революции и 50 лет Победы, на которых расположены основные объекты социально-бытового обслуживания. Второстепенные улицы и переулки между ними выполняют роль проездов к местам проживания и дублируют основные направления. Протяженность дорог с грунтовым покрытием в селе составляет 5,3 км, с асфальтированным – 20,3 км.

Улично-дорожная сеть хутора Дубовый представлена одной улицей. Асфальтового покрытия нет, протяженность грунтовой дороги 0,5 км. По юго-западной границе села проходит асфальтированная дорога Средний Икорец – Сторожевое 2-е.

Улично-дорожная сеть села Песковатка представлена главной улицей Комсомольская и тремя второстепенными улицами. Асфальтного покрытия нет. Протяженность дорог составляет 3,1 км.

Улично-дорожная сеть поселка санатория им. Цюрупы представлена дорогами с твердым покрытием протяженностью 0,6 км.

Улично-дорожная сеть поселка подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы представлена улицей с твердым покрытием. Протяженность дороги составляет 1,0 км. По западной границе села проходит автомагистраль М 4 «Дон».

Улично-дорожная сеть поселка Среднеикорецкой больницы представлена одной улицей, дорога по которой не имеет асфальтового покрытие, протяженность дороги 0,3 км.

Улично-дорожная сеть хутора Федоровский представлена одной улицей с асфальтованным покрытием, протяженность дороги с грунтовым покрытием 1,3 км.

Таблица 25. Характеристика улично-дорожной сети Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Общая протяженность УДС | км | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| 2. | Площадь УДС в красных линиях | тыс. км2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 |
| 3. | Протяженность тротуаров | км | - | - | - | - | 1 |
| 4. | Площадь тротуаров | тыс. км2 | -- | - | - | - | 1,2 |
| 5. | Протяженность проезжих частей по линиям покрытий – в том числе: | км |  |  |  |  |  |
|  | асфальтобетон | км | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
|  | бетон | км |  |  |  |  |  |
|  | гравийное покрытие | км | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,5 | 9,7 |
|  | булыжная мостовая | км |  |  |  |  |  |
| 6. | Протяженность проезжих частей по ширине проезжей части: | км |  |  |  |  |  |
|  | до 7 метров | км |  |  |  |  |  |
|  | 7 – 10,5 м | км | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
|  | 10,5- 12,0 м | км |  |  |  |  |  |
| 7. | Протяженность улиц по ширине в красных линиях: | км |  |  |  |  |  |
|  | до 20 м | км |  |  |  |  |  |
|  | 20 – 40 м | км | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
|  | 40 -60 м | км |  |  |  |  |  |

Общественный пассажирский транспорт.

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт. В последние годы в его структуре происходят существенные организационные изменения, связанные с высокой конкуренцией со стороны субъектов малого бизнеса, осуществляющих перевозки пассажиров на микроавтобусах.

Автобусное сообщение осуществляется по следующим маршрутам:

«Лиски – Средний Икорец» — 6 раз в день;

«Лиски - Воронеж» — 6 раз в день;

«Лиски - Бобров» — 8 раз в день;

«Лиски – Прияр» - 4 раза в день.

Автобусные остановки имеются в с. Нижний Икорец на улицах Садовая, Ленина, Нагорная, Мира, Пролетарская и в с. Песковатка.

Через с. Средний Икорец проходит пассажирский железнодорожный транспорт, имеется железнодорожная станция в с. Средний Икорец – площадка 590 км.

Существующий пассажирский транспорт  удовлетворяет потребности населения.

Индивидуальный транспорт.

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта, в том числе и в связи с возрастающим жилищным строительством на территории Среднеикорецкого сельского поселения.

Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также нет специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед  общественными зданиями.

К северу от с. Средний Икорец вдоль автодороги М 4 «Дон» расположены три автозаправочные станции, к западу от пос. под. хоз/ва сан. им. Цюрупы расположены две автозаправочные станции.

Существующие дороги показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.14. Инженерная инфраструктура.

# 1.14.1. Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Лискинского района является магистральный газопровод Северный Кавказ- -Центр.

Газоснабжение потребителей Среднеикорецкого сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления Р ≤ 1.2Мпа существующей АГРС с. Средний Икорец.

В настоящее время к селам Средний Икорец, Песковатка, хуторам Дубовый, Федоровский, поселку Среднеикорецкой больницы, санатория имени Цюрупы, поселку подсобного хозяйства санатория имени Цюрупы построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 Мпа из стальных труб диаметром 219 мм, газорегуляторные пункты в центре сел.

Села полностью газифицированы. С 2008 года построены 123 км внутрипоселковых газовых сетей. Газифицированы 2264 квартир, котельная школы, детского сада, клуба, административного здания общая мощность котельных 17,76 Гкал/час.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО "Промгаз" г. Москва, и составляют:

# Таблица 26. Расчетные часовые и годовые расходы газа.

| № п/п | Населенный пункт | Население мз/час | Котельные мз/час | Всего мз/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Средний Икорец | 3179,53 | 309,30 | 3488,82 |
| 2 | х.Дубовый | 39,85 | - | 39,85 |
| 3 | х.Федоровский | 69,65 | - | 69,65 |
| 4 | санаторий им. Цюрупы | 33,17 | 880,00 | 913,17 |

Общий расход газа - 4511,49 мз/час (10165,54 тыс. мз/год)

Существующие газовые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

# 1.14.2. Водоснабжение.

В настоящее время в Среднеикорецком сельском поселении имеются действующие кольцевые сети водоснабжения протяженностью 23000 м, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду к жилым домам и на объекты соцкультбыта: котельная, школа, детский сад, ФАП, клуб, администрация.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода 12 артезианских скважин глубиной 60 м, производительностью 10 м³/ч каждая, эксплуатационной производительностью 240 м³/сут.

На сети в качестве контррезервуаров установлены  9 водонапорных башен, емкостью 25 м³, высота ствола 15 м, а также в пос. санатория имеются  резервуары запаса воды емкостью 100 и 500 м3 и насосная станция второго подъема.

Население в с. Средний Икорец составляет- 4983 чел., с. Песковатка -441 чел., пос. подсобное хозяйство санатория им. Цюрупы - 214 чел., пос. санаторий им. Цюрупы - 539 чел., х. Федоровский - 98 чел., х. Дубовый  -21 чел, пос. Среднеикорецкой больницы – 28 чел.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 230 л/сут. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села Средний Икорец составляет - 1127 м³/сут., с. Песковатка - 100 м3/сут, пос. подсобное хозяйство санатория им. Цюрупы - 51 м3/сут, пос. санаторий им. Цюрупы -116 м3/сут, х. Федоровский -10 м3/сут, х. Дубовый - 5 м3/сут.

Канализация. В Среднеикорецком сельском поселении централизованная канализация  отсутствует, кроме пос. санатория им. Цюрупы, в котором имеются 3000 м сетей канализации и очистные сооружения производительностью 800 м3/сут. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

Существующие сети и объекты водоснабжения показаны на Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

# 1.14.3. Электроснабжение.

Среднеикорецкое сельское поселение состоит из семи населенных пунктов: с. Средний Икорец, х. Дубовый, с. Песковатка, пос. подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы, пос. санатория им. Цюрупы, пос. Среднеикорецкой больницы; х. Федоровский. Сельское поселение электрофицировано. В нем располагается 53 КТП общей мощностью 12098 кВА. Общая протяженность сетей ВЛ-10кВ составляет — 57,19 км.

Питание Среднеикорецкого сельского поселения осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ «Средний Икорец», которая расположена в центре с. Средний Икорец, ВЛ-10кВ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ и КТП-10/04 кВ находятся на балансе Лискинского РЭС. Строительство ВЛ-04 кВ и КТП велось в 1970 годах. Многие линии и КТП-10/04 кВ отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линий. При реконструкции ВЛ-04 кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

Существующие сети и объекты электроснабжения и связи показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи).

# 1.14.4. Теплоснабжение.

Все населенные пункты Среднеикорецкого сельского поселения полностью газифицированы.

В настоящий момент источником теплоснабжения населения в Среднеикорецкого сельском поселении служат построенные в 2008 году внутрипоселковые сети газоснабжения среднего и низкого давления (123 км), обеспечивающие газом поквартирные отопительные приборы.

В с. Средний Икорец газифицирована котельная школы, детского сада, клуба, административного здания. Теплоснабжение жилого фонда сельского поселения осуществляется от поквартирных источников тепла на газовом топливе. Общая мощность котельных 0,345 Гкал/час.

Существующие тепловые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

# 1.14.5. Связь.

В Среднеикорецком сельском поселении имеются 2 АТС, расположенные по адресам: с. Средний Икорец пл. Революции д. 54а;

пос. сан. им. А. Д. Цюрупы, общей мощностью 1425 номеров. За последние пять лет не было ни одного заявления установку квартирного телефона (табл. 26).

Таблица 27. Характеристика объектов телефонной связи Среднеикорецкого сельского поселения.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число телефонных станций общего пользования | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число телефонных аппаратов (номеров) сети общего пользования, всего | 1264 | 1264 | 1414 | 1421 | 1425 |
| из них квартирных, всего | 1169 | 1169 | 1319 | 1327 | 1329 |
| Наличие заявлений на установку квартирного телефона | - | - | - | - | - |

В Среднеикорецком сельском поселении развита сотовая связь, для обеспечения которой установлены две вышки MegaFon, одна расположена к западу от с. Средний Икорец на территории полевого стана бригады № 2 ОАО «Маяк», вторая в северо-восточной части пос. подсобного хозяйства сан. им. Цюрупы.

По южной части сельского поселения проходит Волоконно-оптическая линия связи Бобров – Лиски – Нововоронеж, с востока на запад проходит кабельная линия связи Бобров – Лиски.

Существующие объекты связи показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.15. Зоны специального назначения.

# 1.14.1. Места сбора твердых бытовых отходов.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения имеется несанкционированная свалка, расположенная западу от с. Средний Икорец площадью 3 га.

# 1.15.2. Кладбища.

На территории сельского поселения имеются два кладбища. Одно расположено в восточной части с. Средний Икорец по ул. Пролетарская, площадью 1 га, второе — в х. Федоровский по ул. Крупской, площадью 0,04 га. Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

# 1.15.3. Скотомогильники.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения имеется один скотомогильник, он расположен к северу от с. Средний Икорец. Размещение скотомогильника показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.16. Выводы по современному состоянию.

Анализ состояния основных компонентов окружающей среды благоприятен для дальнейшего развития Среднеикорецкого сельского поселения.

Наибольшую ценность поселения составляют земельные ресурсы. При рассмотрении их в целом видно, что в основном они представлены черноземами обыкновенными и выщелочными, что положительно влияет на развитие сельского хозяйства. В незначительных масштабах прогрессирует переувлажнение почв, что связано с экологической обстановкой в области. Это периодически создает трудности в проведении  полевых работ и снижает уровень урожайности сельских культур.

Территория Среднеикорецкого сельского поселения характеризуется высокими эстетическими свойствами ландшафта долины рек Икорец и Топка, что благотворно влияет как на отдых населения и сельскохозяйственную производительность, так и на экологическую обстановку в целом.

Необходимо решать проблему о поддержании и сохранении памятников природы и объектов историко-культурного наследия.

Экономическая ситуация в Среднеикорецком сельском поселении требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка. Но факторы развития производственной зоны необходимо расширять в целом, так как многие производственные центры не действуют.

Помимо экономической проблемы  необходимо решать и проблему демографии, повышать уровень жизни  населения, обеспечивать рабочими местами, улучшать проблемы с производительностью продукции и осуществлять реконструкцию как производственных, жилых и общественных зданий.

Так же в Среднеикорецком сельском поселении остро стоит проблема миграции населения. Но снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Жилищный фонд  поселения  на 99 %  представлен  одноэтажной усадебной застройкой. Жилищный фонд поселения имеет невысокий уровень развития и обеспеченности инженерным благоустройством, за исключением обеспечения газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 30,1 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания в целом соответствуют нормативным требованиям. Но часть учреждений отсутствуют, часть требует реконструкции или капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть в с. Средний Икорец развита хорошо и в основном представлена асфальтированными дорогами, но присутствуют и дороги с грунтовым покрытием в основном в небольших населенных пунктах. Некоторые участки улиц, имеющие твердое покрытие требуют капитального ремонта. Так же по территории сельского поселения проходит трасса М 4 “Дон”. Но негативных акустических воздействий  на жилую застройку не оказывает.

Необходимо уделять больше  внимание  развитию строительства (как жилых, так и производственных зданий), обеспеченности населения работой и жильем, производству сельского хозяйства и животноводства. Так же изучать проблему организации контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённых контейнерами большой ёмкости 30 м³, которые должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Анализ первой главы показал, что Среднеикорецкое сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования  всех имеющихся ресурсов.

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию.

2.1.Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно-планировочная организация территории Среднеикорецкого сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Предложения генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Учитывая результаты полного анализа территории Среднеикорецкого сельского поселения, проектом предусмотрена корректировка границ населенных пунктов для внесения существующих домовладений и выделение новых участков под расширение жилой застройки. Корректировка границ обусловлена тем, что в населенных пунктах существующая застройка, выходит  за пределы населенного пункта.

В связи с этим, выделено семь участков общей площадью 19 га для включения существующих домовладений в границы населенных пунктов, два участка наиболее подходящих под расширение жилой застройки (с частичным включением существующей застройки), площадью 28,2 га. А так же участок под индивидуальную жилую застройку площадью 10,8 га.

Данные участки выбирались с учетом расположения транспортных связей, основных инженерных коммуникаций, существующей планировочной структуры поселка, а так же других факторов.

Немаловажным фактором развития сельского поселения является расширение производства, для этого предусматривается увеличение промышленной зоны на 19 га.

Немаловажным фактором развития сельского поселения является расширение промышленного производства, для этого предусматривается увеличение промышленной зоны на 1,9 га.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

# 2.2. Административно-территориальное устройство

Границы и статус Среднеикорецкого сельского поселения установлены законом Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Лискинского и Подгоренского районов, образовании в их составе новых муниципальных образований» от 2 декабря 2004 года №85-ОЗ.

Совет народных депутатов Среднеикорецкого сельского поселения своими решениями от от 29.07.2011 №52 (в ред. решения от 17.09.2013 №27, в ред. решения от 27.06.2014 №14, в ред. решения от 14.10.2015 №15, в ред. решения от 05.02.2016 №32, в ред. решения от 05.02.2016 №33, в ред. решения от 25.09.2019 №195, от 23.06.2020 №230, от 30.09.2021 №60) утвердил генеральный план Среднеикорецкого сельского поселения.

Подготовлено текстовое, графическое и координатное описание границ населённых пунктов села Средний Икорец, хутора Дубовый, села Песковатка, поселка подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы, хутора Федоровский с учётом предложений по изменению границ населённых пунктов, изложенных в Генеральном плане. Сведения о границах были внесены в ЕГРН.

Подготовлено приложение к Тому I «Сведения о границах населенных пунктов: посёлка санатория им. Цюрупы, поселка Среднеикорецкой больницы (графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов, текстовое описания местоположения границ населенных пунктов)».

площадь населённых пунктов составит 819,13 га, а именно:

-село Средний Икорец – 566,9 га;

-хутор Дубовый – 17,19 га;

-село Песковатка – 135,16 га;

-поселок подсобного хозяйства санатория им. Цюрупы – 34,0 га;

-поселок санатория им. Цюрупы – 44,6 га;

-поселок Среднеикорецкой больницы – 4,14 га;

-хутор Федоровский – 17,14 га.

# 2.3. Функциональное зонирование территории и структура землепользования.

# 2.3.1. Функциональное зонирование территории сельского поселения.

Схема функционального зонирования территории Среднеикорецкого сельского поселения является одним из базовых документов для разработки проектного плана, и одним из главных элементов регулирования территориального развития поселения, определяющих хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона — это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующим ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функции) для которого предоставлена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории сельского поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формировании их перспективной хозяйственной направленность;

- разработка мероприятий по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользования землей и другой недвижимостью.

Регламент использования территорий выступает как совокупность предложений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Зонирование территории Среднеикорецкого сельского поселения произведено в соответствие с общей территориальной структурой  производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых территорий.

Функциональное зонирование на уровне сельского поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современное использование территории;

- концепция пространственного развития сельского поселения;

- градостроительных ограничений связанных с: ограничением по функциональным базовым признакам; ограничениями, связанными с историко-культурной средой; неблагоприятными инженерно-геологическими и прочими природными условиями, связанными с состоянием окружающей среды; транспортно-коммуникационными ограничениями; эколого-гигиеническими ограничениями.

Для четкого выявления функциональной специализации территории поселения, проведено ее функциональное микрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком — территории сельских населенных пунктов, территории транспортно-инженерных коммуникаций;

- умеренно измененных хозяйственной деятельности — сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

- практически ненарушенных деятельностью человека — открытые пространства, территории лесного фонда.

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры сельского поселения в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов. В каждой функциональной зоне устанавливается свой, особый режим использования, который необходимо строго соблюдать при разработке генерального плана Среднеикорецкого сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

В соответствии со ст. 35 п. 1 Градостроительного кодекса могут определяться следующие территориальные зоны:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны специального назначения,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Проектом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории, анализа социально-экономической ситуации в Среднеикорецком сельском поселении.

Зоны активного градостроительного назначения — селитебные территории производственно-коммунального строительства.

Новая жилая застройка будет размещена на свободных территориях согласно градостроительному регламенту.

В соответствии с прогнозным расчетом нового жилищного строительства на проектные сроки объем жилищного строительства, за счет увеличения норматива обеспеченности жильем в расчете на одного жителя, сноса ветхого и аварийного жилья, а так же выноса жилого фонда из санитарно-защитных зон увеличится на 61,1 га.

Развитие селитебной территории предусмотрено за счет создания условий для устойчивого развития населенных пунктов, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия, создание условий для улучшения планировки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Жилая застройка предусматривается одноэтажными усадебными домами за счет уплотнения существующей застройки. На данной территории наряду с жилой застройкой допускается размещение отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов культурно-бытового обслуживания.

В общественно-деловых зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммерческой деятельности. В центральной и западной части с. Средний Икорец предусматривается организация общественных центров. Площади общественных центров составляют 3 и 6,5 га соответственно.

Производственные зоны.

В производственно-коммерческой зоне предусматривается реконструкция, модернизация объектов капитального строительства. Основные промышленные площадки расположены к западу от с. Средний Икорец. Для перспективного развития предусматриваются две новые производственные площадки общей площадью 1,9 га. Так же предусмотрен перевод Птицефабрики и фермы КРС на новые участки.

Санитарно-защитные разрывы от промышленных площадок до жилой застройки выдержаны.

Зона преимущественного сельскохозяйственного использования территории Среднеикорецкого сельского поселения составляет 10418 га, в том числе 9141 га пашни, 273 га сенокоса и 1004 га пастбища. Данная зона используется для целей ведения сельского хозяйства.

Так же необходимо провести мероприятия по защите территории от затопления: строительство защитных сооружений и подсыпка.

Зона преимущественного рекреационного назначения территории кратковременного отдыха.

Территория населенных пунктов Среднеикорецкого сельского поселения хорошо озеленена, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов. Генеральным планом Среднеикорецкого сельского поселения предлагается расширение и благоустройство зоны отдыха  – создание рекреационной зоны, включающей в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, а также пляжную зону, площадку массового отдыха на берегу реки Икорец,  сложившуюся на участке земель сельскохозяйственного назначения, предлагается включить в систему рекреационных зон  без перевода  в другую категорию земель.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по сохранению существующих зон рекреационного озеленения на территориях, прилегающих к общественным зданиям села — к зданиям администрации, клуба, школы, объектам торговли. Генеральный план решает озеленение кварталов секционной застройки, где предусматриваются зоны тихого отдыха, спортплощадки, детские игровые площадки. На территории проектируемой застройки выделены озелененные места для отдыха с размещением в них беседок, цветников.

Генеральным планом предусмотрено озеленение улиц и бульваров, берегов рек, прудов, балок, проходящих по селу. На участках общественных учреждений имеются газоны, полосы декоративного кустарника, отдельные группы деревьев. Предусматривается также посадка зеленых полос по границам промышленных, складских и прочих предприятий, животноводческих ферм и производственных секторов.

Организация дополнительных рекреационных зон возможна при перспективном освоении территории, включаемой в границы населенных пунктов, в рамках разработки проекта планировки жилой зоны планируемого комплексного развития Среднеикорецкого сельского поселения.

# 2.3.2. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций.

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог.

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль  дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода  дороги и требующим доступа к ним.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Протяженность автодороги Воронеж – Ростов-на-Дону (М-4 «Дон») в Среднеикорецком сельском поселении составляет 13,83 км. Полоса отвода 2х50 м, площадь охранной зоны 138,3 га;

Протяженность автодороги М-4 «Дон» - Лиски в Среднеикорецком сельском поселении составляет 8,17 км. Полоса отвода 2х15 м, площадь охранной зоны 24,5 га;

Протяженность автодороги М-4 «Дон» - Лиски – с. Средний Икорец составляет 1,11 км. Полоса отвода 2х10 м, площадь охранной зоны 2,2 га;

Протяженность автодороги М-4 «Дон» - Лиски – Сторожевское 2-е в Среднеикорецком сельском поселении составляет 4,71 км. Полоса отвода 2х10 м, площадь охранной зоны 9,42 га;

Протяженность автодороги Средний Икорец – сан. им. Цюрупы в Среднеикорецком сельском поселении составляет 2,7 км. Полоса отвода 2х10 м, площадь охранной зоны 5,4 га;

Протяженность автодороги «Воронеж – Лиски» - Средний Икорец (на ул. Юбилейная) составляет 1,43 км. Полоса отвода 2х10 м, площадь охранной зоны 2,9 га;

Протяженность автодороги Средний Икорец – Федоровский составляет 2,61. Полоса отвода 2х10 м, площадь охранной зоны 5,2 га;

Протяженность дороги Средний Икорец – Песковатка составляет 1,3 км. Полоса отвода 10 м (проходит по границе, площадь охранной зоны 1,3 га;

Протяженность автодороги Петропавловка – Бобров в Среднеикорецком сельском поселении составляет 4,0 км. Полоса отвода 2х10 м, площадь охранной зоны 7,9 га;

Протяженность автодороги Нижний Икорец – «Петропавловка – Бобров» в Среднеикорецком сельском поселении составляет 0,84 км. Полоса отвода 2х10 м, площадь охранной зоны 1,7 га;

Полоса отвода и охранная зона железной дороги.

По территории Среднеикорецкого сельского поселения через с. Средний Икорец проходит ветка юго-восточной железной дороги Воронеж – Бобров.

Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

Полоса отвода железных дорог - полоса земли, выделенная из земельного фонда страны для железной дороги со всеми устройствами: земляным полотном, искусственными сооружениями, станционными площадками и другими объектами. В полосе отвода не допускается постройка зданий и сооружений, не принадлежащих железной дороге. Ширина полосы отвода практически не менее 24 м, на территории станции — значительно больше, т.к., кроме железнодорожных путей, на ней располагаются все сооружения, строения и хозяйства дороги. В охранные зоны также включаются участки, занятые защитными лесонасаждениями.

Границы полосы отвода  и охранных зон устанавливаются с учетом норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

В полосу отвода железных дорог (далее также - полоса отвода) входят земли, занятые железнодорожными путями и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами и зданиями, в том числе пассажирские вокзалы с привокзальными площадями, служебные и иные здания и сооружения, обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта.

Размеры земельных участков полосы отвода определяются в соответствии с утвержденными нормами, проектно-сметной документацией и генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций.

Протяженность железной дороги Воронеж — Бобров в Среднеикорецком сельском поселении составляет 10,1 км. Полоса отвода 2х50 м, площадь охранной зоны 100,7 га.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации железнодорожного транспорта, санитарной защиты населения и возможности развития отдельных объектов с минимальными затратами устанавливаются зоны земель специального охранного назначения.

Размеры земельных участков зон специального охранного назначения определяют рельеф и особые природные условия местности, необходимость создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, необходимость поэтапного развития в будущем железных дорог, узлов, станций и отдельных объектов железнодорожного транспорта.

Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу отвода, но для них устанавливаются особые условия землепользования.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со следующими требованиями: от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки - не менее 100 м в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. При невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в течение суток.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.

Через АГРС с. Средний Икорец в г. Бобров проходит магистральный газопровод рабочим давлением 5,5 МПа, газопровод высокого давления d 219 мм, рабочим давлением 1,2 МПа, и газораспределительные сети низкого давления в населенных пунктах.

При разработке генерального плана  учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы".

Ширина охранных зон газопродуктопроводов, принята в соответствие с "Правилами охраны магистральных трубопроводов" утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992 и "Правилами охраны газораспределительных сетей" утвержденными постановлением правительства РФ №878 от 20.11.2000. Ширина охранной зоны принята 10 м от осей трубопроводов в каждую сторону, наряду с зоной минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, которая имеет размеры 100 метров для газопровода высокого давления. Ширина охранной зоны принята 25 м от осей трубопроводов в каждую сторону, наряду с зоной минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, которая имеет размеры 100 метров для магистрального газопровода.

Протяжённость магистрального газопровода давления 7,63 км. Охранная зона 2х25 м, ее площадь 38,1 га.

Протяжённость газопровода высокого давления 11,3 км. Охранная зона 2х10 м, ее площадь 22,7 га.

Для  газораспределительных  сетей  устанавливаются   следующие охранные зоны:

а) вдоль  трасс  наружных  газопроводов  -  в  виде   территории, ограниченной  условными линиями,  проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода  -  в виде   территории,  ограниченной  условными  линиями,  проходящими  на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров  -  с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих  газорегуляторных  пунктов  -  в  виде территории,  ограниченной замкнутой линией,  проведенной на расстоянии 10 метров от  границ  этих  объектов.  Для  газорегуляторных  пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов,  проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности,  -  в  виде  просек  шириной  6 метров,  по  3  метра  с  каждой  стороны  газопровода.  Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев  до  трубопровода  должно быть  не  менее  высоты  деревьев  в  течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет  расстояний  при  определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов  и  от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Охранные зоны нефтепродуктопроводов.

По территории Среднеикорецкого сельского поселения магистральный нефтепродуктопровод не проходит.

Охранная зона воздушных линий электропередач.

Электроэнергия на территорию Среднеикорецкого сельского поселения подается через электроподстанцию 35/10 Средний Икорец, которая расположена в западной части с. Средний Икорец.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, и согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160), для линий электропередач напряжением 10кВ принимается по 10 м в каждую сторону.

Протяжённость линия ЛЭП — 110 кВ 11,4 км. Охранная зона 2х20 м, ее площадь составляет 45,5 га.

Протяжённость линия ЛЭП — 35 кВ 16,7 км. Охранная зона 2х15 м, ее площадь составляет 50,1 га.

Протяжённость линия ЛЭП — 10 кВ 57,2 км. Охранная зона 2х10 м, ее площадь составляет 114,4 га.

На данной территории категорически запрещается:

а) производить строительство, реконструкцию зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, взрывные работы; производить посадку и вырубку лесов и кустарников, располагать полевые станы и загоны для скота; производить полив сельскохозяйственных культур;

в) совершать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом и без груза от поверхности дороги не более 4,5 метров;

г) размещать АЗС и другие хранилища горюче-смазочных материалов;

д) устраивать контейнерные площадки;

е) складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;

ж) устраивать смотровые площадки, стоянки для всех видов машин и механизмов.

# 2.3.3. Ограничения по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям.

Санитарно-защитные зоны промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Правила установления и изменения санитарно-защитных зон, а также использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждены Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (далее – Правила).

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии с п. 5 Правил в СЗЗ не допускается использования земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

В соответствии с п. 70 и п. 71 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 к источникам воздействия на среду обитания человека относятся объекты, создающие с учетом фона ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ, превышающие гигиенические нормативы на границах санитарно-защитной и жилой зоны, а также на территориях и объектах, выделенных в документах градостроительного зонирования для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации.

Эксплуатация объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания человека и создающих химическое, физическое, биологическое воздействие, превышающие 0,1 ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ на границе земельного (земельных) участка (участков) объекта (объектов), границе полосы отвода для автомобильных дорог и железнодорожных линий, а также границе объектов недвижимости или участков недр, предоставляемых в пользование, в случаях, когда законодательством Российской Федерации размещение объекта допускается без оформления прав на земельные участки и установления сервитута, а также объекта, архитектурно-строительное проектирование которого допускается в границах, не принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка (далее - граница объекта), осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на указанных территориях и объектах.

Согласно п. 25 Правил СЗЗ и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

По данным ЕГРН, от границ промышленных площадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения, санитарно-защитные зоны не установлены. В соответствии с п. 13 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитных зон.

Таблица 28. Перечень промышленных и сельскохозяйственных объектов на территории Среднеикорецкого сельского поселения с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон.

| № п/п | Наименование объекта | Санитарно-защитная зона*, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Свиноводческая ферма | 300 |
| 2. | Коровник | 50 |
| 3. | Молочно-товарный комплекс | 300 |
| 4. | ООО «Птицефабрика Икорецкая» | 500 |
| 5. | Ферма крупного рогатого скота | 300 |
| 6. | Машинно-тракторная мастерская | 300 |
| 7. | ООО «Птицефабрика Икорецкая» | 300 |
| 8. | Сельхозтехника | - |
| 9. | Площадка содержания ремонтного молодняка | 1000 |
| 10. | Площадка содержания ремонтного молодняка | 1000 |

* Санитарно-защитная зона указана согласно санитарно-эпидемиологическим правила и нормативам СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30 м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения расположено 12 артезианских скважин.

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения расположены реки Икорец и Топка, а также озеро и маленькие пруды.

Охранная зона озер, прудов, ручьев составляет 50 метров, рек – 200 метров.

Протяженность реки Топка 11,2 км. Водоохранная зона 2х200 м, ее площадь 448 га.

Протяженность реки Икорец 5,8 км. Водоохранная зона 2х200 м, ее площадь 232 га.

Протяженность реки Икорец 10,3 км. Водоохранная зона 200 м, ее площадь 206 га (река протекает по границе).

Общая протяженность р. Икорец в сельском поселении составляет 16,1 км, площадь водоохраной зоны 438 га.

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных дорожных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 Водного Кодекса Российской Федерации на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

# 2.3.4. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

В соответствии со СНиП 22-02-2003 « Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» предусмотрены мероприятия инженерной защиты зданий и сооружений от затопления паводковыми водами р. Дон у с. Лиски:

- искусственное повышение поверхности территории;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- регулирование русел и стока малых рек;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта, имеющего хорошие условия разгрузки; агролесомелиорацию.

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.). Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Заболоченные территории. Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

Нарушенные территории.  Территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Рассматриваемые в проекте территории Среднеикорецкого сельского поселения не подвержены рискам возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. В целом территория сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3 - ИТМ ГО ЧС. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

# 2.3.5. Прочие ограничения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других территориальных зон.

На территории сельского поселениях находятся два кладбища и один скотомогильник.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Охранная зона от скотомогильника принята 1000 м, от контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) – 100 м, от кладбищ — 50 м. Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

Особо охраняемые природные территории.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения расположен парк Санатория им. Цюрупы.

Функциональные зоны показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и  транспортной инфраструктуры).

# 2.4. Прогноз численности населения.

Для современной демографической ситуации Среднеикорецкого поселения характерны низкая рождаемость, высокий уровень смертности, но, не смотря на это, наблюдается увеличение численности населения за счет высокого миграционного притока. Прогноз численности населения – один из важнейших ресурсных показателей. На основе прогнозной численности населения рассчитываются: потребность населения в объектах культурно-бытового и социального обслуживания; необходимые площади кладбищ, контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³, а так же участков для жилищного строительства; нормы потребления тепла, газа и электричества.

Численность перспективного населения можно рассчитать по формуле сложных процентов, исходя из естественного и механического движения населения.

Расчет перспективного населения ведется по формуле:

,

где Nрас.  - расчетная численность населения, чел.;

Nсущ. – существующая численность населения, чел.;

P – естественный прирост (убыль), %;

V – механический прирост (убыль), %;

T – расчетный срок.

Таким образом, перспективная численность к 2014 году в Среднеикорецком сельском поселении составит примерно 6636 человек, а на конец расчетного срока, т. е. в 2029 году — 7704 человека.

# 2.5. Жилищное строительство.

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

При выборе участков под новое жилищное строительство необходимо учитывать следующие факторы:

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

Обоснованием для отведения участка под застройку послужило следующее:

1. Расширяется производственная зона, создаются новые рабочие места, следовательно, увеличится миграционный приток населения; проектом предусмотрено расширение сферы культурно-бытового и социального обслуживания.

2. В соответствии с указом Президента № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» демографическая политика Российской Федерации будет направлена на увеличение продолжительности жизни населения,   сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование  внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. На основании данного указа предусмотрено развитие жилищного строительства в Среднеикорецком сельском поселении.

3. Ликвидация ветхого и аварийного жилья.

Новая жилая застройка будет размещена за счет уплотнения существующей застройки, а так же за счет выделения под неё новых территорий.

Для включения существующей застройки в границы населенных пунктов предусмотрены следующие участки:

- участок № 1 расположенный к юго-западу от с. Средний Икорец площадью 2,4 га (муниципальные земли);

- участок № 2 расположенный к юго-западу от с. Средний Икорец площадью 1 га (муниципальные земли);

- участок № 3 расположенный к юго-западу от с. Средний Икорец площадью 9 га (муниципальные земли);

- участок № 4 расположенный к востоку от с. Средний Икорец площадью 0,5 га (муниципальные земли);

- участок № 5 расположенный к западу от пос. подсобного хоз-ва сан. им. Цюрупы площадью 0,7 га (муниципальные земли);

- участок № 6 расположенный к северу от х. Федоровский площадью 2,1 га (муниципальные земли);

- участок № 7 расположенный к западу от с. Средний Икорец площадью 7,8 га (муниципальные земли).

Для строительства жилых домов с частичным включением существующей застройки:

- участок № 1 расположенный к западу от с. Песковатка площадью 26,2 га (муниципальные земли);

- участок № 2 расположенный к югу от пос. сан. им. Цюрупы площадью 2 га (земли ГЛФ).

Под новое жилищное строительство выделяется участок к северо-востоку от с. Средний Икорец площадью 10,8 га (муниципальные земли). Из них 2 га от площади новых участков отводятся для инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов социально-культурного и бытового обслуживания, а 8,8 га для строительства новых домов. Размеры придомовых участков для развития населенного пункта и застройки новых территорий устанавливают органы местного самоуправления.

Территория, вовлекаемая в жилую зону населенных пунктов, представляет собой земли сельскохозяйственного назначения.

Площадки под новое жилищное строительство показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

# 2.6. Промышленность и сельское хозяйство.

Среднеикорецкое сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от районного центра  г. Лиски, является перспективным поселением.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивные пути развития сельскохозяйственного производства. Дальнейший рост сельскохозяйственного производства будет осуществляться за счет промышленного способа производства продукции в главных его отраслях.

Для перспективного развития предусматриваются и новые производственные площадки:

- инвестиционная площадка площадью 0,9 га к северо-западу от с. Средний Икорец, на котором планируется разместить молочное и маслобойное производство (санитарно-защитная зона 100 м);

- инвестиционная площадка площадью 1 га к северо-западу от с. Средний Икорец, на котором планируется разместить производство колбасных изделий без копчения (санитарно-защитная зона 50 м).

В связи с тем что, в санитарно-защитную зону действующих предприятий (ООО "Птицефабрика Икорецкая" и Ферма крупного рогатого скота ОАО "Маяк" 2-я пл. ) попадает жилая застройка и объекты культурно-бытового обслуживания с.Средний Икорец, проектом предусматривается перемещение данных предприятий на новые площадки.

Предложенные площадки будут расположены:

- к западу от с. Средний Икорец переносится ООО "Птицефабрика Икорецкая" на 267 тыс. кур-несушек, площадь площадки 14,5 га,

- к западу от с. Средний Икорец переносится Ферма крупного рогатого скота ОАО "Маяк" 2-я пл. на 221 голову, площадь площадки 5,2 га.

Все объекты промышленности и сельского хозяйства показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

В настоящее время в целях развития сельского хозяйства действует государственная программа Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088. Программа направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития, а также повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Для социально-экономического развития муниципального образования необходимо привлечение инвесторов и создание новых мест приложения труда.

На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих секторов экономики. Этому способствует Государственная аграрная политика.

На участках с кадастровыми номерами 36:14:0790026:142 и 36:14:0790026:140 планируется строительство складов для хранения сельскохозяйственной продукции ООО «ПЛУТОС».

Для рассматриваемой промышленной площадки был разработан проект санитарно-защитной зоны. Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»  было выдано экспертное заключение от 25.07.2022г. №578  и Санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.08.2022г. 36.ВЦ.23.000.Т.017712.08.22 (Приложение).

На основании санитарно-эпидемиологического заключения установление санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта складского назначения ООО «ПЛУТОС», расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, севернее села Средний Икорец, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 36:14:0790026:142 и 36:14:0790026:140, не требуется.

По данным ЕГРН, от границ промышленных площадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Среднеикорецкого сельского поселения, санитарно-защитные зоны не установлены. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитных зон.

Таблица 29. Перечень мероприятий по развитию промышленности и сельского хозяйства в Среднеикорецком сельском поселении.

| № п/п | Наименование мероприятия | Проектируемый объект | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Исполнитель мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выделение новых участков: Участок 1, площадь 1 га; Участок 2, площадь 0,9 га. | Комплекс автосервиса Комплекс автосервиса | 1. Формирование земельного участка. 2. Получение техусловий. 3. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 4. Получение разрешения на строительство. 5. Строительство. 6. Ввод в эксплуатацию. | Администрация района/ Администрация поселения | Расчетный срок |
| 2. | Выделение новых участков: Участок 1, площадь 14,5 га. | Перемещение действующей Птицефабрики «Икорецкая» |  | Администрация района/ Администрация поселения | Расчетный срок |
| 3. | Освоение земельного участка с кадастровым номером 36:14:0790026:161, общей площадью 11,14 га, с целью размещения комбикормового завода, при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (III класс – 300 м) | Комбикормовый завод |  | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПТИЦА» | Расчетный срок |
| 4. | Строительство объекта сельскохозяйственного производства на земельных участках 36:14:0790026:142, площадью 7000 м2 и 36:14:0790026:140, площадью 5600 м2. | Строительство складов для хранения сельскохозяйственной продукции | - | ООО «ПЛУТОС» | Расчетный срок |

Решение об установлении санитарно-защитной зоны принимают территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении групп объектов, в состав которых входят объекты III-V класса опасности.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Места расположения площадок для развития на территории сельского поселения объектов сельскохозяйственного производства показаны на Карте генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

# 2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении,  развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Совершенствование сельской среды и развитие социальной инфраструктуры являются ключевыми при разработке градостроительных решений. Основная цель развития системы социально-культурного и бытового назначения в современных изменившихся экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий жизнедеятельности жителей поселения.

Учреждения повседневного пользования – детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани, спортивные площадки - являются обязательными элементами повседневного обслуживания первичных жилых групп в каждом населенном пункте.

В составе системы обслуживания населенных пунктов Среднеикорецкого сельского поселения предусматривается набор учреждений, необходимый только для повседневного обслуживания населения села.

Для достижения как минимум нормативного уровня потребностей планируемой численности населения в объектах социально-культурного и бытового назначения рассчитано количество данных объектов по Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Таблица 30. Объекты культурно-бытового обслуживания с. Средний Икорец.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Требуемое количество (в пределах минимума), общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 35 мест | 35 м2 на место | 60 мест | 200 мест/7000 м2 |
| Школа | 145 мест | 40 м2 на место | 900 мест | 915 мест/36600 м2 |
| Специализированное внешкольное учреждение (музыкальное, художественное, детского творчества) | 10 мест | - | - | 65 мест |
| Сельская участковая больница | 3 койко-мест | 300 м2 на койку | 30 коек | 20 коек |
| ФАП | 1 объект | 0,2 га на объект | 1 объект | 1 объект |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | 4 пос/см | 0,1 га на 100 пос/см | 150 пос/см | 20 пос/см |
| Станция скорой помощи (выдвижной пункт медицинской помощи) | 0,2 автомобиля | 0,05 га на автомобиль | 3 автомобиля | 2 автомобиля |
| Аптека | 60 м2 общ. пл./1 объект. на 6 тыс. жит. | 0,1 – 0,2 га | 2 объекта | 335 м2 общ. пл. |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,9 га | - | 2 объекта | 2 объекта |
| Спортивный зал | 150 м2 (не менее 300 м2/объект) | - | 3 объекта | 3 объекта |
| Бассейн | 100 м2 | - | 400 м2 | 1 объект |
| Магазины -продовольственных товаров | 100 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. | 1400 м2 | 560 м2 торг пл./1120 м2 (зем. участок) |
| - непродовольственных товаров | 200 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. |  | 1120 м2 торг пл./2240 м2 (зем. участок) |
| Розничный рынок |  |  | 1 объект | 1 объект |
| Предприятия общественного питания | 40 мест | 0,1 га на 100 мест | 70 мест | 250 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 4 раб. мест | 0,03 га на 10 раб. мест | 27 раб. мест | 25 раб. мест |
| Банно-оздоровительный комплекс | 10 помыв. мест | 0,2 – 0,4 га на объект | - | 65 помыв. мест |
| Филиал Сбербанка | 20 м2 | 0,1 га на объект | 1 объект | 125 м2 |
| Отделение связи, почта | 1 на 0,2 - 2,0 тыс. жителей | 0,1 - 0,2 га | 2 объекта | 2 объекта |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс. человек | - | 740 мест | 540 мест |
| Библиотека | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | - | 40500 ед. хр. | 22960 ед. хранения |
| Музейно-выставочный зал | - | - | 1 объект | 1 объект |
| Административно-управленческое учреждение | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
| Опорный пункт охраны правопорядка |  |  | 3 чел. | 1 объект |
| Пожарное депо | 0,4 машины | 0,5 га на объект | 2 машины | 4 машины |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Таблица 31. Объекты культурно-бытового обслуживания пос. санаторий им. Цюрупы.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Требуемое количество (в пределах минимума), общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 35 мест | 40 м2 на место | 25 мест | 25 мест/1000 м2 |
| Аптека | 60 м2 общ. пл./1 объект. на 6 тыс. жит. | 0,1 – 0,2 га | 1 объект | 45 м2 общ. пл. |
| Магазины -продовольственных товаров | 100 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. | 185 м2 | 55 м2 торг пл./110 м2 (зем. участок) |
| - непродовольственных товаров | 200 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. |  | 110 м2 торг пл./220 м2 (зем. участок) |
| Отделение связи, почта | 1 на 0,2 - 2,0 тыс. жителей | 0,1 - 0,2 га | 1 объект | 1 объект |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс. человек | - | 330 мест | 55 мест |
| Библиотека | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | - | 13014 ед. хр. | 2450 ед. хранения |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Таблица 32. Объекты культурно-бытового обслуживания с. Песковатка.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Требуемое количество (в пределах минимума), общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ФАП | 1 объект | 0,2 га на объект | 1 объект | 1 объект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отделение связи, почта | 1 на 0,2 - 2,0 тыс. жителей | 0,1 - 0,2 га | 1 объект | 1 объект |
| Магазины смешанной торговли | 150 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. | - | 70 м2 торг пл./140 м2 (зем. участок) |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс. человек | - | 50 мест | 50 мест |
| Библиотека | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | - | 8500 ед. хр. | 2110 ед. хранения |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Таблица 33. Объекты культурно-бытового обслуживания пос. подсобное хозяйство сан. им. Цюрупы.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Требуемое количество (в пределах минимума), общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ФАП | 1 объект | 0,2 га на объект | 1 объект | 1 объект |
| Магазины смешанной торговли | 150 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. | 150 | 35 м2 торг пл./70 м2 (зем. участок) |
| Предприятия общественного питания | 40 мест | 0,1 га на 100 мест | 70 мест | 10 мест |
| Клуб | 100 мест на 1 тыс. человек | - | 240 мест | 25 мест |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания необходимо учитывать все их характеристики.

Анализ табл. 29 показал, что в с. Средний Икорец необходимо строительство следующих объектов культурно-бытового и социального обслуживания:

- детского сада на 140 мест;

- специального внешкольного учреждения (музыкального, художественного, детского творчества на 65 мест;

- предприятий общественного питания на 180 мест;

- банно-оздоровительного комплекса на 65 помывочных мест;

- магазинов смешанной торговли торговой площадью 280 м2;

- базы ЖКХ.

А также реконструкция:

- ремонт канализации Среднеикорецкой больницы;

- ремонт канализации Среднеикорецкой поликлиники;

- ремонт отопления, подведение воды и прокладка канализации в Среднеикорецком ФАП;

В пос. подсобного хозяйства сан. им. Цюрупы необходимо установление газового отопления, подведение воды и прокладка канализации в здании ФАП, а так же перевод здания клуба на газовое отопление.

В с. Песковатка необходимо строительство магазина смешанной торговли на 70 м2 торговой площади, а также установление газового отопления в Песковатском ФАП.

В связи с тем, что Пожарное депо Среднеикорецкого сельского поселения будет обслуживать Нижнеикорецкое и Сторожевское 2-е сельские поселения, необходимо увеличение количества машин на 2 машины.

Необходимо организовать регулярное транспортное сообщение между населенными пунктами сельского поселения, поскольку они обеспечены не всем минимальным перечнем объектов культурно-бытового обслуживания, а их организация в населенных пунктах проектом не предусматривается.

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания необходимо учитывать все их характеристики. Нет необходимости строить для каждого объекта отдельное здание, возможно совмещение нескольких объектов в одном или создание единого центра обслуживания населения.

Все расчеты производились с учетом существующего количества населения.

Существующие и проектируемые объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

# 2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 25.06.2002 г. № 73-Ф3 описание границ территории объекта культурного наследия и его охранных зон должно содержаться в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Положение о Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 27.02.2009 г. № 37.

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2008 года №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

# Проектирование осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащих хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечении в данных объектов культурного наследия (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В соответствии с Региональным Нормативом Градостроительного Проектирования «Расчетные показатели определения границ территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения для внесения их в документы территориального планирования и проекты планировки территории» (утвержден Приказом от 18.04.2008 г. № 10-п) необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

Работы по сохранению объекта культурного наследия (ремонт, консервация, реставрация, приспособление, воссоздание) проводятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим  органом охраны объектов культурного наследия. Работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся в соответствии с реставрационными нормами и правилами. Строительные нормы и правила применяются при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия только в случаях, не противоречащих интересам сохранения данного объекта культурного наследия.

По отношению к объектам культурного наследия и их территориям допускается исключительно деятельность, направленная на сохранение объекта культурного наследия, т. е. работы по обеспечению физической сохранности объекта культурного наследия, в т.ч. консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а так же научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

# 2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

Проектом предусматривается приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо  полному разрушению дорожного покрытия.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

На первую очередь строительства проектом предусмотрено строительство дорог с твердым покрытием в с. Средний Икорец по улице Вокзальная (0,7 км), Полевая (0,75 км) и Нагорная (0,4 км). Так же на первую очередь планируется асфальтировать дороги в с. Песковатка по улицам Свободы (1,2 км), Комсомольская (1,0 км) и Мира (0,4 км).

На расчетный срок в с. Средний Икорец необходимо асфальтировать дорогу по улице Молодёжная (0,8 км), в с. Песковатка 0,6 км.

Так же предусмотрено строительство автодороги с твердым покрытием к проектируемому скотомогильнику, протяженностью 1,3 км и проектированному кладбищу (0,4 км).

Проектируемые дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

# 2.10. Развитие инженерной инфраструктуры.

# 2.10.1. Газоснабжение.

Населенные пункты Среднеикорецкого сельского поселения полностью газифицированы, поэтому развития газификации в перспективе проектом не предусмотрено.

# 2.10.2. Водоснабжение.

Население в Среднеикорецком  сельском поселении составляет 6314 человек.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 230 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет: в Среднеикорецком сельском поселении - 1428 м³/сут.

Следовательно, существующие водозаборы обеспечивают потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

Схемой территориального планирования Воронежской области, утвержденной постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 № 158 (актуальная редакция) предусматриваются мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в с. Средний Икорец.

Проектной организацией ООО «Град Инжиниринг Проект» разработан проект планировки и межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта «Реконструкция водопроводных сетей и водозаборного сооружения в с. Средний Икорец Лискинского района Воронежской области».

В соответствии с вышеуказанным проектом прохождение линейного объекта планируется по улицам: Садовая, Советская, Заречная, Линейная, Зелёная, 30 лет Октября, Вокзальная села Средний Икорец. Площадка для водозаборных сооружений планируется на земельном участке с кадастровым номером 36:14:0790026:136.

Таблица 34. Перечень мероприятий по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры территории Среднеикорецкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Исполнитель мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение, канализация. |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкции водозаборов и сетей | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Администрация поселения | Расчетный срок |
| 1.2. | Прокладка новых сетей |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 1.3. | Реконструкция и строительство малых очистных сооружений |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 1.4 | Размещение проектируемого водозабора (4 водазаборных скважины и 4 водонапорных башни) |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция сетей ВЛ-04кВ и КТП-10/04кВ | 1. Утверждение границ зон планируемого размещения электросетей. 2. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 3. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 4. Осуществление строительно-монтажных работ. | Администрация поселения | Первая очередь |
| 2.2. | Приобретение дизельных электростанций |  | Администрация поселения | Первая очередь |
| 2.3. | Устройство уличного освещения |  | Администрация поселения | Первая очередь |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показано на Карте генерального плана (Карта  газоснабжения), Карте генерального плана (Карта водоснабжения и водоотведения), Карте генерального плана (Карта  электроснабжения и слаботочных сетей связи), Карте генерального плана (Карта газоснабжения).

Канализация.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта. Сети канализации и очистные сооружения поселка санатория им. Цюрупы требуют реконструкции.

Проектируемые сети и объекты водоснабжения показаны на Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

# 2.10.3. Электроснабжение.

Многие линии и КТП-10/04 кВ отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. При реконструкции ВЛ-04 кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

В связи с переводом на газовое топливо котельных в населенных пунктах, и учитывая, что газовые котельные являются потребителями 2 категории по надежности электроснабжения, возникает необходимость обеспечения котельной резервным источником электроэнергии. Для этого в проектной документации необходимо предусматривать передвижную дизельную электростанцию (ДЭС).

Проектируемые сети и объекты электроснабжения и связи показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи).

# 2.10.4. Теплоснабжение.

Населенные пункты Среднеикорецкого сельского поселения полностью газифицированы, поэтому развития газификации в перспективе проектом не предусмотрено.

# 2.11. Проектирование зон специального назначения.

# 2.11.1. Места сбора твердых бытовых отходов.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения имеется несанкционированная свалка, проектом предусмотрена рекультивация территории свалки.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения необходимо организовать места сбора ТБО в населенных пунктах и на территории дачных участков, садоводческих товариществ в виде контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (0,75 м3). Для последующего вывоза отходов за пределы населенных пунктов необходимо запроектировать две контейнерные площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³), которые будут располагаться к северо-западу и юго-западу от с. Средний Икорец. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

Размещение контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

# 2.11.2. Кладбища.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения расположено два кладбища. Проектом предусмотрено закрытие кладбища, расположенного в с. Средний Икорец, поскольку его расширение в дальнейшем повлечет за собой нарушение санитарных требований. Проектом предусматривается резервирование территории под новое кладбище к северо-западу от с. Средний Икорец площадью 5 га, а также расширение кладбища в х. Федоровский на 1 га. Санитарно-защитная зона от кладбищ составляет 50 метров.

Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

# 2.11.3. Скотомогильники.

В связи с тем, что в санитарно-защитную зону скотомогильника попадает улица, проектом предусмотрено закрытие действующего скотомогильника (рекультивация территории скотомогильника). Новый скотомогильник предлагается разместить к северу от с. Средний Икорец. Размер выбранного участка 54 м2. Выбор места для скотомогильника производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров.

Размещение скотомогильников показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

# 3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка  определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

# 3.2. Экологические проблемы и пути их решения.

3.2.1. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от автотранспорта. Низкий технический уровень автотранспорта, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость улично-дорожной сети способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

Рисунок 2. Приоритетные загрязнители воздушного бассейна

2%

7%

12%

6%

15%

41%

17%

азота диоксид

взвешенные вещества

фенол

серы диоксид

формальдегид

углерода оксид

прочие

По данным  ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» концентрация в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ составляет (период с 2006 по 2010 год):

по диоксиду азота – 0,05-0,07  мг/м3;

по оксиду углерода – 1,6-3,0 мг/м3;

по диоксиду серы – 0,03-0,05 мг/м3;

прочие – 15-20% от ПДК.

Следовательно, состояние воздуха отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

Основными задачами в области охраны атмосферного воздуха на территории поселения являются:

- внедрение новых технологических процессов, сырья и материалов;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- переселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- оптимизация движения автотранспорта по дорожной сети населенных пунктов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Водные ресурсы.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения расположены реки Икорец и Топка, а также озеро и маленькие пруды. Водоохранная зона озера и прудов не устанавливается (акватория каждого  менее 0,5 кв. км).

Протяженность реки Топка 11,2 км. Водоохранная зона 200 м, ее площадь 448 га.

Протяженность реки Икорец 5,8 км. Водоохранная зона 200 м, ее площадь 232 га.

Протяженность реки Икорец 10,3 км. Водоохранная зона 200 м, ее площадь 206 га (река протекает по границе).

Общая протяженность р. Икорец в сельском поселении составляет 16,1 км, площадь водоохраной зоны 438 га.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 м – для обратного или нулевого уклона;

- 40 м – для уклона до трех градусов;

- 50 м -  для уклона три и более градуса.

Режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта.

В пределах водоохранной зоны необходимо контролировать соблюдение специального режима, являющегося составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах  водоохранных зон запрещается:

-	         использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Заправка строительно-дорожных машин осуществляется только от передвижных заправочных машин вне территории водоохранной зоны.

Бытовые отходы упаковываются в герметичные полиэтиленовые мешки с последующим вывозом на полигон ТБО для захоронения.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

# Причины загрязнения поверхностных и подземных вод.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты Воронежской области в той или иной степени загрязнены. Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов – отсутствие централизованной канализации на территории сельского поселения - недостаточные темпы строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного водоснабжения, отсутствие чистых технологий.

Основными задачами в области защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения являются:

- развитие систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Почва.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы  от автотранспорта.

Кроме того, одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его обитания, являются высокая биологическая активность их при малых уровнях воздействия, способность циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Проблемой в области обращения отходов является хранение непригодных к употреблению пестицидов. Наряду с химическими, гигиенически значимыми являются паразитологические показатели безопасности почвы.

Основными задачами по обеспечению безопасности почвы являются:

-    утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

-  утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений;

- проведение рекультивации нарушенных земель. Мероприятия по рекультивации земель разрабатываются в соответствии с общими требованиями к рекультивации земель изложенными в ГОСТ 17.5.3.04-83 и требованиями к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ указанными в ГОСТ 17.4.3.02-85.

Радиационный фон.

Гамма-фон Среднеикорецкого сельского поселения не превышает естественного уровня и составляет 9-13 мкР/час.

# 3.3. Воздействие на воздушный бассейн поселения.

# 3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн.

Снабжение теплом жилой зоны и объектов соцкультбыта осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения. Основным топливом котельных Среднеикорецкого сельского поселения  является газ. В результате функционирования котельных в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- азота диоксид;

- азота оксид;

- оксид углерода;

- бенз/а/пирен.

Одной из основных причин превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования являются:

- несоблюдение режимов горения,

- отсутствие очистки отходящих газов.

Однако широкое  использование природного газа в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, а также позволяет  улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения и очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу пылевых, сажистых частиц и окислов серы. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс оксидов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это, главным образом, тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн сельского поселения с переходом на газовое топливо становится  значительно чище.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Лискинского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

# 3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейна.

В рассматриваемом сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным, железнодорожным  и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды Среднеикорецкого сельского поселения является автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 80%, шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа. Перевод автотранспорта на бензин ЕВРО-5.

По территории поселения проходят межпоселковые и внутрипоселковые  газопроводы. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на газорегуляторных станциях во время ремонтных и монтажных работ, а также при срабатывании предохранительно-сбросных клапанов.

Отдельное внимание следует уделить авариям на газопроводах. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов.

Повреждения газопроводов землеройными механизмами (экскаваторами, ударными и буровыми установками) приводят к образованию отверстий в теле труб, разрушений стыковых соединений, трещинам. Как правило, при таких повреждениях возникают большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением.

Значительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварий представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.

Аварийная ситуация сопровождается выбросом в атмосферу газовой смеси, содержащей метан. Метан не является ядовитым, но обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе 25% появляются первые признаки отравления.

В составе газовой смеси в качестве одоранта присутствует этилмеркаптан, дающий возможность обнаружения утечек и наличия в воздухе газа органолептическим методом (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое отравление людей при аварии.

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5-15% (по объему). При разрывах газопроводов и оборудования, происшедших в результате повреждений или стихийных бедствий, возможно образование взрыва с последующим воспламенением.

Локализация пожара, непосредственно на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием крановых узлов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами опасных веществ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

-  организация и осуществление производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности;

-    обеспечение наличия и функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного действия посторонних лиц.

# 3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн.

С вводом в эксплуатацию нового жилья, воздействие на воздушный бассейн будет выражаться:

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при сгорании природного газа в бытовых котлах;

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации  личного автотранспорта.

Однако вклад источников загрязнения атмосферы в период  эксплуатации жилищного комплекса незначителен.

# 3.3.4. Воздействие загрязнение атмосферного воздуха на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ)..

Санитарно-защитные зоны.

Правила установления и изменения санитарно-защитных зон, а также использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждены Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (далее – Правила).

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Деятельность предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Среднеикорецкого сельского поселения, представлена преимущественно растениеводством и животноводством.

По данным ЕГРН, от границ промышленных площадок большинства предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения, санитарно-защитные зоны не установлены. В соответствии с п. 13 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитных зон.

Выводы:

Состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Среднеикорецкого сельского поселения. Основу экономической базы составляет сельское хозяйство.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

Основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт.

  - 3.4. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения.

Основными причинами загрязнения воздуха в сельском поселении  является:

- отсутствие совершенной транспортной инфраструктуры;

- использование отсталых технологических процессов, устаревшего оборудования, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих устройств;

- значительное количество неорганизованных источников выделения вредных веществ в атмосферу (магистральные газопроводы, автотранспортные хозяйства и.т.д.);

- недостаточное благоустройство сельского поселения (плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие нормативного озеленения, в том числе санитарно-защитных зон).

- использование неэкологичных видов топлива в теплоснабжении.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Среднеикорецкого сельского поселения  сводятся к следующему:

- Проектирование предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазоочистного оборудования.

- Перевод котельных на газовое топливо.

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

- Внедрение мероприятий по совершенствованию технологических процессов на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

- Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Экореконструкция промышленных территорий.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны.

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 раздел IV):

- при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

б) При невозможности уменьшения вредности производства в пределах СЗЗ, где расположена жилая застройка, и уменьшения СЗЗ жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- Администрации области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ;

- провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

в) Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- Запрет на строительство нового жилого фонда;

- Для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населённым пунктам;

- строительство обходов населённых пунктов с целью выноса из них транзитных потоков:

2. Расширение  газификации  транспорта.

Преимущество газа заключается в том, что его состав при сгорании позволяет уменьшить тепловое загрязнение атмосферы, а при использовании в качестве моторного топлива значительно уменьшить выбросы в атмосферу токсичных продуктов сгорания. В настоящее время природный газ может быть использован в сжатом (компримированном) или сжиженном виде.

Снижение токсичных выбросов автотранспорта в населённых пунктах области зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей, организации уличного движения, состояния улично-дорожной сети.

3.Качество топлива.

В результате введения технических нормативов выбросов от автотранспортных средств, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 609 “Об утверждении специального технологического регламента “О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ” использование неэтилированного бензина обеспечит исключение  выбросов свинца в атмосферу.

4. Организация уличного движения. Режим работы двигателей.

Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов от автотранспорта, являются:

- увеличение скорости движения,

- уменьшение времени стояния на перекрёстках,

- повышение стабильности скоростного режима,

- снижение нерациональных перепробегов транспорта,

-оптимизация распределения транспортных потоков на магистралях населенных пунктов.

Все эти факторы реализуются в процессе рациональной организации транспортного движения, разрабатываемой в специальных схемах развития транспортного движения или в генеральных планах сельских поселений.

5. Состояния улично-дорожной сети.

Благоустройство дорог в населённых пунктах уменьшит содержание пыли в воздушном бассейне, а также будет способствовать достижению оптимальных режимов работы двигателей автотранспорта.

Мероприятия по уменьшению воздействия производственного комплекса  на воздушный бассейн:

# Таблица 34. Воздухоохранные мероприятия

| № п/п | Поселение | Планировочные мероприятия | Организационные мероприятия | Технологические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Среднеикорецкое сельское поселение | Размещение новых производств за пределами сельского поселения с учётом розы ветра. | 1. Организация СЗЗ 2. Озеленение поселения | 1.Строительство новых предприятий с внедрением современных экологичных технологий. 2. Внедрение современных технологий. 3. Внедрение герметичных технологических линий. 4.Оптимизация технологических процессов 5. Внедрение современных не энергоёмких технологий по переработке продукции |

3.5. Воздействие на состояние  водного бассейна.

3.5.1.Состояние поверхностных вод.

Основными источниками загрязнения рек являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Выводы:

- Одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- Среднеикорецкое сельское поселение является не канализованным населенным пунктом, кроме пос. санатория им. Цюрупы, в котором имеются 3000 м сетей канализации и очистные сооружения производительностью 800 м3/сут. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы, далее на существующие сливные станции района;

- Система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

3.5.2. Состояние подземных вод.

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

Очаги загрязнения подземных вод.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- в  питьевой воде все показатели не превышают  ПДК. Условно-патогенная и патогенная флора в питьевой воде не обнаружена.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

- асфальтобетонное покрытие проездов с  ограничением  бордюрным камнем.

- своевременное удаление всех видов отходов.

- устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- водоснабжение осуществлять в пределах установленных лимитов;

- разработка рациональных схем водоснабжения и канализации с минимально необходимой протяженностью инженерных коммуникаций;

- установка счетчиков воды;

- установка новых высоконадежных типов арматуры.

3.6. Состояние и охрана почв.

Полезные ископаемые.

На территории Среднеикорецкого сельского поселения имеются два месторождения  полезных ископаемых.

Выводы.

В целом территория Среднеикорецкого сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения.

Можно считать, что рассматриваемая территория Среднеикорецкого сельского поселения характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы  автотранспорта.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Таблица 35. Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

# 3.7.1. Сельскохозяйственные отходы.

Основное занятие населения проживающего на территории сельского поселения – земледелие и животноводство. Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период.

# 3.7.2. Транспортные отходы.

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

# 3.7.3. Отходы садоводческих объединений.

Отходы садоводческих объединений имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

# 3.7.4. Медицинские отходы.

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, амбулаториях и т.д.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

# 3.7.5. Твёрдые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на свалку. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

2. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

3. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

4. Основными направлениями защиты почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами можно считать:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

5. При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

6. Образование ТБО за год в поселении не определено;

- Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

3.8. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

1. ключевые территории;

2. транзитные зоны;

3. экологические коридоры;

4. буферные зоны

3.8.1.Естественные растительные сообщества.

Фитоценозы территории Среднеикорецкого сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Лес поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч.4 ст17 Кодекса).

Лесным кодексом в защитных лесах выделяются четыре категории (ст.102):

- Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

- Леса, расположенные в водохранных зонах;

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- Ценные леса.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

3.8.2 Искусственно созданные зеленые насаждения.

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность. Древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

3.9. Экологическая оценка ландшафтов.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

3.10. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова;

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

3.11. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарных разрывов.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т.е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Среднеикорецкого сельского поселения относится к вполне комфортному медико-экологическому району Воронежской области. В отличие от других районов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

3.13. Природоохранные мероприятия.

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будет являться автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов санитарных разрывов;

- внедрение современных технологий на проектируемых предприятиях;

- оптимизация технологических процессов;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарных разрывов с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-обеспечение Среднеикорецкого сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают  земли с/х назначения и земли автомагистралей. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории района в соответствии с подпрограммой «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года» ОЦП «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014» .

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира  Среднеикорецкого  сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Среднеикорецкого  сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

4. Основные технико-экономические показатели Среднеикорецкого сельского поселения.

# Таблица 36. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах | га | 13581 | 13581 |
|  | из них: | га |  |  |
|  | -земли населенных пунктов | га | 704 | 762 |
|  | -земли сельскохозяйственного назначения | га | 10418 | 10360 |
|  | -земли промышленности, связи, энергетики, обороны | га | 109 | 109 |
|  | -земли лесного фонда | га | 865 | 865 |
|  | -земли водного фонда | га | 59 | 59 |
|  | -земли особо охраняемых территорий | га | - | - |
|  | -земли запаса | га | 1426 | 1426 |
| 1.2. | Из общего количества земель | га |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | 1033 | 1033 |
|  | - земли областной собственности | га | 33 | 33 |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 3856 | 3856 |
|  | - земли в собственности юридических лиц | га | - | - |
|  | - физических лиц | га | 8659 | 8659 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 6314 | 7704 |
| 2.2. | Показатели движения населения |  |  |  |
|  | прирост | чел. | 93 | 1390 |
|  | убыль | чел. | - | - |
| 2.3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел. | 782 | 954 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | чел. | 3591 | 4382 |
|  | - население, старше трудоспособного возраста | чел. | 1941 | 2368 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ. пл. | 165,2 | 185,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | в государственной и муниципальной собственности | тыс. м2.общ. пл. | - | - |
| 3.2. | Обеспеченность жилого фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 35 | 100 |
|  | - канализацией | % | 35 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 93 | 100 |
|  | - ваннами и душем | % | 30 | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | 51 | 100 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 30,1 | 24,1 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские сады | мест | 85 | 225 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 900 | 915 |
| 4.3. | Медицинские учреждения: |  |  |  |
|  | Сельская больница | койко-мест | 30 | 30 |
|  | ФАП | объект | 3 | 3 |
|  | Врачебная амбулатория | пос/см | 150 | 150 |
| 4.4. | Аптеки | м2 общей пл. | 3 объекта | 380 м2/3 объекта |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб) | мест | 1360 | 1360 |
| 4.6. | Спортивный зал и стадион | количество | 5 | 5 |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров - всего | м2торг.площ. | 2198,6 | 2548,6 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров - всего | м2торг. площ. |  |  |
| 4.9. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 140 | 320 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 27 | 27 |
| 4.11. | Банно-оздоровительный комплекс | помыв. мест | - | 65 |
| 4.12. | Филиал сбербанка | м2 | 1 объект | 125 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.13. | Отделение связи (почта) | количество | 4 | 4 |
| 4.14. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 62,014 | 62,014 |
| 4.15. | Пожарное депо | количество машин | 2 | 4 |
| 5. | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 35,4 | 37,4 |
| 6. | Зоны специального назначения. |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | 2 |
| 6.2. | Контейнерная площадка для сбора и временного накопления ТБО, оснащенная контейнерами большой ёмкость 30 м3 | единиц | - | 2 |
| 6.3. | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |
| 7. | Водоснабжение. |  |  |  |
| 7.1. | Водоподведение — всего | тыс. м3/сут | 1,958 | 0,834 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 1,428 | 0,234 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/сут | 0,530 | 0,600 |
| 7.2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 2,88 | - |
| 7.4. | В том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут | 2,88 | - |
| 7.5. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 230 | 230 |
|  | В том числе на хозяйствненно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 230 | 230 |
| 7.6. | Протяженность сетей | км | 23,0 | 23,0 |
| 8. | Канализация. |  |  |  |
| 8.1. | Общее отведение сточных вод | тыс. м3/сут | 1,958 | 0,834 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые стоки | тыс. м3/сут | 1,428 | 0,234 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут | 0,530 | 0,600 |
| 8.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 0,800 | 0,800 |
| 8.3. | Протяженность сетей | км | 3,0 | 3,0 |
| 9. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 9.1. | Протяженность сетей | км | 53 | 53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 10.1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/год | 17,76 | 17,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 10.2. | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/год | - | - |
| 10.3. | районные котельные | Гкал/год | 17,76 | 17,76 |
| 10.4. | Протяженность сетей | км | 6,55 | 6,55 |
| 11. | Газоснабжение. |  |  |  |
| 11.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 100 | 100 |
| 11.2. | Потребление газа | млн. м3/год | 10,16 | 10,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 6,83 | 6,83 |
|  | на производственные нужды | млн. м3/год | 3,33 | 3,33 |
| 11.3. | Источник подачи газа АГРС с. Лиски | млн. м3/год | 65,7 | 65,7 |
| 11.4. | Протяженность сетей уличных | км | 123 | 123 |
| 12. | Связь. |  |  |  |
| 12.1. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 58 | 58 |

5.Приложение